15.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 26.septembra

noteikumiem Nr.787

- Minimālās piesega normas vilcienos un veicot manevrus ar vagoniem,

kuros iekrautas 1.klases bīstamās kravas (sprādzienbīstamas kravas)

| Nr. p.k. | Ritošā sastāva piesegšana no vagoniem, kuros pārvadā 1.klases bīstamās kravas | Piesegvagonu skaits (fiziskās vienībās) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | vagoniem, kuros iekrautas 1.klases bīstamās kravas ar 115., 119., 121., 126., 128., 130., 134., 137., 141., 143., 148., 154., 155., 156., 167., 168., 176., 179., 182., 199.nosacīto numuru | pārējiem vagoniem, kuros iekrautas 1.klases bīstamās kravas |
| 1. | Vagoni ar 1.klases bīstamajām kravām |  |  |
| 1.1. | no priekšējās lokomotīves, neatkarīgi no vilces veida | 3 | 3 |
| 1.2. | no vilciena beigām (ieskaitot pēdējo vagonu) | 3 | 3 |
| 1.3. | no vagoniem, kuros ir cilvēki (t.sk. armijas personālsastāvs) | 3 | 3 |
| 2. | Ritošais sastāvs (vagoni, lokomotīves, kuras nestrādā, dzelzceļa celtņi un citi mehānismi) ar pavadoņiem, speciāli norīkotiem darbiniekiem kravu pārvadāšanai (t.sk. ar sardzi) |  |  |
| 2.1. | no vagoniem ar 1.klases bīstamām kravām | 3 | 1 |
| 2.2. | no vagoniem ar bīstamām kravām (izņemot 2., 3., 4. un 5.klases un 6.1.apakšklases bīstamās kravas) | 3 | 3 |
| 2.3. | no vagoniem ar 2., 3., 4. un 5.klases un 6.1.apakšklases bīstamām kravām | Vienā vilciena sastāvā pārvadāt aizliegts | 3 |
| 2.4. | no tukšām cisternām, kuras paredzētas bīstamo kravu pārvadāšanai | 1 | 1 |
| 2.5. | no vagoniem ar 1.klases bīstamajām kravām, kurām ir 115., 119., 121., 126., 128., 130., 134., 137., 141., 143., 148., 154., 155., 156., 167., 168., 176., 179., 182. un 199. nosacītais numurs | 3 | 3 |
| 2.6. | no vagoniem ar pārējām bīstamām kravām | 3 | Piesegs nav nepieciešams |

| 3. | Ar kokmateriāliem, tērauda un dzelzsbetona sijām, sliedēm, caurulēm un citām tamlīdzīgām kravām, kas izvirzās pāri vagonu gala sijām, krautas platformas un pusvagoni no vagoniem ar 1.klases bīstamajām kravām | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Veicot manevrus – padodot (novācot) vagonus uz (no) privātās lietošanas ceļiem (pievedceļiem), – vagonus ar 1.klases bīstamajām kravām no vilces līdzekļa, neatkarīgi no tā tipa | 1 | 1 |

Satiksmes ministrs	K.Peters