2.pielikums

Rīgas domes 2008.gada 27.maija

saistošajiem noteikumiem Nr.122

(Rīgas domes 2010.gada 9.februāra

saistošo noteikumu Nr.54

redakcijā)

| ### Digitālajos topogrāfiskajos plānos (mērogs 1:500) attēloto objektu klasifikators un to elementu apzīmējumu specifikācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kods | Objekta nosaukums | Objekta apzīmējums M 1:500 | Elementa tips | MS LV | Krāsas Nr. | Līnijas biezums | Līnijas stils | Simbola nosaukums | MS līnijas stila nosaukums, MS „GeoGraphics” elementa nosaukums | Fonts | Teksta lielums | Teksta novietojums | Paskaidrojumi |
| 1000000000 | Ģeodēziskie punkti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100000000 | Horizontālā ģeodēziskā tīkla punkti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1101000000 | Triangulācijas punkts |  | Simbols | 19 | 4 | 1 | 0 | TRIANG | TRIANGULACIJAS_PUNKTS |  |  |  | Pastāvīgi gruntī vai uz būvēm nostiprināts ģeodēziskā tīkla (ĢT) punkts, kura koordinātas noteiktas ar triangulācijas metodi. |
| 1102000000 | Orientierpunkts |  | Simbols | 19 | 4 | 1 | 0 | ORENTP | ORENTIERPUNKTS |  |  |  | Pastāvīgi gruntī vai uz būvēm nostiprināts punkts, kurš fiksē virzienu no triangulācijas punkta. |
| 1103000000 | Globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) punkts |  | Simbols | 19 | 4 | 1 | 0 | GPS | GPS_PUNKTS |  |  |  | Pastāvīgi gruntī nostiprināts ĢT punkts, kura koordinātas noteiktas ar GPS. Tikai Valsts ģeodēziskā tīkla (VĢT) I, II un III klases punkti. |
| 1104000000 | Poligonometrijas punkts |  | Simbols | 19 | 4 | 1 | 0 | POL | POLIGONOM_PUNKTS |  |  |  | Pastāvīgi gruntī nostiprināts ĢT punkts, kura koordinātas noteiktas ar poligonometrijas metodi. |
| 1105000000 | Sienas poligonometrijas punkts |  | Simbols | 19 | 4 | 1 | 0 | SPOL | SIENAS_POL_PUNKTS |  |  |  | Pastāvīgi būves sienā nostiprināts ĢT punkts, kura koordinātas noteiktas ar poligonometrijas metodi. Var būt nostiprināti grupās pa 2–3 punktiem. |
| 1107000000 | Ģeodēziskā punkta numurs | 6548 | Teksts | 19 | 4 | 1 | 0 |  | GEOD_TIKL_NR | 1 | 1 | LB |  |
| 1108000000 | Ģeodēziskā punkta augstums | 12.694 | Teksts | 19 | 4 | 1 | 0 |  | GEOD_TIKL_H | 1 | 0,8 | LT | Augstums ar milimetra precizitāti obligāts (ja ir pieejami dati). |
| 1109000000 | Ģeodēzisko punktu palīglīnija (iznesums) |  | Līnija | 19 | 4 | 1 | 0 |  | GEOD_TIKL_LIN |  |  |  |  |
| 1200000000 | Uzmērīšanas punkti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1201000000 | Uzmērīšanas tīkla punkts |  | Simbols | 19 | 4 | 0 | 0 | STP | ST_PTS |  |  |  | Gruntī vai cietā segumā nostiprināts punkts, kura koordinātas noteiktas apvidus uzmērīšanai, tai skaitā ar GPS metodēm uzmērīti viegli nostiprināti punkti. |
| 1202000000 | Koordinēts ēkas stūris |  | Simbols | 19 | 4 | 0 | 0 | BUVKOR | KOORD_EKAS_STURIS |  |  |  | Asi izteikts ēkas stūris, kura koordinātas noteiktas ne mazāk kā no 3 uzmērīšanas vai ģeodēziskā tīkla punktiem. |
| 1204000000 | Uzmērīšanas punkta numurs |  | Teksts | 19 | 4 | 0 | 0 |  | UZM_TIKL_NR | 1 | 1 | LB |  |
| 1205000000 | Uzmērīšanas punkta augstums |  | Teksts | 19 | 4 | 0 | 0 |  | UZM_TIKL_H | 1 | 0,8 | LT |  |
| 1207000000 | Uzmērīšanas punktu palīglīnija (iznesums) |  | Līnija | 19 | 4 | 0 | 0 |  | UZM_TIKL_LIN |  |  |  |  |
| 1206000000 | Situācijas punkta numurs |  | Teksts | 54 | 3* | 0 | 0 |  | KOORD_SIT_NR | 1 | 0,5 | LB | *Krāsas var lietot pēc brīvas izvēles. |
| 1208000000 | Lauka kods |  | Teksts | 55 | 4 | 0 | 0 |  | LAUKA_KODS | 1 | 0,5 | LT | *Krāsas var lietot pēc brīvas izvēles (standarts 4). |
| 1300000000 | Nivelēšanas punkti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1308000000 | Fundamentālais repers |  | Simbols | 19 | 4 | 1 | 0 | FUNDRP | FUNDAM_REPERS |  |  |  | Pastāvīgi gruntī nostiprināts ĢT punkts, kura augstuma atzīme noteikta ar ģeometrisko nivelēšanu. Numurs un augstums ar milimetra precizitāti obligāts. |
| 1309000000 | Dziļumu repers |  | Simbols | 19 | 4 | 1 | 0 | DZILRP | DZILUMU_REPERS |  |  |  | Pastāvīgi gruntī ar stīgu līdz pamatiezim nostiprināts ĢT punkts, kura augstuma atzīme noteikta ar ģeometrisko nivelēšanu. Numurs un augstums ar milimetra precizitāti obligāts. |
| 1301000000 | Grunts repers |  | Simbols | 19 | 4 | 1 | 0 | GREP | GRUNTS_REPERS |  |  |  | Pastāvīgi gruntī nostiprināts ĢT punkts, kura augstuma atzīme noteikta ar ģeometrisko nivelēšanu. Numurs un augstums ar milimetra precizitāti obligāts. |
| 1302000000 | Sienas repers |  | Simbols | 19 | 4 | 1 | 0 | REP | SIENAS_REPERS |  |  |  | Pastāvīgi būves sienā nostiprināts ĢT punkts, kura augstums noteikts ar ģeometrisko nivelēšanu, paredzēts nivelēšanas latas uzlikšanai. Numurs un augstums ar milimetra precizitāti obligāts. |
| 1303000000 | Sienas marka |  | Simbols | 19 | 4 | 1 | 0 | SMARKA | SIENAS_MARKA |  |  |  | Pastāvīgi būves sienā nostiprināts ĢT punkts. Augstums noteikts ar ģeometrisko nivelēšanu. Numurs un augstums ar milimetra precizitāti obligāts. |
| 1307000000 | Pagaidu grunts repers |  | Simbols | 19 | 4 | 1 | 0 | PGRREP | PAGAIDU_GRUNTS_REPERIS |  |  |  | Gruntī nostiprināts punkts, kura augstums noteikts ar trigonometrisko vai tehnisko nivelēšanu un izmantojams būvniecības vajadzībām. |
| 1310000000 | Pagaidu sienas repers |  | Simbols | 19 | 4 | 1 | 0 | PAGSREP | PAGAIDU_SIENAS_REPERIS |  |  |  | Būves sienā vai citā apvidus elementā nostiprināts punkts, kura augstums noteikts ar trigonometrisko vai tehnisko nivelēšanu un izmantojams būvniecības vajadzībām. |
| 1305000000 | Nivelēšanas punkta numurs |  | Teksts | 19 | 4 | 0 | 0 |  | REPERA_NR | 1 | 1 | LB |  |
| 1306000000 | Nivelēšanas punkta augstums |  | Teksts | 19 | 4 | 0 | 0 |  | REPERA_H | 1 | 0,8 | LT |  |
| 1500000000 | Koordinātu tīkls |  | Simbols | 30 | 0 | 0 | 0 | KRUSTS | KOORD_KRUSTS |  |  |  |  |
| 1600000000 | Koordinātu tīkla teksts |  | Teksts | 30 | 0 | 0 | 0 |  | KOORD_TEXT | 1 | 1,0 | LB LT | Lieto tikai izdrukas plānos. Norāda X un Y koordinātas veselos skaitļos. |
| 2000000000 | Reljefs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100000000 | Augstumlīknes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101000000 | Augstumlīkne |  | Līkne | 32 | 54 | 0 | 0 |  | AUGSTUMLIKNE |  |  |  | Attēlo cauri visiem apvidus objektiem bez pārrāvumiem, izņemot caur ēkām, ceļiem ar segumu, dzelzceļiem, ūdenstilpēm, mākslīgas izcelsmes reljefa formām – karjeriem, dambjiem, pagalmiem u.c. Mērogā 1:250, 1:500 un 1:1000 izzīmē ik pēc 0,5 m. |
| 2102000000 | Paresnināta augstumlīkne |  | Līkne | 32 | 54 | 1 | 0 |  | PARESN_AUGSTUMLIKNE |  |  |  | Lieto, lai paaugstinātu kopējo reljefa zīmējuma uzskatāmību un atvieglotu horizontāļu skaitīšanu. Mērogā 1:250, 1:500 un 1:1000 paresnina katru ceturto horizontāli (ar veseliem pāra skaitļiem). |
| 22103000000 | Pushorizontāle |  | Līkne | 32 | 54 | 0 | 3 |  | PUS_AUGSTUMLIKNE |  |  |  | Lieto līdzenuma reljefā raksturīgu formu attēlošanai. Izzīmē starp pamathorizontālēm (0,25). Lieto tikai īpašos gadījumos. |
| 2110000000 | Kritumrādis |  | Līnija | 32 | 54 | 0 | 0 |  | BERGSTRIKS |  |  |  | Kritumrādi (nogāzes slīpuma rādītāju) pievieno horizontālēm ap pauguru virsotnēm, pie horizontālēm, kas attēlo vāji izteiktas reljefa formas, kurām no konteksta grūti noteikt nogāzes virzienu, pie horizontālēm plāna malās. Lieto tikai pamata augstumlīknēm, nepieciešamības gadījumā paresninātām līknēm ar „1” līnijas platumu. M 1:500 kritumrādis ir 0,5 m garumā. |
| 2107000000 | Augstumlīkņu teksts |  | Teksts | 32 | 54 | 1 | 0 |  | AUGSTUMLIKNES_TEXT | 1 | 0,7 | CC | Vesels skaitlis, kas raksturo horizontāles augstumu virs vai zem jūras līmeņa. Lieto paresninātām (pāra) horizontālēm, nepieciešamības gadījumā pārējām līknēm ar „0” līnijas platumu. |
| 2106000000 | Augstumatzīmes punkts |  | Simbols | 58 | 0 | 1 | 0 | PKT | AUGSTUMA_ATZ_PUNKTS |  |  |  | Punkts, kurš raksturo zemes virsmas augstumu. |
| 2107000000 | Augstumatzīmes punkta augstums |  | Teksts | 58 | 0 | 0 | 0 |  | AUGST_ATZ_TEXT | 1 | 0,7 | LT | Skaitlis, kas raksturo zemes virsmas augstumu virs jūras līmeņa norādītajā vietā. |
| 2110000000 | Augstumatzīmes punkta palīglīnija |  | Līnija | 58 | 0 | 0 | 0 |  | AUGST_ATZ_LINIJA |  |  |  |  |
| 2108000000 | Augstumatzīmes punkts, kurš atšķiras no zemes virsmas |  | Simbols | 58 | 0 | 1 | 0 | PKTH | AUGSTUMA_ATZ_VIRS_ZEMES |  |  |  | Punkts, kurā raksturo objekta virsmas augstumu (sliedes, mūra u.c. virsma). |
| 2200000000 | Stāvās reljefa formas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2201000000 | Nogāzes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2201010000 | Nogāze |  | Līnija | 31 | 54 | 0 | 0 |  | NOGAZE |  |  |  | Slīpa zemes virsmas daļa (slīpums lielāks par 40o), kas savieno dažāda līmeņa reljefa formas. Nogāzi attēlo, ja tās augstuma starpība lielāka par 0,5 m, atsevišķos gadījumos arī 0,25 m. Līniju attiecība 1:3. Visas nogāzes jāzīmē mērogā. |
| 2201020000 | Nogāzes apakša |  | Līnija | 31 | 54 | 1 | 1 |  | NOGAZE_APAKSA |  |  |  |  |
| 2201040000 | Nostiprināta nogāze |  | Līnija | 41 | 0 | 1 | 0 |  | NOSTIPR_NOGAZE |  |  |  | Slīpa, nostiprināta zemes virsmas daļa, kas savieno dažāda līmeņa reljefa formas. Nogāzi attēlo, ja tās augstuma starpība lielāka par 0,5 m dabā, atsevišķos gadījumos arī 0,25 m. Līniju attiecība 1:3. Visas nogāzes jāzīmē mērogā. |
| 2201050000 | Nostiprinātas nogāzes apakša |  | Līnija | 41 | 0 | 1 | 1 |  | NOSTIPR_NOGAZE_APAKSA |  |  |  |  |
| 2203000000 | Krauja |  | Līnija | 31 | 54 | 0 | 0 |  | KRAUJA |  |  |  | Pauguru un ieleju stāvas nogāzes, kas veidotas no irdeniem iežiem. |
| 2204000000 | Grava |  | Līnija | 31 | 54 | 1 | 0 |  | GRAVA |  |  |  | Gravas pazīme ir stāva, savstarpēji vērsta, konusu veidojoša nogāze. Gravas, kuru platums plānā 1,5 mm un lielāks, attēlo pa ārējo kontūru ar kraujas apzīmējumu. Gravas ar dibena platumu plānā 3 mm un lielāku dibena reljefu attēlo ar horizontālēm, kuras noslēdz pa sateces līniju. Plānā ik pēc 5–8 cm pieraksta gravas dziļumu (ar precizitāti līdz 0,1 m), kas noteikts attiecīgā posma dziļākajā vietā. |
| 2205000000 | Klints |  | Līnija | 41 | 54 | 1 | C |  | KLINTS |  |  |  | Klinšaina nogāze mērogā (piem., smilšakmens atsegums), norāda augstumu metros ar precizitāti līdz 0,1 m. |
| 2300000000 | Mikroformas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2301000000 | Ala |  | Simbols | 41 | 54 | 1 | 0 | ALA | ALA |  |  |  | Alas un grotas attēlo tikai ar ieejas apzīmējumu, kura pamatne paralēla lapas dienvidu rāmim. Ja ir apakšzemes uzmērīšanas materiāli, pēc papildu pieprasījuma attēlo arī alas vai grotas kontūru. |
| 2302000000 | Bedre |  | Simbols | 31 | 54 | 0 | 0 | BEDRE | BEDRE |  |  |  | Dabiskas izcelsmes un mākslīgi veidotas. Bedres dziļumu uzrāda ar negatīvu skaitli un precizitāti līdz 0,1 m. |
| 2306000000 | Nogāzes, bedres teksts | -0.5 | Teksts | 31 | 54 | 0 | 0 |  | BEDRE_TEKSTS | 1 | 0,7 | LT |  |
| 2303000000 | Atsevišķs akmens, dabas piemineklis |  | Simbols | 41 | 0 | 1 | 0 | AKMENS | AKMENS |  |  |  | Akmeņi ar orientiera, dabas pieminekļa vai kultūrvēsturisku nozīmi. Ja ir, tad norāda nosaukumu (izmantojot ģeogrāfiskā teksta kodu). Lieliem akmeņiem (virs 0,5 m) uzrāda to augstumu ar pozitīvu skaitli un precizitāti līdz 0,1 m. |
| 2307000000 | Atsevišķs akmens mērogā |  | Līnija | 41 | 0 | 1 | 0 |  | AKMENS_LINIJA |  |  |  | Attēlo akmeni mērogā ar līniju, līkni vai kontūru. |
| 2304000000 | Akmeņu grēda |  | Līnija | 41 | 0 | 1 | C |  | AKMENS_GREDA |  |  |  | Garens, mākslīgi veidots vai dabisks akmeņu krāvums, kā arī akmeņu grēda ar orientiera vai kultūrvēsturisku nozīmi. |
| 2305000000 | Akmeņu krāvums |  | Simbols | 41 | 0 | 1 | 0 | AKMKRV | AKMENS_KRAVUMS |  |  |  | Dabisks vai mākslīgi veidots akmeņu krāvums. |
| 2308000000 | Mikroformu teksts | -0.7 | Teksts | 41 | 0 | 0 | 0 |  | AKMENS_TEKSTS | 1 | 0,7 | LT |  |
| 3000000000 | Hidrogrāfija un hidrotehnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3100000000 | Hidrogrāfija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3101000000 | Dabīgās ūdensteces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3101010000 | Ūdenstilpes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3101020100 | Pastāvīga krasta līnija |  | Līkne Līnija | 36 | 17 | 0 | 0 |  | UDENS_LIKNE |  |  |  | Jūras krasta, ezera, ūdenskrātuves, upes, strauta vai kanalizētas ūdensteces krasta līnija uzmērīšanas brīdī. Ūdens līmeņa līknei jābūt saskaņotai ar ūdens līmeņa atzīmi. |
| 3101020200 | Nenoteikta un nepastāvīga krasta līnija |  | Līkne Līnija | 36 | 17 | 0 | 3 |  | UDENS_LIKNE_MAINIGA |  |  |  | Periodiski izžūstošas ūdenstilpes un ūdensteces, vecupes, kas savienotas vai atdalītas no galvenās ūdensteces; ūdenskrātuves to piepildīšanas stadijā; zemi, applūstoši jūras krasti; ūdensteces un ūdenstilpes purvos. |
| 3101050000 | Avots |  | Simbols | 36 | 17 | 0 | 0 | AVOTS | AVOTS |  |  |  | Dabiskā stāvoklī esoši un ar betona vai koka grodiem, renēm u.c. ierīcēm izbūvēti avoti. Dabiskā avota apzīmējumam jābūt orientētam atbilstoši tā iztekai apvidū. Avotiem ar parasto ūdeni pieraksta paskaidrojošu uzrakstu „avots”, bet avotiem ar miniralizētu ūdeni – „min. avots”. Apzīmējumam pieraksta zemes virsmas absolūto augstumu, kas noteikts pie avota. |
| 3101040000 | Hidrogrāfijas paskaidrojošie teksti | dīķis | Teksts | 36 | 17 | 0 | 0 |  | HIDR_APR_TEXT | 1 | 0,7 | CC | Paskaidrojošie un raksturojošie teksti, piem., dīķis, karjers. |
| 3101040400 | Ūdens līmeņa atzīmes vieta |  | Simbols Teksts Līnija | 36 | 17 | 0 | 0 | UDLIM | LIMENA_NEMS_VIETA | 1 | 0,7 | LB LT | Ūdens līmeņa atzīme un datums. |
| 3101040500 | Ūdens līmeņa atzīmes ņemšanas vieta (pikets) |  | Simbols | 36 | 17 | 0 | 0 | UDLIMPKT | LIMENA_NEMS_PKT |  |  |  |  |
| 3101040200 | Hidrogrāfiskie nosaukumi |  | Teksts | 36 | 17 | 0 | 0 |  | HIDR_NOSAUKUMS_TEXT | 1 | 2 | LB | Nosaukumi ar ģeogrāfisku nozīmi, piem., Daugava, Juglas kanāls, Mārupīte. |
| 3101040300 | Ūdens tecēšanas virziens |  | Simbols | 36 | 17 | 0 | 0 | UDTEC | UDENS_TEC_VIRZIENS |  |  |  | Ūdens tecēšanas vai straumes pastāvīgais vai valdošais virziens ūdenstilpē. Apzīmējumu izvieto ik pēc 10–15 cm plāna mērogā paralēli ūdenstecei. |
| 3102000000 | Hidrogrāfiskais reljefs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3102010100 | Ūdenskritums |  | Līnija | 2 | 87 | 1 | C |  | UDENSKRITUMS |  |  |  | Ūdenskrituma un rumbas augstumu uzrāda ar precizitāti līdz 0,1 m. Norāda nosaukumu (izmantojot hidrogrāfijas paskaidrojošā teksta kodu). |
| 3102020000 | Krāces | krāce | Teksts | 62 | 87 | 0 | 0 |  | KRACES | 1 | 1 | CC | Cietu pamatiežu izvirzījumi vai akmeņu sablīvējumi upēs un strautu gultnēs. |
| 3102020200 | Krāces – izdruka |  | Simbols izdrukā (Simb. izdr.) | 23 | 87 | 0 | 0 | KRACES |  |  |  |  | Laukuma aizpildījums izdrukā. |
| 3102030000 | Sēklis | sēklis | Teksts | 62 | 87 | 0 | 0 |  | SEKLIS | 1 | 1 | CC | Zemūdens sanesumu joslas – krasta sēres un straumju sēkļi. |
| 3102030100 | Sēklis – izdruka |  | Simb. izdr. | 23 | 87 | 9 | 0 | SEKLIS |  |  |  |  | Laukuma aizpildījums izdrukā. |
| 3102050000 | Izobata |  | Līkne | 2 | 87 | 0 | 0 |  | IZOBATA |  |  |  | Attēlo ūdenstilpju dibena reljefa formu Baltijas augstumu sistēmā. Mērogā 1:250, 1:500 un 1:1000 izzīmē ik pēc 0,5 m. |
| 3102050300 | Paresnināta izobata |  | Līkne | 2 | 87 | 1 | 0 |  | PARESN_IZOBATA |  |  |  | Lieto, lai paaugstinātu dibena reljefa zīmējuma uzskatāmību un atvieglotu horizontāļu skaitīšanu. Mērogā 1:250, 1:500 un 1:1000 paresnina katru ceturto horizontāli (ar veseliem pāra skaitļiem). |
| 3102050100 | Izobatas kritumrādis |  | Līnija | 2 | 87 | 0 | 0 |  | IZOB_BERGSTR |  |  |  | Pievieno izobatām ap iedobēm, pie izobatām, kas attēlo vāji izteiktas zemūdens reljefa formas, kurām no konteksta grūti noteikt nogāzes virzienu, pie izobatām plānu malās. Lieto tikai pamata izobatām, nepieciešamības gadījumā paresninātām līknēm ar „1” līnijas platumu. |
| 3102050200 | Izobatas teksts |  | Teksts | 2 | 87 | 1 | 0 |  | IZOB_TEXT | 1 | 0,7 | CC | Vesels skaitlis, kas raksturo izobatas augstumu virs vai zem jūras līmeņa. Lieto paresninātām (pāra) izobatām, nepieciešamības gadījumā pārējām līknēm ar „0” līnijas platumu. |
| 3102060000 | Dziļuma atzīme |  | Simbols | 2 | 87 | 0 | 0 | DZILUM | DZILUMA_ATZIME |  |  |  | Punkts, kurā raksturo ūdenstilpes dziļumu. |
| 3102070000 | Dziļuma atzīmes teksts |  | Teksts | 2 | 87 | 0 | 0 |  | DZILUMA_ATZ_TEXT | 1 | 0,7 | LT | Skaitlis, kas raksturo ūdenstilpes augstumu virs vai zem (negatīvs skaitlis) jūras līmeņa norādītajā vietā. |
| 3103000000 | Atsevišķi hidrogrāfiskie objekti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3103010000 | Akmeņu grupa virs ūdens | akmeņu-grupa | Teksts | 62 | 87 | 0 |  |  | VIRSUD_AKM_GRUPA | 1 | 1 | CC | Akmeņu grupas, kas pastāvīgi atrodas virs ūdenstilpes vidējā ūdenslīmeņa. |
| 3103010200 | Akmeņu grupa virs ūdens |  | Simb. izdr. | 23 | 87 | 0 | 0 | VUDAKG |  |  |  |  | Laukuma aizpildījums izdrukā. |
| 3103020000 | Atsevišķs virsūdens akmens |  | Simbols | 2 | 87 | 1 | 0 | VUDAKM | VIRSUD_AKMENS |  |  |  | Akmens, kas pastāvīgi atrodas virs ūdenstilpes vidējā ūdenslīmeņa. |
| 3103060000 | Atsevišķs virsūdens akmens mērogā |  | Līnija Līkne | 2 | 87 | 1 | 0 |  | VIRSUD_AKM_MER |  |  |  | Akmens, kas pastāvīgi atrodas virs ūdenstilpes vidējā ūdenslīmeņa, parādīts mērogā ar līniju vai līkni. |
| 3103030000 | Atsevišķs redzams zemūdens akmens |  | Simbols | 2 | 87 | 0 | 0 | ZUDAKM | ZEMUD_AKMENS |  |  |  | Akmens, kas atrodas nelielā dziļumā un apdraud kuģošanas drošību. |
| 3103040000 | Periodiski redzams zemūdens akmens |  | Simbols | 2 | 87 | 0 | 0 | PERAKM | PERIOD_AKMENS |  |  |  | Akmens, kas atkarībā no ūdenslīmeņa svārstībām periodiski ir redzams virs ūdens. Attēlojot atsevišķus zemūdens un periodiski redzamos akmeņus, obligāti jāizmanto hidrogrāfiskie dati un paskaidrojošais teksts. |
| 3103050000 | Ūdensaugi | Ūdensaugi | Teksts | 62 | 87 | 0 | 0 |  | UDENSAUGI | 1 | 1 | CC | Ūdensaugu koncentrācijas vietas jūras piekrastē, ezeros, dīķos, upēs un citās ūdenstilpēs. |
| 3103050100 | Ūdensaugi – izdruka |  | Simb. izdr. | 23 | 87 | 0 | 0 | UDAUGI |  |  |  |  | Laukuma aizpildījums izdrukā. |
| 3200000000 | Hidrotehnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3201000000 | Ūdens rezervuāra, nosēdbaseina mala |  | Līnija | 36 | 145 | 1 | 0 |  | UDENS_REZERVUARS_LIN |  |  |  |  |
| 3202000000 | Krasta nostiprinājumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3202010000 | Nostiprināta krastmala |  | Līnija | 3 | 129 | 1 | 0 |  | NOSTIPRINATA_KRASTMALA |  |  |  | Ūdensteču un ūdenstilpju krasti, kuri nostiprināti ar betona vai akmens plātnēm, dzelzsbetona konstrukcijām ar akmens pildījumu. Nostiprinājums (atbalstsiena) ir vertikāls. |
| 3202050000 | Nostiprināta slīpa krastmala |  | Līnija | 3 | 129 | 1 | 0 |  | NOSTIPR_SLIP_KRASTMALA |  |  |  | Ūdensteču un ūdenstilpju krasti, kuri nostiprināti ar betona vai akmens plātnēm, dzelzsbetona konstrukcijām ar akmens pildījumu. Nostiprinājums (atbalstsiena) ir slīps. |
| 3202020000 | Dambis, aizsargvalnis |  | Līnija | 3 | 47 | 0 | 0/2 |  | DAMBIS_LIN |  |  |  | Ar apzīmējumu „dambis, aizsargvalnis” attēlo hidrotehniskas nozīmes būves, kas veic hidroregulējošu, ekoloģiski aizsargājošu vai citu tehnisku funkciju. Sastāv no vairākiem apzīmējumiem. Ar „0” līnijstilu zīmē sauszemes daļu, ar „2” līnijstilu zemūdens. |
| 3202030000 | Mols, viļņlauzis |  | Līnija | 3 | 47 | 0 | 0/2 |  | MOLS_LIN |  |  |  | Ar apzīmējumu „mols, viļņlauzis” attēlo hidrotehniskas būves, kas atrodas ūdenstilpē vai ūdenstecē un nodrošina ūdenstransporta pietauvošanos, kā arī aizsargā ostu vai citas hidrotehniskās būves no viļņiem un ledus. Sastāv no vairākiem apzīmējumiem. Ar „0” līnijstilu zīmē sauszemes daļu, ar „2” līnijstilu zemūdens. |
| 3202040000 | Pāļu kopa ūdenī |  | Līnija | 3 | 87 | 0 | C |  | PALU_LIN |  |  |  | No pāļiem veidotas bijušo dambju, tiltu balstu, piestātņu un krastmalu paliekas. Ar paskaidrojošu tekstu raksturo pāļu materiālu. Ja pāļu grupa nav liela, tad pāļus var attēlot katru atsevišķi kā stabus ar atbilstošu staba apzīmējumu (to nosaka materiāls, no kā tie veidoti). |
| 3203000000 | Aizsprosts, aizsprosta mehānisms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3203010000 | Slūžas, meniķis, aizsprosts |  | Līnija | 3 | 87 | 0 | 0 |  | SLUZAS_LIN |  |  |  | Attēlo aizsprostus (hidrotehniska būve ūdens plūsmas aizturēšanai un ūdens līmeņa celšanai) un slūžas (ierīce ūdens aizsprostu būvēs ūdens līmeņa regulācijai). Sastāv no vairākiem apzīmējumiem. |
| 3203020000 | Ūdens dzirnavas, ģeneratora rats |  | Simbols | 3 | 87 | 0 | 0 | UDDZIR | UDENS_DZIRNAVAS |  |  |  | Hidrotehniska ierīce ūdens spēka pārvēršanai tautsaimnieciskiem mērķiem. |
| 3203030000 | Ūdensteces aizsprostojums |  | Līnija | 3 | 87 | 0 | C |  | AIZSPROSTS_DABIGS |  |  |  | Bebru veidots u.tml. |
| 3204000000 | Pludmale |  | Simbols | 62 | 87 | 0 | 0 | PLUDMA | PLUDMALE |  |  |  | Labiekārtotas vietas ūdenstilpju krastos (pie dabīgām vai mākslīgām peldvietām). |
| 3205000000 | Irigācijas, meliorācijas objekti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3205010000 | Grāvis |  | Līnija | 36 | 33 | 0 | 0 |  | GRAVIS |  |  |  | Ar grāvja līniju zīmē ūdens atrašanās vietas kontūras. Lielajos novadgrāvjos sānu malu nostiprinājumu, kurš platāks par 1 m, zīmē ar nogāzes apzīmējumu, bet ūdenslīniju - ar grāvja apzīmējumu. Sausos grāvjus zīmē ar nogāzes līnijām. |
| 3205030000 | Grāvja teksts |  | Teksts | 36 | 33 | 0 | 0 |  | GRAVJA_TEXT | 1 | 0,7 | LB | Teksts – „grāvis” un tā dziļums Baltijas augstumu sistēmā. |
| 3205040000 | Caurtekas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3205040100 | Caurteka |  | Līnija | 11 | 17 | 0 | C |  | CAURTEKA |  |  |  | Hidrotehniskas būves, kas izvada ūdens plūsmas zem ceļiem un uzbērumiem. |
| 3205040400 | Caurtekas līnija (detalizācija) |  | Līnija | 11 | 17 | 0 | 0 |  | CAURTEKA_PALIG_LIN |  |  |  |  |
| 3205040500 | Caurtekas izvads-ievads |  | Simbols | 11 | 17 | 1 | 0 | CAURT | CAURTEKA_IZVADS |  |  |  |  |
| 3205040200 | Caurtekas kontūra mērogā (0,5 m un vairāk) |  | Līnija | 11 | 17 | 0 | 3 |  | CAURTEKA_VIRS_05M |  |  |  | Ja diametrs ir 0,5 m un lielāks, tad caurtekas horizontālās projekcijas ārējo kontūru attēlo mērogā, saglabājot caurtekas ass līnijas apzīmējumu. |
| 3205040300 | Caurteku raksturojošais teksts |  | Teksts | 11 | 17 | 0 | 0 |  | CAURTEKA_TEXT | 1 | 0,7 | LB | Teknes augstums, diametrs, materiāls. |
| 3205050000 | Ūdens padeves, novades tekne (rene) |  | Līnija | 48 | 118 | 0 | 0 |  | RENE |  |  |  | Atklātu virszemes ūdeņu un šķidrumu padevei, savākšanai un novadīšanai. Attēlo ar paralēlām līnijām renes platumā. |
| 3206000000 | Ūdens transporta objekti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3206010000 | Navigācijas objekti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3206010100 | Bāka |  | Simbols | 16 | 47 | 0 | 0 | BAKA | BAKA |  |  |  | Ja bāka ir kapitālas konstrukcijas būve, to attēlo kā būvi, pievienojot bākas apzīmējumu. |
| 3206010200 | Bāka (peldoša) |  | Simbols | 16 | 47 | 0 | 0 | BAKAPE | BAKA_PELDOSA |  |  |  |  |
| 3206010300 | Bāka (spīdoša) |  | Simbols | 16 | 47 | 0 | 0 | BOJA | BOJA |  |  |  | Peldoša navigācijas zīme, kas norāda uz kuģojamiem ūdeņiem un brīdina par kuģošanai bīstamām vietām. |
| 3206010400 | Apgaismota krasta navigācijas zīme |  | Simbols | 16 | 47 | 0 | 0 | NAVZIM | NAVIGACIJAS_ZIME |  |  |  | Vaduguns un vadlīnijas zīme, kas aprīkota ar mākslīgu gaismas avotu. |
| 3206010500 | Krasta signalizācijas zīme |  | Simbols | 16 | 47 | 0 | 0 | KRSIGN | KRASTA_SIGN_ZIME |  |  |  | Vieglas konstrukcijas torņi, masti un zīmes, kuras kalpo kā krasta atpazīšanas zīmes un vadlīniju zīmes. |
| 3206020000 | Piestātnes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3206020100 | Enkurvieta |  | Simbols | 3 | 47 | 0 | 0 | ENKURV | ENKURVIETA |  |  |  | Pastāvīga kuģu apstāšanās vieta pie krasta (ūdenstilpē), kā arī piestātne pie neierīkotiem moliem. |
| 3206020200 | Piestātne, laipa |  | Līnija | 3 | 47 | 0 | 0 |  | PIESTATNE_LAIPA |  |  |  | Ūdens transportlīdzekļiem (laivām, kuģiem) ierīkota piestāšanās vieta – krasta piestātne ar fundamentālu pamatu vai balstīta uz pāļiem. Pievieno paskaidrojošo tekstu „Piest.”. |
| 3206020300 | Peldoša piestātne, doks |  | Līnija | 3 | 47 | 1 | 2 |  | PIESTATNE_DOKS_PELD |  |  |  | Peldoša piestātne un peldoša konstrukcija ostā – kuģu remontam; līniju zīmē pa konstrukcijas ārējo robežu. |
| 3206020400 | Pārceltuve |  | Līnija | 3 | 47 | 1 | 0 |  | PARCELTUVE |  |  |  | Tehniski aprīkota ūdenstilpnes šķērsošanas vietas ass līnija. |
| 3206020500 | Kuģu pietauvošanās knehts |  | Simbols | 3 | 47 | 0 | 0 | KNEHTS | KNEHTS |  |  |  | Speciāli nostiprināts objekts, pie kura piesien kuģa tauvu. |
| 3207000000 | Hidrogrāfiskais postenis |  | Simbols | 19 | 4 | 0 | 0 | HIDROP | HIDROGR_POSTENIS |  |  |  | Pašreģistrējošos attēlo kā parastās būves, pievienojot paskaidrojošu tekstu – „hidr. post.”. Virs svītras pieraksta ūdens līmeņa augstumu un zem svītras – mērīšanas datumu. |
| 3208000000 | Hidrotehnikas paskaidrojošais teksts |  | Teksts | 3 | 47 | 0 | 0 |  | HIDROTEHN_TEXT | 1 | 0,7 | LB | Paskaidrojošais teksts un seguma veids (piem., ja seguma veids ir cements, tad pielieto burtu „c”). |
| 4000000000 | Gruntis un veģetācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4100000000 | Grunts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4101000000 | Smiltājs | Smilts | Teksts | 62 | 147 | 0 | 0 |  | SMILTAJS | 1 | 1 | CC |  |
| 4103000000 | Smiltāja, akmenāja, grunts u.c. teksta iznesuma līnija |  | Līnija | 62 | 147 | 0 | 0 |  | SMILTAJA_LINIJA |  |  |  |  |
| 4101020000 | Smiltājs – izdruka |  | Simb.izdr. | 23 | 147 | 0 | 0 | SMILTS |  |  |  |  | Laukuma aizpildījums izdrukā. |
| 4102000000 | Akmeņaina grunts (akmenājs) | Akmenājs | Teksts | 62 | 147 | 0 | 0 |  | AKMENAJS | 1 | 1 | CC |  |
| 4102010000 | Akmeņaina grunts (akmenājs) – izdruka |  | Simb.izdr. | 23 | 147 | 0 | 0 | AKMGRU |  |  |  |  | Laukuma aizpildījums izdrukā. |
| 4200000000 | Veģetācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4201000000 | Meža veģetācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4201010000 | Mežs | Mežs Bērzs | Teksts | 62 | 34 | 0 | 0 |  | MEZS | 1 | 1 | CC | Pēc sastāva izšķir lapkoku, skujkoku un jauktu mežu. Jauktu mežu attēlo, kombinējot lapkoku un skujkoku apzīmējumus. Apzīmējumus izvieto kontūrā pārsvarā esošās sugu grupas secībā. Meža iedalījumam pēc koku sugas lieto paskaidrojošu uzrakstu pa kreisi no grafiskā apzīmējuma. Ja mežā viena koku suga ir 80% un vairāk, dod vienu sugas nosaukumu, pārējos gadījumos divus vai vairākus. |
| 4201010400 | Mežs – izdruka |  | Simb.izdr. | 23 | 34 | 0 | 0 | MEZS |  |  |  |  | Laukuma aizpildījums izdrukā. |
| 4201010400 | Mežs krūmains – izdruka |  | Simb.izdr. | 23 | 34 | 0 | 0 | MEZS_KRUM |  |  |  |  | Laukuma aizpildījums izdrukā. |
| 4201020000 | Jaunaudze | Jaunaudze Priede | Teksts | 62 | 34 | 0 | 0 |  | JAUNAUDZE | 1 | 1 | CC | Mežs ar koku augstumu, kas mazāks par 4 m. Ja vidējais koku augstums mazāks par 1 m, tad to pieraksta ar precizitāti 0,1 m. Uzmērot meliorācijas vajadzībām, uzrāda arī koku caurmēru (diametru), bet jauktai jaunaudzei – lapkoku un skujkoku apzīmējumu un divu valdošo sugu nosaukumus. Jaunaudzi izcirtumā ar nesapuvušiem celmiem attēlo ar apvienotu jaunaudzes un izcirtuma apzīmējumu. |
| 4201020100 | Jaunaudze – izdruka |  | Simb.izdr. | 23 | 34 | 0 | 0 | JAUNAU |  |  |  |  | Laukuma aizpildījums izdrukā. |
| 4201030000 | Rets mežs | rets-mežs | Teksts | 62 | 34 | 0 | 0 |  | RETS_MEZS | 1 | 1 | CC | Kokaudzes ar vainagu sakļaušanos līdz 20% un ar atstarpēm starp koku vainagiem līdz 2 – 5 vainagu diametriem. Reta meža apzīmējums obligāti jāattēlo kopā ar kontūras pamatapzīmējumu (krūmāju, sūnāju u.c.) vai arī ar grunts apzīmējumu. Reta meža apzīmējums jāizvieto atbilstoši koku sabiezinājumam vai retinājumam attiecīgajā kontūras daļā. |
| 4201030200 | Rets mežs – izdruka |  | Simb.izdr. | 23 | 34 | 0 | 0 | RETMEZ |  |  |  |  | Laukuma aizpildījums izdrukā. |
| 4201040000 | Vējgāze | Vējgāze | Teksts | 62 | 34 | 0 | 0 |  | VEJGAZE | 1 | 1 | CC | Mežs, kurā vairāk kā puse nogāztu koku. Ja nogāztu koku ir mazāk kā puse, tad apzīmējumu kombinē ar meža apzīmējumu, izvietojot abus apzīmējumus atbilstoši stāvoklim apvidū. Meža masīvā vējgāzes ar kontūrām norobežo tikai tad, ja to robežas ir nosakāmas. |
| 4201040100 | Vējgāze – izdruka |  | Simb.izdr. | 23 | 34 | 0 | 0 | VEJGAZ |  |  |  |  | Laukuma aizpildījums izdrukā. |
| 4201050000 | Izdegums | Izdegums | Teksts | 62 | 34 | 0 | 0 |  | IZDEGUMS | 1 | 1 | CC | Izdedzis un nokaltis mežs. Vietas, kur pēc degšanas saglabājušās koku grupas ar veseliem vainagiem, attēlo ar kombinētu izdeguma un pieauguša meža apzīmējumu, izvietojot zīmes atbilstoši faktiskajam stāvoklim apvidū. |
| 4201050100 | Izdegums – izdruka |  | Simb.izdr. | 23 | 34 | 0 | 0 | IZDEGU |  |  |  |  | Laukuma aizpildījums izdrukā. |
| 4201060000 | Izcirtums | Izcirtums | Teksts | 62 | 34 | 0 | 0 |  | IZCIRTUMS | 1 | 1 | CC | Meža platības, kurās pēc koku nociršanas palikuši celmi. Izcirtumu parāda uz citu audžu vai lauksaimniecības zemju fona. |
| 4201060100 | Izcirtums – izdruka |  | Simb.izdr. | 23 | 34 | 0 | 0 | IZCIRT |  |  |  |  | Laukuma aizpildījums izdrukā. |
| 4201070100 | Stiga |  | Līnija | 21 | 2 | 0 | 2 |  | STIGA |  |  |  | Stigas attēlo ar dubultu svītrlīniju. Svītrām jābūt novietotām vienai pret otru. Stigu krustojumam jābūt fiksētam ar svītrām. Stigas, kuru platums kartes vai plāna mērogā 5 mm un lielāks, atdala ar kontūru, parādot audzes apzīmējumu uz stigas. Vizūrstigas, kuru platums kartē vai plānā mazāks par 0,5 mm, attēlo ar vienu svītrlīniju. Ja atsevišķas stigas posmi no vienas vai abām pusēm norobežoti ar grāvjiem, žogiem u.c., tad stigas apzīmējuma vietā attēlo šo norobežojumu apzīmējumus. Ja pa stigu iet ceļš, cauruļvads, elektrolīnija vai sakaru gaisvadu līnija, tad pie pietiekama stigas platuma parāda kā stigas, tā arī šo elementu apzīmējumus. Ja abus apzīmējumus nevar attēlot, tad stigas apzīmējumu neparāda, bet sakaru gaisvadu līnijas vai elektrolīnijas pārtraukumā uzrāda stigas platumu. Takas uz stigām neparāda. |
| 4201010100 | Skuju koku meža raksturojums |  | Simbols | 62 | 34 | 0 | 0 | SMEZRA | SKUJU_MEZA_RAKST | 1 | 0,7 | CB CT LC | Meža metriskie rādītāji raksturo koku vidējo augstumu, stumbra diametru (caurmēru krūšu augstumā) un vidējo attālumu starp kokiem. Mazām, šaurām kontūrām izņēmuma kārtā pieļaujama tikai koku vidējā augstuma uzrādīšana, lielām meža kontūrām raksturojumu dod 1 – 2 vietās uz katru dm2, ņemot vērā izmaiņas meža raksturā. Sīkās kontūrās pieļaujama skaitliskā raksturojuma izvietošana pāri kontūras robežām vai blakus tai. Kombinētajos gadījumos, kad koki tiek uzmērīti katrs atsevišķi, virs diametra 15 cm pameža raksturojumā koka simbols jāaizstāj ar tekstu (piem., ). |
| 4201010200 | Platlapu koku meža raksturojums |  | Simbols | 62 | 34 | 0 | 0 | LMEZRA | LAPU_MEZA_RAKST | 1 | 0,7 | CB CT LC | -„- |
| 4201010400 | Šaurlapu koku meža raksturojums |  | Simbols | 62 | 34 | 0 | 0 | SAURMEZRA | SAURLAPU_MEZA_RAKST | 1 | 0,7 | CB CT LC | -„- |
| 4201010500 | Egļu meža raksturojums |  | Simbols | 62 | 34 | 0 | 0 | EGMEZRA | EGLU_MEZA_RAKST | 1 | 0,7 | CB CT LC | -„- |
| 4201010300 | Jauktu koku meža raksturojums |  | Simbols | 62 | 34 | 0 | 0 | JMEZRA | JAUKTA_MEZA_RAKST | 1 | 0,7 | CB CT LC | -„- |
| 4202000000 | Koku un krūmu veģetācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4202010000 | Atsevišķi koki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Atsevišķi augošus kokus iedala lapu kokos un skuju kokos. Lapu kokus iedala platlapjos un šaurlapjos, bet skujkokus apzīmē ar katrai sugai pieņemtu apzīmējumu (priede, egle). Uzmērot atsevišķus kokus biezās audzēs, pieļaujama apzīmējuma neliela novirze no vertikāla stāvokļa. |
| 4202010100 | Platlapu koks |  | Simbols | 1 | 2 | 0 | 0 | LAPUKO | LAPUKOKS |  |  |  | Ozols, skābardis, kļava, goba, vīksna, osis, liepa, kastanis u.c. Koka apkārtmēra diametrs obligāts. |
| 4202010200 | Šaurlapu koks |  | Simbols | 1 | 2 | 0 | 0 | SAURLA | SAURLAPU_KOKS |  |  |  | Bērzs, vītols, alksnis, apse, papele, pīlādzis u.c. Koka apkārtmēra diametrs obligāts. |
| 4202010300 | Priede |  | Simbols | 1 | 2 | 0 | 0 | PRIEDE | PRIEDE |  |  |  | Koka apkārtmēra diametrs obligāts. |
| 4202010400 | Egle |  | Simbols | 1 | 2 | 0 | 0 | EGLE | EGLE |  |  |  | Koka apkārtmēra diametrs obligāts. |
| 4202010500 | Lapegle |  | Simbols | 1 | 2 | 0 | 0 | LEGLE | LAPEGLE |  |  |  | Koka apkārtmēra diametrs obligāts. |
| 4202010600 | Tūja |  | Simbols | 1 | 2 | 0 | 0 | TUJA | TUJA |  |  |  |  |
| 4202010700 | Augļu koks |  | Simbols | 1 | 2 | 0 | 0 | AUGLU | AUGLUKOKS |  |  |  | Ķirši, ābeles, bumbieres, plūmes u.c. Plānā atļauts neuzrādīt to diametrus. |
| 4202010800 | Koka diametrs, paskaidrojošais teksts |  | Teksts | 1 | 2 | 0 | 0 |  | KOKA_DIAMETRS | 1 | 0,5 | LB | Izmērs pierakstāms pie koka apzīmējuma labā augšējā malā. Pēc papildpieprasījuma katra koka apzīmējumam var pierakstīt paskaidrojošu pierakstu (piem., sugu saīsinājumus (skatīt tabulā „Apzīmējumu pierakstu saīsinājumi”)). |
| 4202010900 | Koku, stādījuma rinda |  | Līnija | 1 | 2 | 0 | C |  | KOKU_RINDA |  |  |  | Rindas malējo koku vietā parāda atsevišķi augošu koku apzīmējumus. Koku stādījumu joslas ar platumu mazāku par 2 mm plānā attēlo ar attiecīga diametra riņķīšu rindu, joslas ar platumu 2 – 10 mm – ar riņķīšu rindu, kura iekonturēta ar punktlīniju, bet joslas, kas platākas par 10 mm plānā, attēlo mērogā ar kontūru, kurā izvieto stādīta meža apzīmējumu. |
| 4202011000 | Koku rindas raksturojums |  | Teksts Līnija | 1 | 2 | 0 | 0 |  | KOKA_RINDAS_TEXT | 1 | 0,7 | LB | Parāda tikai sākuma un beigu koku diametrus stādījumu joslā, ja tās platums plānā ir līdz 10 mm. Koku raksturojumu pilnā apjomā dod stādījumu joslām ar platumu lielāku par 10 mm plānā. Uzrakstu šajā gadījumā novieto paralēli plāna dienvidu rāmim. |
| 4202011100 | Celms |  | Simbols | 1 | 2 | 0 | 0 | CELMS | CELMS |  |  |  | Nozāģēta koka celms. Celma apkārtmēra diametrs obligāts, ja diametrs >=50 cm. |
| 4202011200 | Sauss, nokaltis koks |  | Simbols | 1 | 2 | 0 | 0 | SAUSSKO | SAUSS_KOKS |  |  |  | Nokaltis vai sauss koks. Obligāti uzrāda, ja diametrs virs 50 cm. Koka apkārtmēra diametrs obligāts. |
| 4202020000 | Krūmi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4202020100 | Atsevišķs krūms (krūmu puduris) |  | Simbols | 1 | 2 | 0 | 0 | KRUMS | ATSEVISKS_KRUMS |  |  |  | Atsevišķs krūms vai atsevišķs krūmu puduris, kura laukums mazāks par 4 m2. |
| 4202020200 | Krūmājs | krūmi | Teksts | 62 | 18 | 0 | 0 |  | KRUMAJS | 1 | 1 | CC | Laukumu, kas lielāks par 4 m2, vai joslu platumā virs 10 mm plānā attēlo ar punktlīnijas kontūru, kurā izvieto krūma apzīmējumus. |
| 4202020201 | Krūmājs – izdruka |  | Simb.izdr. | 23 | 18 | 0 | 0 | KRUMI |  |  |  |  | Laukuma aizpildījums izdrukā. |
| 4202020202 | Krūmājs (simbols) |  | Simbols | 23 | 18 | 0 | 0 | KRUM1 | KRUMAJS_SIMB |  |  |  | Lieto mazu laukumu apzīmēšanai topogrāfiskā kartē un plānā. |
| 4202020500 | Ērkšķains krūmājs – izdruka |  | Simb.izdr. | 23 | 18 | 0 | 0 | ERK_KRUM |  |  |  |  | Laukuma aizpildījums izdrukā. |
| 4202020501 | Ērkšķains krūmājs (simbols) |  | Simbols | 23 | 18 | 0 | 0 | ERK_KRU1 | ERKSCU_KRUMAJS_SIMB |  |  |  | Lieto mazu laukumu apzīmēšanai topogrāfiskā kartē un plānā. |
| 4202020600 | Krūmāju teksta iznesuma līnija |  | Līnija | 62 | 18 | 0 | 0 |  | KRUMAJS_LINIJA |  |  |  |  |
| 4202020300 | Dzīvžogs |  | Līnija | 1 | 18 | 0 | C |  | DZIVOGS |  |  |  | Šauras (koptas) krūmu stādījumu joslas viena krūma platumā gar parka celiņiem. |
| 4202020400 | Krūmu rinda |  | Līnija | 1 | 18 | 0 | C |  | KRUMU_RINDA |  |  |  | Šauras (platumā līdz 2 mm plānā) krūmu joslas. |
| 4203000000 | Pārmitras teritorijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4203010000 | Purvs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kā purvus topogrāfiskajās kartēs un plānos attēlo platības ar pastāvīgu lieku mitrumu, specifiskiem purvu augiem un kūdras slāni (30 cm un biezāku). Purva dziļuma rādītāji raksturo kūdras slāņa biezumu līdz minerālgruntij un nav saistīti ar purva pārejamības kritēriju. Vidēji uz 1 dm2 plānā jāparāda divi dziļuma rādītāji mērījumu vietās. Maziem purviem dziļumu parāda kontūras centrā. Apzīmējumu papildina ar dažādiem audžu apzīmējumiem, kurus izvieto vienmērīgi, bet bez grafējuma. |
| 4203010100 | Pārejams purvs | purvs | Teksts | 62 | 98 | 0 | 0 |  | PURVS | 1 | 1 | CC | Pie pārejamiem purviem pieskaitāmi purvi, pa kuriem gājēji var brīvi pārvietoties jebkurā virzienā. Purvus norobežo ar kontūrlīniju un sadala daļās ar dažādu pārejamības pakāpi, ja to laukums plānā 1 cm2 un lielāks. |
| 4203010101 | Purva u.c. teksta iznesuma līnija |  | Līnija | 62 | 98 | 0 | 0 |  | PURVS_LINIJA |  |  |  |  |
| 4203010103 | Pārejams purvs– izdruka |  | Simb.izdr. | 23 | 98 | 0 | 0 | C_PUR |  |  |  |  | Laukuma aizpildījums izdrukā. Pie nenoteiktas purva un pārpurvotas zemes kontūras saduras kontūrlīnijas vietā jāparāda pakāpeniskas pārejas josla, kuras svītru gali aptuveni attēlo attiecīgo robežu. |
| 4203010200 | Nepārejams purvs | Nepārejams purvs | Teksts | 62 | 98 | 0 | 0 |  | NEPAREJAMS_PURVS | 1 | 1 | CC | Nepārejams vai grūti pārejams purvs. |
| 4203010201 | Nepārejams purvs – izdruka |  | Simb.izdr. | 23 | 98 | 0 | 0 | N_PURV |  |  |  |  | Laukuma aizpildījums izdrukā. |
| 4203010300 | Pārpurvojusies vieta (izmirkums) | pārpurvojusies vieta | Teksts | 62 | 98 | 0 | 0 |  | PARPURVOJUSIES_VIETA | 1 | 1 | CC | Pārpurvotas zemes ar mazāku mitruma pakāpi nekā pārejami purvi, ar mitrumu mīlošiem zālaugiem un plānāku kūdras slāni vai arī bez tā. |
| 4203010301 | Pārpurvojusies vieta (izmirkums) – izdruka |  | Simb.izdr. | 23 | 98 | 0 | 0 | V_PURV |  |  |  |  | Laukuma aizpildījums izdrukā. Mazām kontūrām lieto vienu apzīmējumu (trīs svītras) attiecīgā apvidus vietā, lineārām kontūrām – svītrojumu joslas veidā ar vienmērīgu apzīmējumu izvietojumu, bet lielām kontūrām – visā aizņemtā platībā bez grafējuma. Pārpurvotas zemes apzīmējumu kombinē ar audžu apzīmējumiem, kurus attēlo grafējumā (izņemot kokaudžu un krūmaudžu apzīmējumus). |
| 4204000000 | Zālāji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4204010000 | Pļava | Pļava | Teksts | 62 | 34 | 0 | 0 |  | PLAVA | 1 | 1 | CC | Zemes virsma, uz kuras aug dažādas pļavas zāles. Apzīmējumu lieto gan atsevišķi, gan kopā ar lauksaimniecības zemju, grunts un zemes mikroformu apzīmējumiem. Laukuma kontūrās zālāja apzīmējumu attēlo grafējumā (regulāri), bet šaurās joslās – pa līniju, kas atbilst joslas asij. |
| 4204010300 | Pļava krūmiem aizaugusi |  | Simbols | 23 | 34 | 0 | 0 |  | PLAVA_KRUM | 1 | 1 | CC | Pļavas aizaugušas ar krūmiem vairāk par 50%. |
| 4204010200 | Pļavas u.c. teksta iznesuma līnija |  | Līnija | 62 | 34 | 0 | 0 |  | PLAVA_LINIJA |  |  |  |  |
| 4204010100 | Pļava – izdruka |  | Simb.izdr. | 23 | 34 | 0 | 0 | PLAVA |  |  |  |  | Laukuma aizpildījums izdrukā. |
| 4204010001 | Pļava (simbols) |  | Simbols | 23 | 34 | 0 | 0 | PLAVA1 | PLAVA_SIMB |  |  |  | Lieto mazu laukumu apzīmēšanai un ievietots topogrāfiskā kartē un plāna izdrukā. |
| 4204020000 | Meldrājs, niedrājs | Meldrājs | Teksts | 62 | 34 | 0 | 0 |  | MELDRAJS | 1 | 1 | CC | Parāda kā uz sauszemes, tā arī aizaugušās ūdenstilpēs un upēs. Krastiem pieguļošās audzes norobežo ar kontūrlīniju, bet ūdenī atrodošās attēlo bez kontūras ar tādu apzīmējumu izvietojumu, lai malējie apzīmējumi atbilstu audzes robežai. |
| 4204020100 | Meldrājs, niedrājs – izdruka |  | Simb.izdr. | 23 | 34 | 0 | 0 | MELDRI |  |  |  |  | Laukuma aizpildījums izdrukā. |
| 4204020200 | Meldrājs, niedrājs (simbols) |  | Simbols | 23 | 34 | 0 | 0 | MELDR1 |  |  |  |  | Lieto mazu laukumu apzīmēšanai un tiek ievietots topogrāfiskā kartē un plāna izdrukā. |
| 4204020300 | Grīslis – izdruka |  | Simb.izdr. | 23 | 34 | 0 | 0 | GRISLIS |  |  |  |  | Laukuma aizpildījums izdrukā. |
| 4204020400 | Grīslis (simbols) |  | Simbols | 23 | 34 | 0 | 0 | GRISLI1 |  |  |  |  | Lieto mazu laukumu apzīmēšanai un tiek ievietots topogrāfiskā kartē un plāna izdrukā. |
| 4204030000 | Sūneklis | Sūneklis | Teksts | 62 | 34 | 0 | 0 |  | SUNEKLIS | 1 | 1 | CC | Ar sūnām pārklāts zemes virsmas laukums. |
| 4204030200 | Sūneklis – izdruka |  | Simb.izdr. | 23 | 34 | 0 | 0 | SUNEKL |  |  |  |  | Laukuma aizpildījums izdrukā. |
| 4204030300 | Sūneklis (simbols) |  | Simbols | 23 | 34 | 0 | 0 | SUNEKL1 |  |  |  |  | Lieto mazu laukumu apzīmēšanai un tiek ievietots topogrāfiskā kartē un plāna izdrukā. |
| 4205000000 | Kultūraugu veģetācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4205010000 | Tīrums | Tīrums | Teksts | 62 | 34 | 0 | 0 | TIRUMS | TIRUMS | 1 | 1 | CC | Ārpus apdzīvotām vietām esošie, sistemātiski apstrādātie un lauksaimniecības kultūru sējumiem izmantotie zemesgabali, arī ilggadīgo zālāju sējumi un papuves. Zemesgabalus, kuri uzarti dabisko zālāju uzlabošanas nolūkā un apsēti ar attiecīgām priekškultūrām, kā arī zemesgabalus, kurus izmanto sējumiem starp koku rindām dārzos, neuzskata par tīrumiem. |
| 4205020000 | Ganības | Ganības | Teksts | 62 | 34 | 0 | 0 |  | GANIBAS | 1 | 1 | CC | Zemesgabali, kurus sistemātiski izmanto lopu ganīšanai, kā arī zemesgabali ar lopbarībai derīgu zelmeni, bet kuri nav atmatas un pļavas. |
| 4205020100 | Ganības – izdruka |  | Simb.izdr. | 23 | 34 | 0 | 0 | GANIBA |  |  |  |  | Laukuma aizpildījums izdrukā. |
| 4205030000 | Atmata | Atmata | Teksts | 62 | 34 | 0 | 0 |  | ATMATA | 1 | 1 | CC | Zemesgabali, kas iepriekš izmantoti kā tīrumi, bet vairāk kā vienu gadu (sākot no rudens) netiek apsēti ar lauksaimniecības kultūraugiem un netiek sagatavoti papuvei. Pie atmatām nepieder citas uzartas zemes, kas atstātas dabiskai aizaugšanai. |
| 4205030100 | Atmata – izdruka |  | Simb.izdr. | 23 | 34 | 0 | 0 | ATMATA |  |  |  |  | Laukuma aizpildījums izdrukā. |
| 4205040000 | Zāliens | Zāliens p.d. | Teksts | 62 | 34 | 0 | 0 |  | ZALIENS | 1 | 1 | CC | Zemesgabals, kurā iesēts vai saglabāts dekoratīviem mērķiem zālājs (apdzīvotās vietās, pie transporta u.c. būvēm). Lielām zāliena kontūrām attālumu starp apzīmējumiem atļauts palielināt. Zāliena un puķu dobju kontūras attēlo ar kontūru vai arī ar ceļa, laukumu līniju, ja to norobežo apmales. Puķu dobes attēlo ar zāliena apzīmējumu vai lieto teksta saīsinājumu „p.d.”. |
| 4205040100 | Zāliens – izdruka |  | Simb.izdr. | 23 | 34 | 0 | 0 | MAURS |  |  |  |  | Laukuma aizpildījums izdrukā. |
| 4205040100 | Zāliens (simbols) |  | Simbols | 23 | 34 | 0 | 0 | MAURS1 | ZALIENS_SIMB |  |  |  | Lieto mazu laukumu apzīmēšanai un tiek ievietots kopējā topogrāfiskā kartē un plāna izdrukā. |
| 4205050000 | Dārzs | Dārzs | Teksts | 62 | 34 | 0 | 0 | DARZS | DARZS | 1 | 1 | CC | Lieto, ja atsevišķi neizdala ogu, sakņu un augļu dārzus. |
| 4205050300 | Augļu dārzs | augļu dārzs a.d. | Teksts | 62 | 34 | 0 | 0 |  | AUGLU_DARZS | 1 | 1 | CC | Apzīmējums paredzēts dārza attēlošanai, kurā audzē dažādu sugu kokus. Šauras uzartas joslas starp koku rindām plānos neparāda. Dārzus ar dekoratīviem kokiem apzīmē tāpat kā augļu dārzus, ar paskaidrojošu uzrakstu „dekor.”. |
| 4205050400 | Ogu dārzs | ogu dārzs o.d. | Teksts | 62 | 34 | 0 | 0 |  | OGU_DARZS | 1 | 1 | CC | Zemesgabali, kuros audzē krūmaugus un lakstaugus ar ēdamām ogām ( jāņogas, upenes, ērkšķogas, avenes, kazenes un zemenes). Ja ogaugi iestādīti starp augļu kokiem atsevišķās vietās, tad to apzīmējumu parāda tikai šajās vietās. |
| 4205050500 | Augļu – ogu dārzs | augļu ogu dārzs a.o.d. | Teksts | 62 | 34 | 0 | 0 |  | AUGLU_OGU_DARZS | 1 | 1 | CC | Augļu – ogu dārzu parasti attēlo ar kombinētu augļu un ogu dārzu apzīmējumu. Mazām augļu – ogu dārzu kontūrām lieto saīsinājumu „a.o.d.”. |
| 4205050700 | Kokaudzētava | kokaudzētava | Teksts | 62 | 34 | 0 | 0 | KOKAUD | KOKAUDZETAVA | 1 | 1 | CC | Zemesgabali, kuros audzē koku stādus. |
| 4205050600 | Sakņu dārzs | sakņu dārzs s.d. | Teksts | 62 | 34 | 0 | 0 | SAKDAR | SAKNU_DARZS | 1 | 1 | CC | Piemājas zemesgabali apdzīvotās vietās, kurus izmanto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanai, izņemot tos, kuriem piešķirti atsevišķi apzīmējumi (ogu dārzs). Mazām sakņu dārza kontūrām lieto saīsinājumu „s.d.”. |
| 4205050800 | Tehnisko kultūraugu plantācija | kultūraugu plantācija | Teksts | 62 | 34 | 0 | 0 |  | KULTURAUGU_PLANT | 1 | 1 | CC |  |
| 4205050801 | Tehnisko kultūraugu plantācija – izdruka |  | Simb.izdr. | 23 | 34 | 0 | 0 | TEHKUL |  |  |  |  | Laukuma aizpildījums izdrukā. |
| 4206000000 | Kontūru ierobežojošā līnija |  | Līnija | 21 | 0 | 1 | 1 |  | KONTURA |  |  |  | Audžu, grunts seguma vai citas nepastāvīgas situācijas kontūra. |
| 5000000000 | Apbūve, rūpnieciskie un saimnieciskie objekti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5100000000 | Apbūve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5200000000 | Būves |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5201010000 | Ēka |  | Līnija | 40 | 0 | 1 | 0 |  | EKA |  |  |  | Kapitālas konstrukcijas dzīvojamās būves; būves, kuras paredzētas saimnieciskai un rūpnieciskai izmantošanai; vieglas, slēgtas celtnes. Ēkas kontūra jāzīmē pilno stāvu skaita aprisēs. |
| 5201020000 | Ēkas kontūra 2.stāva līmenī |  | Līnija | 40 | 0 | 0 | 0 |  | EKA_2_STAVS |  |  |  | Kapitālas konstrukcijas dzīvojamās būves kontūra 2.stāva līmenī. |
| 5204000000 | Palīgbūve, pagaidu būve |  | Līnija | 39 | 32 | 0 | 0 |  | PALIG_PAGAIDU_BUVE |  |  |  | Vieglas konstrukcijas būves bez kapitāliem pamatiem (kioski, metāla garāžas, koka šķūņi). Būves nozīmi paskaidro ar būves raksturojuma tekstu. |
| 5204000000 | Siltumnīca |  | Līnija | 39 | 32 | 0 | 0 |  | PALIG_PAGAIDU_BUVE |  |  |  | Vieglas konstrukcijas siltumnīcas bez kapitāliem pamatiem. Nepieciešamības gadījumā būves nozīmi paskaidro ar būves raksturojuma tekstu. |
| 5208010100 | Tunelis, pazemes būve |  | Līnija | 34 | 83 | 0 | 2 |  | TUNELIS_PAZEMES_BUVE |  |  |  | Apakšzemes būvju, pagrabu apakšzemes kontūra. |
| 5208010200 | Tuneļa, pazemes būves teksts |  | Teksts | 34 | 83 | 0 | 0 |  | TUNELIS_PAZEMES_TEKSTS | 1 | 1 | LB |  |
| 5202010000 | Drupas, pamati |  | Līnija | 42 | 111 | 0 | 2 |  | DRUPAS_PAMATI |  |  |  | Fundamentāli pamati, sabrukušas, daļēji demontētas kapitālas konstrukcijas; paskaidro ar būves raksturojuma tekstu. |
| 5208170000 | Tornis |  | Līnija | 42 | 0 | 1 | 0 |  | TORNIS |  |  |  | Kapitālas un vieglas konstrukcijas torņveida būves (ūdenstornis, skābbarības tornis, novērošanas tornis u.c.). Pievieno paskaidrojošu saīsinājumu ar būves raksturojuma tekstu. |
| 5207050000 | Adrese |  | Teksts | 5 | 0 | 0 | 0 |  | ADRESE | 2 | 1 | LB | Mājas numurs, novietots paralēli ielai, uz kuru adrese attiecas. Mājas numuram tiek lietota burta lielā litera, korpusam mazā. Numurus novieto ielas adresācijas sākumam tuvākajā ēkas stūrī. |
| 5102000000 | Apdzīvotas vietas nosaukums |  | Teksts | 5 | 0 | 1 | 0 |  | APDZ_VIET_NOSAUKUMS | 2 | 2 | LB |  |
| 5102030000 | Viensētas nosaukums |  | Teksts | 5 | 0 | 0 | 0 |  | VIENSETAS_NOSAUKUMS | 2 | 1 | LB |  |
| 5207010000 | Būves raksturojuma teksts |  | Teksts | 4 | 0 | 0 | 0 |  | STAVU_SKAITS_MAT | 1 | 1 | LB | Stāvu skaits, sienu materiāls, kas raksturo ugunsdrošības pakāpi (mūra, koka, metāla), dzīvojama vai nedzīvojama ēka. Ēku raksturojumu novieto kontūru iekšpusē paralēli ielai vai garākai malai tā, lai katrai kontūrai atbilstu viens raksturojums. Lietojami šādi saīsinājumi: MDz – mūra dzīvojama, MN – mūra nedzīvojama, Dz – koka, plastikāta materiāla un citu līdzīgu materiālu dzīvojama, N – koka, plastikāta materiāla un citu līdzīgu materiālu nedzīvojama, JDz – jaukta materiāla dzīvojama, JN – jaukta materiāla nedzīvojama, Met. – metāla. Saīsinājumā „dzīvojama” burtam z lieto mazo literu. Pusstāvu apzīmē ar decimālskaitli (piem., 2,5 MDz). |
| 5207020000 | Ēkas funkcionālās izmantošanas veids |  | Teksts | 4 | 0 | 1 | 0 |  | EKAS_IZMANT_VEIDS | 1 | 1 | LB | Paskaidrojošs teksts pie atsevišķi stāvošām sabiedriskām vai rūpnieciskām būvēm ar darbības sfēru norādi (skola, kokzāģētava, veikals u.c.). |
| 5207010100 | Būves raksturojuma teksta iznesuma līnija |  | Līnija | 4 | 0 | 0 | 0 |  | EKAS_IZMANT_IZNESUMS |  |  |  |  |
| 5207030100 | Cokola atzīmes vieta |  | Simbols | 42 | 111 | 0 | 0 | COKOLS | COKOLS_H_SIMB | 1 | 0,7 | LB | Vieta, kur uzmērīta būves mūra pamata augstumatzīme. Ja nav speciālu prasību, ēkas cokola augstumatzīmi uzmēra vienā ēkas stūrī. Visām ēkām uzrāda pēc pasūtītāja pieprasījuma. |
| 5207030200 | Cokola, grīdas augstumatzīmes |  | Teksts | 42 | 111 | 0 | 0 |  | COK_GRD_H_TEXT | 1 | 0,7 | LT | Cokola vai grīdas augstumatzīme, lieto kopā ar cokola vai grīdas simbolu. |
| 5207030300 | Grīdas atzīmes vieta |  | Simbols | 42 | 111 | 0 | 0 | GRIAUG | GRIDAS_H_SIMB | 1 | 0,7 | LB | Vieta, kur uzmērīta būves grīdas augstuma atzīme. Uzrāda pēc pasūtītāja pieprasījuma. |
| 5207030400 | Jumta, jumta kores, rampas, 2.stāva, pagraba grīdas un citu palīgbūvju augstumatzīmes un apraksta teksts |  | Teksts | 42 | 111 | 0 | 0 |  | PALIGB_H_TEXT | 1 | 0,7 | LB LT | Visu palīgbūvju augstumatzīme un paskaidrojošais teksts (piem., jumta kore vai jumta augstums). |
| 5207030500 | Palīgbūves raksturojuma un augstuma teksta iznesuma līnija |  | Līnija | 42 | 111 | 0 | 0 |  | PALIGB_H_LIN |  |  |  |  |
| 5206000000 | Būves elementi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5206010000 | Būvdetaļas |  | Līnija | 42 | 111 | 0 | 0 |  | BUVDETALA |  |  |  | Trepes, kolonnas, puķu kastes, terases un piemājas baseini, lūkas, ventilācijas šahtas un citi elementi, kuri atrodas pie ēkām vai ir to daļa. Trepju vidējo pakāpienu lietot ar soli 0,3 m. |
| 5206020100 | Dūmenis līnija |  | Līnija | 42 | 0 | 1 | 0 |  | DUMENIS_LIN |  |  |  | Atsevišķi vai uz būvēm izvietoti rūpniecības objektu, siltumcentrāļu un katlumāju dūmeņi, zīmēti mērogā. |
| 5206020200 | Dūmenis (simbols) |  | Simbols | 42 | 0 | 0 | 0 | DUMENI | DUMENIS_SIMBOLS |  |  |  | Atsevišķi vai uz būvēm izvietoti rūpniecības objektu, siltumcentrāļu un katlumāju dūmeņi, izmantojot ārpusmēroga apzīmējumu. |
| 5206020300 | Dūmeņa atsaite |  | Līnija | 42 | 0 | 0 | C |  | ATSAITE_SAITE |  |  |  |  |
| 5206020301 | Dūmeņa atsaites līnija |  | Līnija | 42 | 0 | 0 | 0 |  | ATSAITE_LĪNIJA |  |  |  |  |
| 5206020302 | Dūmeņa atsaite – enkurs |  | Simbols | 42 | 0 | 0 | 0 | DUMENKURS |  |  |  |  |  |
| 5206020400 | Dūmeņu paskaidrojošais teksts | Dūmenis | Teksts | 42 | 0 | 0 | 0 |  | DUMENA_TEKSTS | 1 | 0,7 | LB | Atsevišķi vai uz būvēm izvietoti rūpniecības objektu, siltumcentrāļu un katlumāju dūmeņi, izmantojot ārpusmēroga apzīmējumu. |
| 5206030000 | Ēku stāvu skaita atdalošā līnija |  | Līnija | 42 | 48 | 0 | 0 |  | EKUSTAVI |  |  |  | Atdala vienas ēkas atšķirīgu stāvu skaitu. |
| 5206030100 | Caurbrauktuve |  | Līnija | 42 | 48 | 0 | 2 |  | CAURBRAUKTUVE |  |  |  | Vietas zem arkām, caur kurām var iebraukt ēku pagalmos vai pārbraukt no vienas ielas uz otru. |
| 5206040000 | Pārkare, balkons un galerija starp divām ēkām |  | Līnija | 42 | 64 | 0 | 3 |  | GALERIJA |  |  |  | Būves vai to detaļas, kuras atrodas virs zemes augstāk par 1 m. Apraksta ar būves raksturojuma tekstu. |
| 5206040000 | Nojume |  | Līnija | 42 | 64 | 0 | 3 |  | GALERIJA |  |  |  | Nojumes zīmē ar līnijām. Nepieciešamības gadījumā apraksta ar būves raksturojuma tekstu un zīmē bez iekšējām līnijām. |
| 5206050000 | Aizsargapmale |  | Līnija | 42 | 111 | 2 | 0 |  | AIZSARGAPMALE |  |  |  | Aizsargapmales tiešā būves tuvumā – būvdetaļas, kas aizsargā pamatus un izpilda citas palīgfunkcijas. Atrodas zemes virsmas līmenī. |
| 5206050100 | Aizsargapmales seguma veids |  | Teksts | 42 | 111 | 0 | 0 |  | AIZSAPM_TEKSTS | 1 | 0,5 0,7 | CC | Aizsargapmales un citu būvdetaļu seguma veida teksts. |
| 5206060000 | Virziens uz leju |  | Simbols | 42 | 111 | 0 | 0 |  | VIRZIENS UZ LEJU |  |  |  |  |
| 5206070000 | Betona stabs - pālis |  | Simbols | 42 | 111 | 0 | 0 | PALIS | PALIS |  |  |  |  |
| 5206080000 | Betona stabs - pālis (apaļš) |  | Simbols | 42 | 111 | 0 | 0 | PALAPAL | PALIS_APALS |  |  |  |  |
| 5206090000 | Palīgbūves betona stabs |  | Simbols | 42 | 111 | 0 | 0 | PALBST | PALIGB_BST |  |  |  |  |
| 5206100000 | Palīgbūves koka stabs |  | Simbols | 42 | 111 | 0 | 0 | PALKST | PALIGB_KST |  |  |  |  |
| 5206110000 | Palīgbūves metāla stabs |  | Simbols | 42 | 111 | 0 | 0 | PALMST | PALIGB_MST |  |  |  |  |
| 5206120000 | Elektromotors, ventilators |  | Simbols Teksts | 42 | 111 | 0 | 0 | ELMOT | ELEKTO_MOTORS | 1 | 0,5 0,7 | LB |  |
| 5208020000 | Atbalstsienas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5208020100 | Vertikāla atbalstsiena (mūra, betona) |  | Līnija | 41 | 0 | 1 | C |  | ATBALSTSIENA_MURA |  |  |  | Vertikāla mūra vai betona atbalstsiena uz sauszemes, kurai katrā pusē ir dažāds zemes virsmas augstums. Augstumu starpību parāda augstumatzīmes. |
| 5208020200 | Slīpa atbalstsiena (mūra, betona) |  | Līnija | 41 | 0 | 1 | C |  | ATBALSTSIENA_SLIPA |  |  |  | Slīpa mūra vai betona atbalstsiena uz sauszemes, kurai katrā pusē ir dažāds zemes virsmas augstums un kas kalpo kā nostiprinājums. Augstumu starpību parāda augstumatzīmes. |
| 5208020300 | Vertikāla koka atbalstsiena |  | Līnija | 41 | 0 | 0 | C |  | ATBALSTSIENA_KOKA |  |  |  | Vertikāla koka atbalstsiena uz sauszemes, kurai katrā pusē ir dažāds zemes virsmas augstums un kas kalpo kā nostiprinājums. Augstumu starpību parāda augstumatzīmes. |
| 5208020400 | Slīpa koka atbalstsiena |  | Līnija | 41 | 0 | 0 | C |  | ATBALSTSIENA_SLIPA_KOKA |  |  |  | Slīpa koka atbalstsiena uz sauszemes, kurai katrā pusē ir dažāds zemes virsmas augstums un kas kalpo kā nostiprinājums. Augstumu starpību parāda augstumatzīmes. |
| 5208030000 | Brandmūris |  | Līnija | 42 | 111 | 0 | C/0 |  | MURIS_BRANDMURIS BUVDETALA |  |  |  | Ugunsdroša materiāla siena, kas paredzēta vienas ēkas blakus telpu vai blakus ēku norobežošanai ugunsgrēka gadījumā. Var attēlot ar būvdetaļas līniju mērogā. |
| 5206060000 | Margas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5206060100 | Mūra betona margas |  | Līnija | 42 | 111 | 0 | C |  | MARGA_BET |  |  |  | Zemi (vidēji līdz 1 m) mūra vai betona norobežojumi krastmalām, slūžām, aizsprostiem, tiltiem, autoceļiem u.c. |
| 5206060400 | Mūra betona margas ar stabiem |  | Līnija | 42 | 111 | 0 | C |  | MARGA_BET_ST |  |  |  | Zemi (vidēji līdz 1 m) mūra vai betona norobežojumi krastmalām, slūžām, aizsprostiem, tiltiem u.c. ar mūra stabiem. |
| 5206060200 | Metāla margas |  | Līnija | 42 | 111 | 0 | C |  | MARGA_MET |  |  |  | Zemi (vidēji līdz 1 m) metāla ar pamatiem norobežojumi krastmalām, slūžām, aizsprostiem, tiltiem, autoceļiem u.c. |
| 5206060500 | Metāla barjeras zemās |  | Līnija | 42 | 111 | 0 | C |  | BARJ_ZEMA |  |  |  | Zemas (vidēji līdz 0,5 m) metāla barjeras autoceļiem, tiltiem, krastmalām, slūžām, aizsprostiem u.c. |
| 5206060600 | Metāla gājēju barjeras |  | Līnija | 42 | 111 | 0 | C |  | BARJ_GAJEJU |  |  |  | Zemas (vidēji līdz 1 m) metāla barjeras gar ietvēm gājēju drošības nodrošināšanai. |
| 5206060300 | Koka margas |  | Līnija | 42 | 111 | 0 | C |  | MARGA_KOKA |  |  |  | Zemi (vidēji līdz 1 m) koka norobežojumi krastmalām, slūžām, aizsprostiem, tiltiem, autoceļiem u.c. |
| 5208040000 | Žogi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5208040100 | Koka žogs |  | Līnija | 35 | 36 | 0 | C |  | ZOGS_KOKA |  |  |  |  |
| 5208040200 | Koka žogs ar mūra stabiem |  | Līnija | 35 | 36 | 0 | C |  | ZOGS_KOKA_AR_MURA_ST |  |  |  | Koka žogs ar mūra vai betona stabiem. |
| 5208041400 | Koka žogs ar metāla stabiem |  | Līnija | 35 | 36 | 0 | C |  | ZOGS_KOKA_MET_ST |  |  |  | Koka žogs ar metāla stabiem. |
| 5208040300 | Stiepļu žogs |  | Līnija | 35 | 36 | 0 | C |  | ZOGS_STIPLU |  |  |  |  |
| 5208041700 | Stiepļu žogs ar metāla stabiem |  | Līnija | 35 | 36 | 0 | C |  | ZOGS_STIE_AR_MET_ST |  |  |  | Stiepļu žogs ar metāla stabiem. |
| 5208040400 | Stiepļu žogs ar mūra stabiem |  | Līnija | 35 | 36 | 0 | C |  | ZOGS_STIPLU_AR_MURA_ST |  |  |  | Stiepļu žogs ar mūra vai betona stabiem. |
| 5208040500 | Dzeloņstiepļu žogs |  | Līnija | 35 | 36 | 0 | C |  | ZOGS_DZELONSTIPLU |  |  |  |  |
| 5208040600 | Mūra, betona žogs |  | Līnija | 35 | 36 | 0 | C |  | ZOGS_MURA |  |  |  | Mūrēta siena vai valnis, kas veidots no akmeņiem, ķieģeļiem, betona blokiem, betona žogs un arī vēsturiskas nozīmes mūris. |
| 5208040900 | Metāla žogs |  | Līnija | 35 | 36 | 0 | C |  | ZOGS_METALA |  |  |  | Kalts metāla žogs. |
| 5208041000 | Metāla žogs ar mūra stabiem |  | Līnija | 35 | 36 | 0 | C |  | ZOGS_MET_AR_BET_ST |  |  |  | Kalts metāla žogs ar mūra vai betona stabiem. |
| 5208041100 | Žogs augstumā līdz 1m (ganu žogs) |  | Līnija | 35 | 36 | 0 | C |  | SETINA |  |  |  |  |
| 5208041200 | Žogu detaļas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5208041201 | Mūra žoga kontūra mērogā |  | Līnija | 35 | 36 | 0 | 0 |  | MURA_ZOGA_DET_LIN |  |  |  | Mūrētas sienas vai vaļņi, kuri veidoti no akmeņiem, ķieģeļiem, betona blokiem; mūra žogi un arī vēsturiskas nozīmes mūri, ja platums ir vienāds vai lielāks par 20 cm, kā arī sētas pamati nestandarta gadījumos. |
| 5208041202 | Metāla žoga stabs |  | Simbols | 35 | 36 | 0 | 0 | ZMST | ZOGA_METALA_STABS |  |  |  | Atsevišķi uzmērīts metāla žoga stabs. |
| 5208041203 | Mūra žoga stabs |  | Simbols | 35 | 36 | 0 | 0 | ZBST | ZOGA_BETONA_STABS |  |  |  | Atsevišķi uzmērīts mūra vai betona žoga stabs. |
| 5208041204 | Žogu paskaidrojošais teksts | Sabrukusi sēta | Teksts | 35 | 36 | 0 | 0 |  | ZOGA_TEKSTS | 1 | 0,7 | LB |  |
| 5208041300 | Vārti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5208041301 | Vārtu līnija |  | Līnija | 35 | 36 | 0 | C |  | VARTI |  |  |  | Vārti iebraukšanai un ieiešanai sētās un māju iekšpagalmos. |
| 5208041302 | Barjera |  | Līnija | 35 | 36 | 0 | C |  | BARJERA |  |  |  | Stacionāras barjeras ielu malās, pie dzelzceļa pārbrauktuvēm u.c. |
| 5208041303 | Paceļamā barjera |  | Līnija | 35 | 36 | 0 | C |  | BARJERA_PACELAMA |  |  |  | Paceļamas barjeras iebraukšanai sētās un māju iekšpagalmos. |
| 5208041304 | Barjeras mehānismu un elektronikas skapis |  | Simbols | 18 | 36 | 0 | 0 | BARJSK | BARJERAS_SKAPIS |  |  |  |  |
| 5208230000 | Saimnieciskie objekti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5208060000 | Derīgo izrakteņu ieguves vieta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5208060100 | Karjers (māls, smiltis, grants) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Derīgo izrakteņu atklātas ieguves vietas. Karjera ārējo kontūru, ja tam nav dabīgu norobežojumu, attēlo ar kontūru ierobežojošo līniju. |
| 5208060200 | Kūdras ieguves vieta | kūdra | Teksts | 62 | 147 | 0 | 0 | kudra | Kudras_ieguves_vieta | 1 | 1 | CC | Nosusinātas purva teritorijas, kurās notiek rūpnieciska kūdras ieguve. Attēlo kūdras ieguves vietas grāvjus, kas sadala teritoriju atsevišķos laukos. Reljefu ar horizontālēm kūdras ieguves vietās attēlo pēc pasūtītāja speciāla pieprasījuma. Kūdras ieguves vietas ārējo kontūru, ja tai nav dabīgu norobežojumu, parāda ar kontūru ierobežojošo līniju. |
| 5208230100 | Izrakņāta vieta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5208230101 | Izrakņāta vieta | izrakņāts | Teksts | 62 | 147 | 0 | 0 |  | IZRAKNATA_VIETA | 1 | 1 | CC | Zemesgabali, kuriem cilvēka darbības rezultātā bojāta zemes virskārta (pamesti karjeri, armijas poligoni u.c.). Izrakņātas vietas ārējo kontūru, ja tai nav dabīgu norobežojumu, attēlo ar kontūru ierobežojošo līniju. |
| 5208230102 | Izrakņāta vieta |  | Simbols | 23 | 147 | 0 | 0 | IZRAKN | IZRAKNATS |  |  |  | Zemesgabali, kuriem cilvēka darbības rezultātā bojāta zemes virskārta (pamesti karjeri, armijas poligoni u.c.). |
| 5208070000 | Izgāztuve | izgāztuve | Teksts | 62 | 147 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | CC | Atkritumu uzglabāšanai pielāgota teritorija, kurai dabā ir noteikta ārējā robeža. Izgāztuves ārējo kontūru, ja tai nav dabīgu norobežojumu, attēlo ar kontūru ierobežojošo līniju. |
| 5208230300 | Krautne (ogles, kūdra, celmi, akmeņi) | uzb. | Teksts | 62 | 147 | 0 | 0 | UZBERU | UZBERUMS | 1 | 1 | CC | Uzbērts veidojums, kas radies, novietojot izmantotos iežus, derīgos izrakteņus un rūpniecības atkritumus. Krautni attēlo ar tās pamatnes kontūrlīniju un paskaidrojošu uzrakstu, kā arī parāda atsevišķas virsotnes ar augstumu un noteikšanas datumu. |
| 5208130000 | Tvertne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5208130100 | Tvertne |  | Līnija | 12 | 15 | 1 | 0 |  | TVERTNE_LIN |  |  |  | Stacionāras virszemes ķīmisko un citu vielu uzglabāšanas tvertnes, kuru platība plāna mērogā pārsniedz 4 mm2; apzīmējumam pievieno paskaidrojošo tekstu. |
| 5208130300 | Tvertne pazemes |  | Līnija | 57 | 15 | 1 | 2 |  | TVERTNE_LIN_PAZ |  |  |  | Stacionāras pazemes ķīmisko un citu vielu uzglabāšanas tvertnes, kuru platība plāna mērogā pārsniedz 4 mm2; apzīmējumam pievieno paskaidrojošo tekstu. |
| 5208130200 | Tvertne (simbols) |  | Simbols | 12 | 15 | 0 | 0 | TVERTNE | TVERTNE |  |  |  | Stacionāras naftas produktu, degvielas, gāzes, ķīmisko un citu vielu uzglabāšanas tvertnes, kuru platība plāna mērogā nepārsniedz 4 mm2. |
| 5208000000 | Inženierbūves |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5208220100 | Vēja ģenerators |  | Simbols | 14 | 0 | 0 | 0 | VEJGEN | VEJA_GENERATORS |  |  |  | Attēlo pēc to faktiskās kontūras plāna mērogā, izmantojot būves apzīmējumu, kura laukuma centrā iezīmēts simbols. |
| 5208220200 | Vējdzirnavas |  | Simbols | 14 | 0 | 0 | 0 | VEJDZI | VEJDZIRNAVAS |  |  |  | Attēlo pēc to faktiskās kontūras, izmantojot būves apzīmējumu, kurā iezīmēts simbols. |
| 5208220300 | Sakaru antenas masts |  | Simbols | 14 | 0 | 0 | 0 | ANTENA | SAKARU_ANTENA |  |  |  | Attēlo radio, televīzijas, radioreleju, radio retranslatoru antenas un torņus. Visiem šiem objektiem pieraksta saīsinātu nozīmes raksturojumu (piem., radio, TV) un augstumu, ja tas lielāks par 50 m. |
| 5208220400 | Lokators |  | Simbols | 14 | 0 | 0 | 0 | LOKATO | LOKATORS |  |  |  | Attēlo pēc to faktiskās kontūras, izmantojot būves apzīmējumu, kura laukuma centrā iezīmēts simbols. |
| 5208220500 | Meteopostenis |  | Simbols | 14 | 0 | 0 | 0 | METPOS | METEO_POSTENIS |  |  |  | Meteoroloģiskās novērošanas posteņi. |
| 5208220600 | Zibensnovedējs |  | Simbols | 14 | 0 | 0 | 0 | ZIBNOV | ZIBENS_NOVEDEJS |  |  |  |  |
| 5208160000 | Celtņi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5208160100 | Celtņa, tehnoloģiskā un iekraušanas estakāde |  | Līnija | 42 | 75 | 0 | 0 |  | CELTNIS |  |  |  | Stacionārs celtnis un celtnis uz sliedēm, kas paredzēts kravas pārcelšanai un pārvietošanai (piem., ostās). Tiek attēlots pēc tā horizontālas projekcijas. Ja uz vienām sliedēm uzstādīts vairāk kā viens celtnis, attēlo arī visus pārējos. |
| 5208160200 | Celtņa sliede |  | Līnija | 42 | 75 | 1 | 0 |  | CELTNJA_SLIEDE |  |  |  | Attēlo celtņu sliedes. |
| 5208160300 | Torņa stacionārs celtnis |  | Līnija | 42 | 75 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Attēlo arī celtņu piekarsliedes un citas palīglīnijas. |
| 5208160400 | Torņa celtnis uz sliedēm |  | Līnija | 42 | 75 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5208160500 | Buku celtnis |  | Līnija | 42 | 75 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5208160600 | Tilta celtnis |  | Līnija | 42 | 75 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5208160700 | Telfers |  | Simbols | 42 | 75 | 1 | 0 | TELFERS |  |  |  |  | Kompakts celšanas mehānisms, kas pārvietojas pa sliežu piekarceļu. |
| 5208160800 | Celtņa sliežu strupceļš |  | Simbols | 42 | 75 | 0 | 0 | CELTSTRU |  |  |  |  |  |
| 5208160900 | Celtņu paskaidrojošais teksts |  | Teksts | 42 | 75 | 0 | 0 |  | CELTNU_text | 1 | 0,5 | LB |  |
| 5208180000 | Stabi, atsaites |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5208180100 | Afišu stabs |  | Simbols | 14 | 0 | 0 | 0 | AFISA | AFISA |  |  |  | Stacionāri uzstādīts afišu stabs, ja staba kontūra mērogā pārsniedz 2 mm2; attēlo ar būvdetaļas apzīmējumu. |
| 5208180200 | Koka stabs |  | Simbols | 14 | 0 | 0 | 0 | KST | KOKA_STABS |  |  |  | Visa veida koka stabi, elektrolīniju un sakaru līniju balsti, ja nav speciālas prasības tos šķirot pēc piederības attiecīgajai komunikācijai. |
| 5208180300 | Metāla stabs |  | Simbols | 14 | 0 | 0 | 0 | MST | METALA_STABS |  |  |  | Visa veida metāla stabi, elektrolīniju un sakaru līniju balsti, ja nav speciālas prasības tos šķirot pēc piederības attiecīgajai komunikācijai. |
| 5208180400 | Betona stabs |  | Simbols | 14 | 0 | 0 | 0 | BST | BETONA_STABS |  |  |  | Visa veida betona stabi, elektrolīniju un sakaru līniju balsti, ja nav speciālas prasības tos šķirot pēc piederības attiecīgajai komunikācijai. |
| 5208180500 | Fermveida stabs |  | Simbols | 14 | 0 | 0 | 0 | FERMA | FERMVEIDA_STABS |  |  |  | Visa veida fermveida stabi, ja nav speciālas prasības tos šķirot pēc to piederības attiecīgajai komunikācijai. |
| 5208180600 | Metāla caurule |  | Simbols | 14 | 0 | 0 | 0 | METCAU | METALA_CAURULE |  |  |  | Visa veida vertikāli uzstādītas metāla caurules, kas augstākas par 0,5 m un diametrā resnākas par 0,1 m. |
| 5208180700 | Karoga masts |  | Simbols | 14 | 0 | 0 | 0 | KAROGS | KAROGA_MASTS |  |  |  |  |
| 5208180800 | Balstu, stabu savienojošā līnija |  | Līnija | 14 | 0 | 0 | 2 |  | STABU_LINIJA |  |  |  | Attēlo konstrukciju izvietojumu, ja tās sastāv no vairākiem balstiem. |
| 5208180900 | Saites, atsaites |  | Līnija | 14 | 0 | 0 | C |  | ATSAITE_SAITE |  |  |  | Stabu, dūmeņu, karoga mastu u.c. konstrukciju saites un atsaites. Piestiprinājuma vietas gruntī tiek uzmērītas. |
| 5208180901 | Saites, atsaites līnija |  | Līnija | 14 | 0 | 0 | 0 |  | ATSAITE_LĪNIJA |  |  |  |  |
| 5208180902 | Saites, atsaites enkurs |  | Simbols | 14 | 0 | 0 | 0 | ATSENKURS |  |  |  |  |  |
| 5208190500 | Pulkstenis |  | Simbols | 14 | 0 | 0 | 0 | PULKST | PULKSTENIS |  |  |  | Pulkstenis uz staba. Pie ēku sienām piekārtos pulksteņus plānos neparāda. |
| 5208181100 | Stabu, balstu paskaidrojošais teksts |  | Teksts | 14 | 0 | 0 | 0 |  | stabu_text | 1 | 0,5 | LB | Tiek attēlots staba Nr. un uzstādīšanas gada pēdējie divi cipari (ja informācija ir pieejama). |
| 5208181200 | Stabu, balstu palīglīnija |  | Līnija | 14 | 0 | 0 | 0 |  | stabu_LINIJA |  |  |  |  |
| 5208200000 | Ūdens apgādes objekti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5208200100 | Artēziskais urbums (aka) |  | Simbols | 6 | 87 | 0 | 0 | ARTAKA | ARTEZISKA_AKA |  |  |  | Artēziskās akas un dziļurbumi. Pie apzīmējuma obligāti pieraksta zemes virsmas augstumu. |
| 5208200700 | Ūdens urbums (spice) |  | Simbols | 6 | 87 | 0 | 0 | UDURB | UDENS_URBUMS |  |  |  | Ūdens ņemšanas akas saimnieciskām vai rūpnieciskām vajadzībām. Pie apzīmējuma obligāti pieraksta zemes virsmas augstumu. |
| 5208200200 | Dzeramā ūdens aka |  | Simbols | 6 | 87 | 0 | 0 | DZAKA | DZERAMA_UDENS_AKA |  |  |  | Pie apzīmējuma pieraksta zemes virsmas augstumu, kas noteikts pie akas. Akas raksturojumu plānos jāparāda tikai pēc papildu pieprasījuma. Akas dziļumu līdz ūdens līmenim un līdz dibenam uzrāda tikai šahtveida akām. Nojumes virs akām ar grieztuvi vai rokas sūkni nav jāparāda. |
| 5208200300 | Rokas pumpis |  | Simbols | 6 | 87 | 0 | 0 | PUMPIS | PUMPIS |  |  |  |  |
| 5208200400 | Ūdenssūknis ūdenstilpē, ūdenstecē |  | Simbols | 6 | 87 | 0 | 0 | UDSUKN | UDENSSUKNIS |  |  |  |  |
| 5208200500 | Strūklaka |  | Simbols | 6 | 87 | 0 | 0 | STRUKL | STRUKLAKA |  |  |  | Attēlo ar ārpusmēroga apzīmējumu vai mērogā kā atsevišķu kontūru, izmantojot būvdetaļas apzīmējumu, kurā parāda strūklakas apzīmējumu. |
| 5208200600 | Ūdensapgādes objekta paskaidrojošais teksts |  | Teksts | 6 | 87 | 0 | 0 |  | UDENS_APG_TEXT | 1 | 0,7 | LB | Ūdensapgādes objekta apraksts. Plānā to novieto objektam blakus (piem., nedarbojas, aizbirusi u.c.). |
| 5208200800 | Ūdensapgādes objekta palīglīnija |  | Teksts | 6 | 87 | 0 | 0 |  | UDENS_APG_LIN |  |  |  |  |
| 5208210000 | Ģeoloģiskā izpēte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5208210100 | Urbums |  | Simbols | 6 | 87 | 0 | 0 | URBUMS | GEOL_URBUMS |  |  |  | Ģeoloģiskās izpētes u.c. urbumi, nepieciešamības gadījumā pievieno paskaidrojošo tekstu. Pie urbuma obligāti novieto zemes virsmas augstumatzīmi. |
| 5208210200 | Urbuma apraksts |  | Teksts | 6 | 87 | 0 | 0 |  | URBUMA_TEXT | 1 | 0,7 | LB | Urbumu raksturojošs teksts. |
| 5209000000 | Piemiņas, kultūrvēsturiskie, rekreācijas objekti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5209030100 | Piemineklis, skulptūra |  | Simbols | 42 | 0 | 1 | 0 | PIEM | PIEMINEKLIS |  |  |  | Pieminekļi, statujas, obeliski un akmens stabi (augstāki par 1 m) ar estētisku un kultūrvēsturisku nozīmi. |
| 5209030300 | Pieminekļa, skulptūras kontūra |  | Līnija | 42 | 0 | 1 | 0 |  | PIEMINEKLA_LINIJA |  |  |  | Pieminekļi, statujas, obeliski un akmens stabi (augstāki par 1 m) ar estētisku un kultūrvēsturisku nozīmi. Attēlo pēc to faktiskās kontūras mērogā, kurā iezīmēts simbols. Nepieciešamības gadījumā lieto paskaidrojošo tekstu. |
| 5209030200 | Mūžīgā uguns |  | Simbols | 42 | 0 | 0 | 0 | MUZUGU | MUZIGA_UGUNS |  |  |  | Pastāvīga uguns degļa vieta, piem., Brāļu kapos. |
| 5209020000 | Kapsēta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5209020100 | Kapsēta | Kapsēta | Teksts | 62 | 0 | 0 | 0 |  | KAPSETA | 1 | 1 | CC | Parāda esošās būves, celiņus, audzes, laternas u.c. objektus. Koku un krūmu audzes attēlo atbilstoši stāvoklim apvidū. Kapsētas rezerves platības attēlo ar attiecīgo audžu apzīmējumu. Kapsētas, kurām nav žogu, konturē ar kontūru ierobežojošo līniju. Apbedījumu teritorijas attēlo, vienmērīgi izvietojot tekstu „kapsēta”. |
| 5209020101 | Kapsēta (simbols) – izdruka |  | Simb. izdr. | 23 | 0 | 0 | 0 | KAPI |  |  |  |  | Laukuma aizpildījums izdrukā. |
| 5209020300 | Atsevišķs kaps |  | Simbols | 14 | 0 | 0 | 0 | KAPS | KAPS |  |  |  |  |
| 5209030300 | Krusts |  | Simbols | 14 | 0 | 0 | 0 | KAPKRU | KAPA_KRUSTS |  |  |  | Atsevišķs krusts kapos vai ārpus tiem, piemiņas vietās esošs krusts. |
| 5209030400 | Soliņš |  | Līnija | 42 | 0 | 0 | C | SOLINS | SOLINS |  |  |  | Kapitāli nostiprināts soliņš dārzos, parkos, skvēros, sabiedriskā transporta pieturvietās u.c. |
| 6100000000 | Satiksmes ceļi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6101000000 | Sliežu ceļi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6101010000 | Dzelzceļš |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6101010200 | Demontēts dzelzceļš |  | Līnija | 15 | 13 | 0 | C |  | DZELZC_DEMONTETS |  |  |  | Attēlo pa ass līniju. |
| 6101011100 | Dzelzceļa elementi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6101011101 | Atsevišķa dzelzceļa sliede |  | Līnija | 15 | 13 | 1 | 0 |  | DZELZC_SLIEDE |  |  |  | Katra sliede tiek parādīta atsevišķi. |
| 6101011102 | Dzelzceļa pārmijas |  | Simbols | 15 | 5 | 0 | 0 | DZPARM | DZELZC_PARMIJAS |  |  |  | Tiek orientēts perpendikulāri pret sliedēm. |
| 6101011103 | Dzelzceļa strupceļš |  | Simbols | 15 | 5 | 0 | 0 | DZSTRU | DZELZC_STRUPCELS |  |  |  | Tiek orientēts perpendikulāri pret sliežu galiem. |
| 6101011104 | Dzelzceļa rupors |  | Simbols | 15 | 5 | 0 | 0 | DZRUPORS | DZELZC_RUPORS |  |  |  | Dzelzceļa rupors, megafons uz stabiem. |
| 6101011105 | Dzelzceļa pārmijas pārvads |  | Simbols | 15 | 5 | 0 | 0 | DZPARV | DZELZC_PARM_PARVADS |  |  |  | Dzelzceļa rupors, megafons uz stabiem. |
| 6101010400 | Dzelzceļa elektrotīkli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6101010402 | Dzelzceļa elektrolīnija |  | Līnija | 15 | 43 | 0 | C |  | DZELZC_ELEKTROLINIJA |  |  |  | Apzīmējums jāsavieto ar attiecīgā staba (fermveida, metāla, betona u.c.) apzīmējumu. |
| 6101010415 | Dzelzceļa 6–20 kV vidēja sprieguma elektrolīnija |  | Līnija | 15 | 43 | 0 | C |  | DZ_EL_LIN_AUGSPR_6_20 |  |  |  | Gaisvadu līnijas, kuru spriegums ir 6–10 kV un 20 kV |
| 6101010416 | Dzelzceļa 6–20 kV vidēja sprieguma elektropārvades apzīmējums |  | Simbols | 15 | 43 | 0 | 0 | DZVGVADI | DZ_EL_VIDEJASPR_GAISA-VADS |  |  |  |  |
| 6101010417 | Dzelzceļa zemsprieguma elektrolīnija |  | Līnija | 15 | 43 | 0 | C |  | DZ_EL_LIN_ZEMSPR |  |  |  | Gaisvadu līnija, kuras spriegums ir 0,4 kV. |
| 6101010418 | Dzelzceļa zemsprieguma elektropārvades apzīmējums |  | Simbols | 15 | 43 | 0 | 0 | DZGVADS | DZ_EL_ZEM_GAISAVADS |  |  |  |  |
| 6101010419 | Dzelzceļa zemsprieguma elektropārvades apzīmējums abos virzienos |  | Simbols | 15 | 43 | 0 | 0 | DZGVADI | DZ_EL_ZEM_GAISAVADI_2 |  |  |  |  |
| 6101010420 | Dzelzceļa piekarkabelis |  | Līnija | 15 | 43 | 0 | C |  | DZ_EL_PIEKARKABELIS |  |  |  |  |
| 6101010421 | Dzelzceļa zemsprieguma piekarkabeļa apzīmējums |  | Simbols | 15 | 43 | 0 | 0 | DZGKAB | DZ_EL_ZEM_GAISAKAB |  |  |  |  |
| 6101010422 | Dzelzceļa elektrolīnijas vadu skaits, augstums un spriegums |  | Teksts | 15 | 43 | 0 | 0 |  | DZ_EL_VADU_AUGST_TEXT | 1 | 0,7 | CB | Vadu skaitu un spriegumu norāda obligāti. |
| 6101010423 | Dzelzceļa elektropārvades apraksta iznesums |  | Līnija | 15 | 43 | 0 | 0 |  | DZ_ELP_IZNES_LIN |  |  |  |  |
| 6101010404 | Dzelzceļa zemsprieguma elektrokabelis |  | Līnija | 7 | 27 | 0 | C |  | DZELZC_EL_KAB_ZEMSPR |  |  |  |  |
| 6101010424 | Dzelzceļa zemsprieguma elektrokabeļu apraksts |  | Teksts | 7 | 27 | 0 | 0 |  | DZ_EL_KAB_ZEMSPR_TEXT | 1 | 0,7 | CB |  |
| 6101010425 | Dzelzceļa zemsprieguma elektrokabeļu apraksta iznesums |  | Līnija | 7 | 27 | 0 | 0 |  | DZ_EL_KAB_ZEMSPR_LIN |  |  |  |  |
| 6101010405 | Dzelzceļa vidēja sprieguma elektrokabelis |  | Līnija | 61 | 27 | 0 | C |  | DZELZC_EL_KAB_AUGSPR |  |  |  |  |
| 6101010426 | Dzelzceļa vidēja sprieguma elektrokabeļu apraksts |  | Teksts | 61 | 27 | 0 | 0 |  | DZ_EL_KAB_VIDSPR_TEXT | 1 | 0,7 | CB |  |
| 6101010427 | Dzelzceļa vidēja sprieguma elektrokabeļu apraksta iznesums |  | Līnija | 61 | 27 | 0 | 0 |  | DZ_EL_KAB_VIDSPR_LIN |  |  |  |  |
| 6101010413 | Dzelzceļa zemsprieguma kabeļu aizsargcaurule |  | Līnija | 7 | 27 | 0 | C |  | DZ_AIZSARGCAURULE |  |  |  | Caurule dzelzceļa kabeļu aizsargāšanai un to izvadīšanai zem ceļa un dzelzceļa. |
| 6101010428 | Dzelzceļa vidēja sprieguma kabeļu aizsargcaurule |  | Līnija | 61 | 27 | 0 | C |  | DZ_AIZSARGCAURULE |  |  |  | Caurule dzelzceļa kabeļu aizsargāšanai un to izvadīšanai zem ceļa un dzelzceļa. |
| 6101010414 | Dzelzceļa elektrokabeļu piesaistes svītra |  | Līnija | 33 | 27 | 0 | 0 |  | DZ_EL_KAB_PIES_SV |  |  |  | Piesaistes šķērslīnijas un pagarinājuma garums no krustojuma ar komunikāciju ir 0,375 m uz katru pusi. |
| 6101010429 | Dzelzceļa elektrokabeļu piesaistes svītra (iznesums) |  | Līnija | 33 | 27 | 0 | 2 |  | DZ_EL_KAB_PIES_SV_IZN |  |  |  | Iznesuma, vēruma līnijas. Piesaistes šķērslīnija vietā ar komunikācijas krustojumu ir 0,75 m gara un atrodas 45o leņķī pret pamatlīniju. |
| 6101010430 | Dzelzceļa elektrokabeļu piesaistes svītra |  | Līnija | 33 | 27 | 0 | C |  | PIESAISTE |  |  |  | Pielieto vienas piesaistes gadījumā. |
| 6101010415 | Dzelzceļa kabeļu piesaistes teksts |  | Teksts | 33 | 27 | 0 | 0 |  | DZELZC_PIES_APRAKSTS | 1 | 0,7 | CB |  |
| 6101010407 | Dzelzceļa elektrības transformatora skapis |  | Līnija | 15 | 27 | 1 | 0 |  | DZELZC_TRANSF |  |  |  | Transformatora skapis mērogā. |
| 6101010431 | Dzelzceļa elektrības skapis mērogā |  | Līnija | 15 | 27 | 0 | 0 |  | DZELZC_SKAPIS |  |  |  | Dzelzceļa elektrosaimniecības nestandarta izmēru skapis mērogā. |
| 6101010432 | Dzelzceļa elektrības transformatora skapja paskaidrojošais teksts |  | Teksts | 15 | 27 | 0 | 0 |  | DZELZC_TRANSF_TEKSTS | 1 | 1 | CB | Transformatora skapja paskaidrojošais teksts. |
| 6101010408 | Dzelzceļa punktveida elektrības transformatora skapis |  | Simbols | 15 | 27 | 0 | 0 | DZTRAN | DZELZC_TRANSF |  |  |  |  |
| 6101010409 | Dzelzceļa elektrosadales skapis |  | Simbols | 15 | 27 | 0 | 0 | DZSKAP | DZELZC_SKAPIS |  |  |  | Tiek orientēts atbilstoši virzienam dabā. |
| 6101010433 | Dzelzceļa elektrokabeļa skataka |  | Simbols | 15 | 27 | 1 | 0 | DZELAKA | DZELZC_ELEKT_AKA |  |  |  |  |
| 6101010434 | Dzelzceļa elektrokabeļa virszemes mufe (uzmava) |  | Simbols | 15 | 27 | 0 | 0 | DZMUFE | DZELZC_ELEKT_MUFE |  |  |  |  |
| 6101010435 | Dzelzceļa elektrības tīklu virszemes elementu paskaidrojošais teksts |  | Teksts | 15 | 27 | 0 | 0 |  | DZELZC_MUFES_TEKSTS | 1 | 0,5 | CB | Dzelzceļa elektrības tīklu virszemes elementu paskaidrojošais teksts. |
| 6101010436 | Dzelzceļa zemsprieguma elektrokabeļa savienojošā uzmava |  | Simbols | 7 | 27 | 0 | 0 | DZELZSUZ | DZ_ZEM_EL_SAV_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6101010437 | Dzelzceļa zemsprieguma elektrokabeļa gala uzmava |  | Simbols | 7 | 27 | 0 | 0 | DZELZGUZ | DZ_ZEM_EL_GALA_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6101010438 | Dzelzceļa zemsprieguma elektrokabeļa nozarojuma uzmava |  | Simbols | 7 | 27 | 0 | 0 | DZELZNUZ | DZ_ZEM_EL_NOZAR_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6101010439 | Dzelzceļa vidēja sprieguma elektrokabeļa savienojošā uzmava |  | Simbols | 61 | 27 | 0 | 0 | DZELVSUZ | DZ_VID_EL_SAV_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6101010440 | Dzelzceļa vidēja sprieguma elektrokabeļa gala uzmava |  | Simbols | 61 | 27 | 0 | 0 | DZEVGUZ | DZ_VID_EL_GALA_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6101010441 | Dzelzceļa elektrokabeļa ievada redzamā daļa |  | Simbols | 15 | 27 | 0 | 0 | DZEL | DZ_KAB_IEVADS |  |  |  |  |
| 6101010800 | Dzelzceļa sakaru tīkli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6101010801 | Dzelzceļa optiskais sakaru kabelis |  | Līnija | 17 | 26 | 0 | C |  | DZELZC_SAK_KAB_OPT |  |  |  | Izolētu optisko sakaru vadu apkopojums dažādu veidu apvalkos. |
| 6101010802 | Dzelzceļa optiskā sakaru kanalizācija |  | Līnija | 43 | 26 | 0 | C |  | DZELZC_SAK_KAN_OPT |  |  |  | Kanāls vai kanālu apvienojums, kurš paredzēts optisko sakaru kabeļu izvietošanai. Jāattēlo kā viena līnija neatkarīgi no kanālu skaita. |
| 6101010803 | Dzelzceļa sakaru kanalizācija |  | Līnija | 43 | 26 | 0 | C |  | DZELZC_SAK_KAN |  |  |  | Kanāls vai kanālu apvienojums, kurš paredzēts sakaru kabeļu izvietošanai. Jāattēlo kā viena līnija neatkarīgi no kanālu skaita. |
| 6101010804 | Dzelzceļa sakaru kanalizācijas apraksts |  | Teksts | 43 | 26 | 0 | 0 |  | DZ_SAK_KAN_APRAKTS | 1 | 0,7 | CB | Jāuzrāda tikai augstākā kanāla augstums. |
| 6101010805 | Līnija kanāla izvietojuma norādīšanai dzelzceļa sakaru kanalizācijā |  | Līnija | 43 | 26 | 0 | 0 |  | DZ_SAK_KANAL_LIN |  |  |  | Orientē perpendikulāri pret telefona kanalizāciju. |
| 6101010806 | Dzelzceļa sakaru kabelis |  | Līnija | 17 | 26 | 0 | C |  | DZELZC_SAK_KAB |  |  |  |  |
| 6101010807 | Dzelzceļa sakaru kabeļu apraksts | kab.a.3.56 | Teksts | 17 | 26 | 0 | 0 |  | DZELZC_SAK_KAB_TEXT | 1 | 0,7 | CB |  |
| 6101010808 | Dzelzceļa sakaru kabeļu apraksta iznesums |  | Līnija | 17 | 26 | 0 | 0 |  | DZELZC_SAK_KAB_LIN |  |  |  |  |
| 6101010809 | Dzelzceļa sakaru kanalizācijas aizsargcaurule |  | Līnija | 43 | 26 | 0 | 0 |  | TEL_KAN_AIZSARGC |  |  |  |  |
| 6101010810 | Dzelzceļa sakaru kabeļa aizsargcaurule |  | Līnija | 17 | 26 | 0 | 0 |  | TEL_KAB_AIZSARGCAURULE |  |  |  |  |
| 6101010811 | Dzelzceļa sakaru kabeļu piesaistes svītra |  | Līnija | 33 | 26 | 0 | 0 |  | DZ_SAK_KAB_PIES_SV |  |  |  | Piesaistes šķērslīnijas un pagarinājuma garums no krustojuma ar komunikāciju ir 0,375 m uz katru pusi. |
| 6101010812 | Dzelzceļa sakaru kabeļu piesaistes svītra (iznesums) |  | Līnija | 33 | 26 | 0 | 2 |  | DZ_SAK_KAB_PIES_SV_IZN |  |  |  | Iznesuma, vēruma līnijas. Piesaistes šķērslīnija vietā ar komunikācijas krustojumu ir 0,75 m gara un atrodas 45o leņķī pret pamatlīniju. |
| 6101010813 | Dzelzceļa sakaru kabeļu piesaistes svītra |  | Līnija | 33 | 26 | 0 | C |  | PIESAISTE |  |  |  | Pielieto vienas piesaistes gadījumā. |
| 6101010814 | Dzelzceļa sakaru kabeļu un kanalizācijas piesaistes teksts |  | Teksts | 33 | 26 | 0 | 0 |  | DZ_SAK_PIES_APRAKSTS | 1 | 0,7 | CB |  |
| 6101010815 | Dzelzceļa sakaru skapis |  | Simbols | 15 | 26 | 0 | 0 | DZSAK | DZELZC_SAKARU_SKAPIS |  |  |  |  |
| 6101010816 | Dzelzceļa sakaru skapis lielais |  | Simbols | 15 | 26 | 0 | 0 | DZSAKL | DZ_SAK_SKAPIS_LIELAIS |  |  |  |  |
| 6101010817 | Dzelzceļa sakaru kabeļa ievada redzamā daļa |  | Simbols | 15 | 26 | 0 | 0 | DZTLIEVA | DZ_SAK_KAB_IEVADS |  |  |  |  |
| 6101010818 | Dzelzceļa sakaru kabeļa savienojošā uzmava |  | Simbols | 17 | 26 | 0 | 0 | DZSSUZM | DZ_SAK_SAVIEN_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6101010819 | Dzelzceļa sakaru kabeļa gala uzmava |  | Simbols | 17 | 26 | 0 | 0 | DZSGUZM | DZ_SAK_GALA_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6101010820 | Dzelzceļa sakaru kabeļa nozarojuma uzmava |  | Simbols | 17 | 26 | 0 | 0 | DZSNUZM | DZ_SAK_NOZAR_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6101010821 | Dzelzceļa sakaru kanalizācijas gala uzmava |  | Simbols | 43 | 26 | 0 | 0 | DZSUZMA | DZ_SAK_KAN_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6101010822 | Dzelzceļa sakaru kanalizācijas nozarojuma uzmava |  | Simbols | 43 | 26 | 0 | 0 | DZKNUZM | DZ_S_KAN_NOZAR_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6101010823 | Dzelzceļa sakaru kanalizācijas aka |  | Simbols | 49 | 26 | 0 | 0 | DZTELAKA | DZ_SAK_KAN_AKA |  |  |  |  |
| 6101010824 | Dzelzceļa sakaru kanalizācijas aka – teksts |  | Teksts | 49 | 26 | 0 | 0 |  | Dz_SAK_AKA_text | 1 | 0,7 | LT |  |
| 6101010500 | Dzelzceļa elektrolīniju stabi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6101010501 | Dzelzceļa elektrolīniju fermveida balsts |  | Simbols | 15 | 5 | 0 | 0 | DZFERM | DZELZC_FERMV_STABS |  |  |  | Visa veida dzelzceļa fermveida stabi. |
| 6101010502 | Dzelzceļa elektrolīniju betona balsts |  | Simbols | 15 | 5 | 1 | 0 | DZBST | DZELZC_BETONA_STABS |  |  |  |  |
| 6101010503 | Dzelzceļa elektrolīniju metāla balsts |  | Simbols | 15 | 5 | 1 | 0 | DZMST | DZELZC_METALA_STABS |  |  |  |  |
| 6101010504 | Dzelzceļa elektrolīniju koka balsts |  | Simbols | 15 | 5 | 1 | 0 | DZKST | DZELZC_KOKA_STABS |  |  |  |  |
| 6101010505 | Dzelzceļa elektrolīniju stutes stabs |  | Līnija | 15 | 5 | 0 | C |  | DZ_EL_STUT_STAB_LIN |  |  |  | Noteiktas formas balstkonstrukcija no koka, dzelzsbetona vai metāla, kas kompensē galvenajam balstam pielikto radiālo slodzi, ko rada elektrolīnijas vadi. |
| 6101010506 | Dzelzceļa elektrolīniju balsta atsaite |  | Līnija | 15 | 5 | 0 | C |  | DZELZC_EL_ATSAITE |  |  |  |  |
| 6101010507 | Dzelzceļa elektrolīniju balsta atsaites līnija |  | Līnija | 15 | 5 | 0 | 0 |  | DZEL_ATSAITES_LINIJA |  |  |  |  |
| 6101010508 | Dzelzceļa elektrolīniju balsta atsaites enkurs |  | Simbols | 15 | 5 | 0 | 0 | DZENKURS |  |  |  |  |  |
| 6101010509 | Dzelzceļa elektrolīniju stutes stabs |  | Simbols | 15 | 5 | 0 | 0 | DZSTUTE | DZELZC_STUTES_STABS |  |  |  |  |
| 6101010600 | Dzelzceļa luksofori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6101010601 | Luksofors |  | Simbols | 15 | 5 | 0 | 0 | DZLUKS | DZELZC_LUKSOFORS |  |  |  |  |
| 6101010602 | Luksofors zemais |  | Simbols | 15 | 5 | 0 | 0 | DZLUKZ | DZELZC_LUKSOFORS_ZEMAIS |  |  |  |  |
| 6101010603 | Luksofors piekārtais |  | Simbols | 15 | 5 | 0 | 0 | DZLUKP | DZELZC_LUKSOFORS_PIEKARTS |  |  |  | Apzīmējums jāsavieto ar saites apzīmējumu. |
| 6101010700 | Dzelzceļa zīmes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6101010701 | Dzelzceļa km stabs |  | Simbols | 15 | 5 | 0 | 0 | DZKM | DZELZC_KM_STABS |  |  |  | Kilometru un tā apzīmējumu teksts obligāts. |
| 6101010702 | Dzelzceļa piketa stabs |  | Simbols | 15 | 5 | 0 | 0 | DZPKT | DZELZC_PKT_STABS |  |  |  | Kilometru daļu teksts obligāts. |
| 6101010703 | Dzelzceļa barjera |  | Līnija | 15 | 5 | 0 | C |  | DZELZC_BARJERA |  |  |  |  |
| 6101010704 | Dzelzceļa paceļamā barjera |  | Līnija | 15 | 5 | 0 | C |  | DZELZC_BARJERA_PAC |  |  |  |  |
| 6101010705 | Gabarītu vārti |  | Līnija | 15 | 5 | 0 | C |  | DZELZC_GABARIT_VARTI |  |  |  |  |
| 6101010706 | Dzelzceļa ceļa zīme |  | Simbols | 15 | 5 | 0 | 0 | DZCZIME | DZELZC_CELA_ZIME |  |  |  |  |
| 6101010900 | Dzelzceļa elementu paskaidrojošais teksts |  | Teksts | 15 | 5 | 0 | 0 |  | Dzelzc_text | 1 | 0,7 | LB |  |
| 6101011000 | Dzelzceļa virszemes elementu attēlošanas palīglīnija (detalizācija) |  | Līnija | 15 | 5 | 0 | 0 |  | Dzelzc_PALIG_LIN_visz |  |  |  | Dzelzceļa komunikāciju būvju detalizētai attēlošanai. |
| 610101110 | Dzelzceļa pazemes elementu attēlošanas palīglīnija (detalizācija) |  | Līnija | 15 | 5 | 0 | 2 |  | Dzelzc_PALIG_LIN_paz |  |  |  | Dzelzceļa komunikāciju būvju detalizētai attēlošanai. |
| 6101020000 | Tramvajs, trolejbuss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6101020200 | Atsevišķa tramvaja sliede |  | Līnija | 26 | 21 | 1 | 0 |  | TRAMV_SLIEDE |  |  |  |  |
| 6101020400 | Tramvaju sliežu strupceļš |  | Simbols | 26 | 21 | 0 | 0 | TRSTRU | TRAMV_STRUPCELS |  |  |  | Tiek orientēts perpendikulāri pret sliežu galiem. |
| 6101020500 | Tramvaja, trolejbusa elementi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6101020501 | Tramvaja, trolejbusa gaisvadu līnija |  | Līnija | 26 | 21 | 0 | C |  | TRAM_TROLB_GAISV_LIN |  |  |  | Apzīmējums jāsavieto ar attiecīgā staba (fermveida, metāla, betona u.c.) apzīmējumu. |
| 6101020502 | Tramvaja, trolejbusa sadales skapis |  | Simbols | 26 | 21 | 0 | 0 | TRSKAP | TRAMV_SKAPIS |  |  |  |  |
| 6101020503 | Tramvaja, trolejbusa sadales skapis lielais |  | Simbols | 26 | 21 | 0 | 0 | TRSKAPL | TRAMV_SKAPIS_LIEL |  |  |  |  |
| 6101020504 | Tramvaja, trolejbusa gaisvadu līnijas apzīmējums |  | Simbols | 26 | 21 | 0 | 0 | TRGVADI | TRAMV_GAISA_VADI |  |  |  |  |
| 6101020600 | Tramvaja, trolejbusa kabeļi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6101020601 | Tramvaja, trolejbusa vidēja sprieguma elektrokabelis |  | Līnija | 61 | 29 | 0 | C |  | TRAMV_TROLB_V_KAB |  |  |  |  |
| 6101020606 | Tramvaja, trolejbusa vidēja sprieguma elektrokabeļu aprakstošais teksts |  | Teksts | 61 | 29 | 0 | 0 |  | TRAMV_V_KAB_TEKSTS | 1 | 0,7 | CB |  |
| 6101020607 | Tramvaja, trolejbusa vidēja sprieguma elektrokabeļu apraksta iznesums |  | Līnija | 61 | 29 | 0 | 0 |  | TRAMV_V_KAB_LIN |  |  |  |  |
| 6101020602 | Tramvaja, trolejbusa zemsprieguma elektrokabelis |  | Līnija | 7 | 29 | 0 | C |  | TRAMV_TROLB_Z_KAB |  |  |  |  |
| 6101020608 | Tramvaja, trolejbusa zemsprieguma elektrokabeļu aprakstošais teksts |  | Teksts | 7 | 29 | 0 | 0 |  | TRAMV_Z_KAB_TEKSTS | 1 | 0,7 | CB |  |
| 6101020609 | Tramvaja, trolejbusa zemsprieguma elektrokabeļu apraksta iznesums |  | Līnija | 7 | 29 | 0 | 0 |  | TRAMV_Z_KAB_LIN |  |  |  |  |
| 6101020610 | Tramvaja, trolejbusa vidēja sprieguma kabeļu aizsargcaurule |  | Līnija | 61 | 29 | 0 | C |  | TRAMV_AIZSARGCAURULE |  |  |  | Caurule tramvaja, trolejbusa pazemes kabeļu aizsargāšanai un to izvadīšanai zem ceļa un dzelzceļa. |
| 6101020603 | Tramvaja, trolejbusa zemsprieguma elektrokabeļu aizsargcaurule |  | Līnija | 7 | 29 | 0 | C |  | TRAMV_AIZSARGCAURULE |  |  |  | Caurule tramvaja, trolejbusa pazemes kabeļu aizsargāšanai un to izvadīšanai zem ceļa un dzelzceļa. |
| 6101020611 | Tramvaja, trolejbusa elektrības gaisvadu līnija |  | Līnija | 26 | 21 | 0 | C |  | TRAMV_EL_LINIJA |  |  |  | Gaisvadu līnija, kuras ar spriegums ir 0,4 kV. |
| 6101020612 | Tramvaja, trolejbusa elektrības piekarkabelis |  | Līnija | 26 | 21 | 0 | C |  | TRAMV_PIEKARKAB |  |  |  | Gaisvadu līnija, kuras ar spriegums ir 0,4 kV |
| 6101020613 | Tramvaja, trolejbusa stabu atsaite |  | Līnija | 26 | 21 | 0 | C |  | TR_ATSAITE |  |  |  |  |
| 6101020614 | Tramvaja, trolejbusa elektrības stutes staba līnija |  | Līnija | 26 | 21 | 0 | C |  | TR_STUT_STAB_LIN |  |  |  |  |
| 6101020615 | Tramvaja, trolejbusa elektrības gaisvadu skaits, augstums |  | Teksts | 26 | 21 | 0 | 0 |  | TRAMV_EL_VADU_TEXT | 1 | 0,7 | CB | Norāda pēc speciāla pieprasījuma. |
| 6101020604 | Tramvaja, trolejbusa kabeļu piesaistes, aprakstošais teksts |  | Teksts | 33 | 29 | 0 | 0 |  | TRAMV_PIES_APRAKSTS | 1 | 0,7 | CB |  |
| 6101020605 | Tramvaja, trolejbusa kabeļu piesaistes svītra |  | Līnija | 33 | 29 | 0 | 0 |  | TRAMV_KAB_PIES_SV |  |  |  | Piesaistes šķērslīnijas un pagarinājuma garums no krustojuma ar komunikāciju ir 0,375 m uz katru pusi. |
| 6101020616 | Tramvaja, trolejbusa kabeļu piesaistes svītra (iznesums) |  | Līnija | 33 | 29 | 0 | 2 |  | TRAMV_KAB_PIES_SV_IZN |  |  |  | Iznesuma, vēruma līnijas. Piesaistes šķērslīnija vietā ar komunikācijas krustojumu ir 0,75 m gara un atrodas 45o leņķī pret pamatlīniju. |
| 6101020617 | Tramvaja, trolejbusa kabeļu piesaistes svītra |  | Līnija | 33 | 29 | 0 | C |  | PIESAISTE |  |  |  | Pielieto vienas piesaistes gadījumā. |
| 6101020618 | Tramvaja, trolejbusa zemsprieguma elektrokabeļa savienojošā uzmava |  | Simbols | 7 | 29 | 0 | 0 | TRELZSUZ | TR_ZEM_EL_SAV_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6101020619 | Tramvaja, trolejbusa zemsprieguma elektrokabeļa gala uzmava |  | Simbols | 7 | 29 | 0 | 0 | TRELZGUZ | TR_ZEM_EL_GALA_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6101020620 | Tramvaja, trolejbusa zemsprieguma elektrokabeļa nozarojuma uzmava |  | Simbols | 7 | 29 | 0 | 0 | TRELZNUZ | TR_ZEM_EL_NOZAR_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6101020621 | Tramvaja, trolejbusa vidēja sprieguma elektrokabeļa savienojošā uzmava |  | Simbols | 61 | 29 | 0 | 0 | TRELVSUZ | TR_VID_EL_SAV_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6101020622 | Tramvaja, trolejbusa vidēja sprieguma elektrokabeļa gala uzmava |  | Simbols | 61 | 29 | 0 | 0 | TREVGUZ | TR_VID_EL_GALA_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6101020623 | Tramvaja, trolejbusa elektrokabeļa ievada redzamā daļa |  | Simbols | 26 | 21 | 0 | 0 | TREL | TR_KAB_IEVADS |  |  |  |  |
| 6101020700 | Tramvaja, trolejbusa stabi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6101020701 | Tramvaja, trolejbusa fermveida balsts |  | Simbols | 26 | 21 | 0 | 0 | TRFERM | TRAM_FERMV_STABS |  |  |  | Attēlo tikai visa veida tramvaja un trolejbusa fermveida stabus. |
| 6101020702 | Tramvaja, trolejbusa betona stabs |  | Simbols | 26 | 21 | 1 | 0 | TRBST | TRAM_BETONA_STABS |  |  |  |  |
| 6101020705 | Tramvaja, trolejbusa metāla balsts |  | Simbols | 26 | 21 | 1 | 0 | TRMST | TRAM_METALA_STABS |  |  |  |  |
| 6101020624 | Tramvaja, trolejbusa elektrolīnijas koka balsts |  | Simbols | 26 | 21 | 1 | 0 | TRKST | TRAM_KOKA_STABS |  |  |  |  |
| 6101020625 | Tramvaja, trolejbusa elektrolīnijas stutes stabs |  | Simbols | 26 | 21 | 1 | 0 | TRSTUTE |  |  |  |  |  |
| 6101020626 | Tramvaja, trolejbusa elektrības atsaites līnija |  | Līnija | 26 | 21 | 0 | 0 |  | TR_ATSAITES_LIN |  |  |  |  |
| 6101020627 | Tramvaja, trolejbusa elektrības atsaites enkurs |  | Simbols | 26 | 21 | 0 | 0 | TRENKURS |  |  |  |  |  |
| 6101020703 | Tramvaja luksofors |  | Simbols | 26 | 21 | 0 | 0 | TRLUKS | TRAM_LUKSOFORS |  |  |  |  |
| 6101020625 | Tramvaja luksofors piekārtais |  | Simbols | 26 | 21 | 0 | 0 | TRLUPIE | TRAM_LUKSOFORS_PIEK |  |  |  |  |
| 6101020704 | Tramvaja pārmija |  | Simbols | 26 | 21 | 0 | 0 | TRPARM | TRAM_PARMIJA |  |  |  | Tiek orientēts perpendikulāri pret sliedēm. |
| 6101020800 | Tramvaja, trolejbusa elementu paskaidrojošais teksts |  | Teksts | 26 | 21 | 0 | 0 |  | TRAM_TEXT | 1 | 0,7 | LB |  |
| 6101020900 | Tramvaja, trolejbusa elementu attēlošanas palīglīnija (detalizācija) |  | Līnija | 26 | 21 | 0 | 0 |  | TRAM_PALIG_LIN |  |  |  |  |
| 6102000000 | Ceļi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6102010000 | Ielas, ceļa mala |  | Līnija | 37 | 53 | 0 | 2 |  | IELAS_CELA_MALA |  |  |  |  |
| 6102010500 | Iela ar apmali |  | Līnija | 37 | 53 | 1 | 2 |  | APMALE |  |  |  | Apmalēm parāda divus to raksturojošus (apmales augša un apakša) augstumus. Izteiktās vietās (vairāk par 10 cm) obligāti. Mērogā 1:250 apmales ielas daļu parāda ar APMALES līniju, iekšējo – ar IELAS_CELA_MALA. Apmales seguma veids nav obligāts. |
| 6102010400 | Ceļa klātnes, takas, zemes ceļa mala |  | Līnija | 37 | 53 | 0 | 1 |  | CELA_KLATNES_MALA |  |  |  |  |
| 6102050100 | Segumu atdalošā līnija |  | Līnija | 37 | 53 | 1 | 1 |  | SEG_ATDALOSA_LIN |  |  |  | Atdala segumu maiņu ielas vai ceļa robežās. |
| 6102040200 | Gājēju kāpnes |  | Līnija | 37 | 53 | 0 | 0 |  | GAJEJU_KAPNES |  |  |  | Kāpnes uz celiņiem (kāpnes pie būvēm attēlo ar būvdetaļas apzīmējumu). Trepju vidējo pakāpienu lietot ar soli 0,3m. |
| 6102050200 | Ceļa, laukuma seguma apraksts |  | Teksts | 37 | 53 | 0 | 0 |  | CELA_SEGUMA_TEXT | 1 | 1 | CC | Apzīmē ar burtu indeksiem: a – asfaltbetons, c – cementbetons, gr. – grants, g – grunts (ceļa, laukuma virsma bez noteikta seguma), šķ – šķembas, Br – kalto akmeņu bruģis, B – apaļakmeņu bruģis, cbr – cementbetona bruģis. Ja ceļš sastāv no lielām plāksnēm, tad dod to izmērus centimetros (c 60*120). Indeksus izvieto vienmērīgi pa ceļa asi un abās pusēs seguma maiņas robežai. |
| 6102050400 | Ielas nosaukums |  | Teksts | 56 | 0 | 1 | 0 |  | IELAS_NOSAUKUMS | 2 | 1,5 | LB | Ielu nosaukumi tiek novietoti paralēli uzmērīto ielu malām, kontūras vidū. |
| 6120300000 | Ceļu informatīvie objekti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6102030100 | Ceļa zīmju un citu informatīvo elementu teksts |  | Teksts | 16 | 4 | 0 | 0 |  | CELUZIMJU_TEXT | 1 | 0,6 | LB |  |
| 6102030200 | Ceļa zīme |  | Simbols | 16 | 4 | 0 | 0 | CZIME | CELAZIME |  |  |  | Ceļa zīmes nosaukumu apraksta atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem, kas apstiprināti ar Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.571 (piem., 301 – iebraukt aizliegts). |
| 6102030300 | Kilometra stabs |  | Simbols | 16 | 4 | 0 | 0 | KM | KILOMETRA_STABS |  |  |  | Kilometru un to apzīmējumu teksts obligāts. |
| 6102030400 | Signāla stabiņš, piketa stabiņš |  | Simbols | 16 | 4 | 0 | 0 | PKTST | PIKETA_STABS |  |  |  | Kilometru daļu teksts obligāts. |
| 6102030500 | Luksofors |  | Simbols | 16 | 20 | 0 | 0 | LUKSF | LUKSOFORS |  |  |  |  |
| 6102030600 | Iekārtais luksofors |  | Simbols | 16 | 20 | 0 | 0 | LUKIEK | LUKSOFORS_IEKARTS |  |  |  | Apzīmējums jāsavieto ar palīglīnijas apzīmējumu. |
| 6102030201 | Ceļa zīmju palīglīnija |  | Līnija | 16 | 4 | 0 | 0 |  | CELAZIMJU_PALIG_LIN |  |  |  |  |
| 6102030700 | Norāde, reklāma |  | Simbols | 16 | 4 | 0 | 0 | NORADE | NORADE |  |  |  |  |
| 6102030800 | Mērogā attēlota norāde, reklāma |  | Līnija | 16 | 4 | 0 | C |  | NORADE_MEROGA |  |  |  | Liela izmēra ceļu norādes un reklāmas plakāti. Balstu materiālu parāda ar attiecīgā staba (koka, metāla, betona u.c.) apzīmējumu. |
| 6102030900 | Transporta pieturas zīme |  | Simbols | 16 | 4 | 0 | 0 | PZIME | PIETURAS_ZIME |  |  |  | Pieturas nosaukums nav obligāts. |
| 6102031000 | Ceļa zīmju un citu informatīvo elementu fermveida stabs |  | Simbols | 16 | 4 | 0 | 0 | CZFERMA | CELA_ZIMES_FERMA |  |  |  |  |
| 6102031001 | Ceļa zīmju un citu informatīvo elementu fermveida stabu līnija |  | Līnija | 16 | 4 | 0 | C |  | CZ_FERMAS_LIN |  |  |  |  |
| 6102031100 | Kases aparāts |  | Simbols | 16 | 4 | 0 | 0 | KASESAP | KASES_APARATS |  |  |  |  |
| 6102031200 | Kamera |  | Simbols | 16 | 4 | 0 | 0 | KAMERA | KAMERA |  |  |  |  |
| 6102031300 | Kustību sensori |  | Simbols | 16 | 4 | 0 | 0 | SENSORS | KUSTIBU_SENSORS |  |  |  |  |
| 6102031400 | Ceļa zīmju un citu informatīvo elementu stabs |  | Simbols | 16 | 4 | 0 | 0 | CZSTB | CELA_ZIMES_STABS |  |  |  |  |
| 6102031401 | Ceļa zīmju un citu informatīvo elementu stabu līnija |  | Līnija | 16 | 4 | 0 | C |  | CZ_MEROGA |  |  |  | Stabus zīmē ar CZSTB vai CZFERMA. |
| 6103000000 | Tilti un ceļu pārvadi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6103010000 | Kapitālas konstrukcijas tilts |  | Līnija | 41 | 43 | 1 | 0 |  | TILTS_KAP_KONSTR |  |  |  | Dzelzceļa, autoceļa un gājēju tilts ar dzelzsbetona konstrukcijām. Jāzīmē pa ārējo kontūru. Margas jāzīmē atsevišķi. |
| 6103020000 | Vieglas konstrukcijas tilts |  | Līnija | 41 | 43 | 0 | 0 |  | TILTS_VIEGL_KONSTR |  |  |  | Gājēju tilti un laipas. Jāparāda to pagriezieni un manāmie izliekumi, jāpieraksta „gāj.” ar attiecīgu materiāla nosaukuma uzrakstu. Mazos trošu tiltus attēlo ar uzrakstu „trošu”. |
| 6103030000 | Pontontilts |  | Līnija | 41 | 43 | 1 | 2 |  | TILTS_PONTONA |  |  |  |  |
| 6103040000 | Tiltu palīglīnijas (redzamā daļa) |  | Līnija | 41 | 43 | 0 | 0 |  | TILTS_PALIGL_REDZ |  |  |  | Balsti un citi elementi. |
| 6103060000 | Tiltu palīglīnijas (projekcijā no augšas neredzamā daļa) |  | Līnija | 34 | 43 | 0 | 2 |  | TILTS_PALIGL_NEREDZ |  |  |  | Projekcijā no augšas neredzamās tilta konstrukciju daļas. |
| 6103050000 | Tiltu aprakstošais teksts |  | Teksts | 41 | 43 | 0 | 0 |  | TILTU_TEXT | 1 | 1 | LB | Tonnāža, segums u.c. |
| 6200000000 | Inženiertīkli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6202000000 | Vispārējie komunikāciju elementi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6202020000 | Groda, kameras, komunikāciju kontūras (virszemes daļa) |  | Līnija | 12 | 15 | 0 | 0 |  | KOMUNIKACIJU_KONTURA |  |  |  | Pielieto komunikācijām, kuras nav izdalītas specifikācijā. Attēlo virszemē redzamās daļas. |
| 6202020100 | Groda, kameras, komunikāciju kontūras (pazemes daļa) |  | Līnija | 57 | 15 | 0 | 2 |  | KOMUNIK_KON_PAZ |  |  |  | Pielieto komunikācijām, kuras nav izdalītas specifikācijā. Attēlo pazemē esošās daļas. |
| 6202010000 | Visa veida komunikāciju skatakas |  | Simbols | 12 | 15 | 1 | 0 | AKA | AKA |  |  |  | Pielieto komunikācijām, kuras nav izdalītas specifikācijā. |
| 6202030000 | Visa veida hidranti (aizbīdņi) |  | Simbols | 12 | 15 | 1 | 0 | HIDR | HIDRANTS |  |  |  | Pielieto komunikācijām, kuras nav izdalītas specifikācijā. |
| 6202040000 | Visa veida ventiļi |  | Simbols | 12 | 15 | 1 | 0 | VENT | VENTILS |  |  |  | Pielieto komunikācijām, kuras nav izdalītas specifikācijā. |
| 6202090000 | Visa veida skataku, hidrantu un ventiļu augstums |  | Teksts | 12 | 15 | 0 | 0 |  | VISU_AKU_H_TEKTS | 1 | 0,7 | LT | Tonnāža, segums u.c. Akas gredzena augšas augstums. Ja gredzens ir slīps, tad augstumu nosaka gredzena augstākajā punktā. Ja zemes virsmas un akas gredzena augstumu atšķirība lielāka par 10 cm, jāuzrāda zemes augstums pie akas. |
| 6202090100 | Visa veida komunikāciju pazemes apraksts |  | Teksts | 57 | 15 | 0 | 0 |  | VISU_KOMUNIK_TESTS | 1 | 0,7 | CB |  |
| 6202090200 | Visa veida komunikāciju pazemes apraksta iznesums |  | Līnija | 57 | 15 | 0 | 0 |  | KOMUNIK_PAZ_IZNESUMS |  |  |  |  |
| 6202050000 | Kabeļu, komunikāciju informatīvais stabiņš |  | Simbols | 12 | 0 | 0 | 0 | KABST | KOMUNIKACIJU_STABINS |  |  |  | Gruntī ieraktā kabeļa atrašanās vietas apzīmētājs. |
| 6202050100 | Kabeļu, komunikāciju informatīvā stabiņa apraksts | Uzmanību gāze | Teksts | 12 | 0 | 0 | 0 |  | KOMUNIK_STAB_APRAK | 1 | 0,7 | CB |  |
| 6202070000 | Kabeļu piesaistes aprakstošais teksts |  | Teksts | 33 | 15 | 0 | 0 |  | KOM_PIES_APRAKSTS | 1 | 0,7 | CB | Pielieto komunikācijām, kuras nav izdalītas specifikācijā. |
| 6202080000 | Pazemes komunikāciju piesaistes svītra |  | Līnija | 33 | 15 | 0 | 0 |  | KOMUNIKACIJU_PIES_SV |  |  |  | Pielieto komunikācijām, kuras nav izdalītas specifikācijā. Piesaistes šķērslīnijas un pagarinājuma garums no krustojuma ar komunikāciju ir 0,375 m uz katru pusi. |
| 6202080100 | Pazemes komunikāciju piesaistes svītra (iznesums) |  | Līnija | 33 | 15 | 0 | 2 |  | KOMUNIKACIJU_PIES_SV_IZN |  |  |  | Pielieto komunikācijām, kuras nav izdalītas specifikācijā. Iznesuma, vēruma līnijas. Piesaistes šķērslīnija vietā ar komunikācijas krustojumu ir 0,75 m gara un atrodas 45o leņķī pret pamatlīniju. |
| 6202080200 | Pazemes komunikāciju piesaistes svītra |  | Līnija | 33 | 15 | 0 | C |  | PIESAISTE |  |  |  | Pielieto vienas piesaistes gadījumā. |
| 6203000000 | Kanalizācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6203010000 | Saimnieciskā kanalizācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6203010100 | Kanalizācijas vads |  | Līnija | 47 | 94 | 0 | 0 |  | KANALIZACIJA |  |  |  |  |
| 6203010200 | Kanalizācijas vada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra |  | Līnija | 47 | 94 | 0 | 3 |  | KANALIZACIJA_KONT |  |  |  | Cauruļvadus ar diametru 500 mm un vairāk zīmē mērogā, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju. |
| 6203010300 | Kanalizācijas aka |  | Simbols | 38 | 94 | 1 | 0 | KNAKA | KANAL_AKA |  |  |  | Skataka, paredzēta kanalizācijas tīklu apsaimniekošanai. Vāka diametrs ~65 cm. |
| 6203010301 | Kanalizācijas aka mazā |  | Simbols | 38 | 94 | 1 | 0 | KNAKAM | KAN_AKA_MAZA |  |  |  | Skataka, paredzēta kanalizācijas tīklu apsaimniekošanai. Vāka diametrs ~50 cm. |
| 6203010700 | Kanalizācijas izsmeļamā bedre |  | Līnija | 38 | 94 | 0 | 0 |  | KANAL_PALIG_LIN |  |  |  |  |
| 6203010700 | Kanalizācijas lūka (skataka) |  | Līnija | 38 | 94 | 0 | 0 |  | KANAL_PALIG_LIN |  |  |  |  |
| 6203010400 | Kanalizācijas akas vāka augstums |  | Teksts | 38 | 94 | 0 | 0 |  | KANAL_AKAS_H_TEXT | 1 | 0,7 | LT | Akas gredzena augšas augstums. Ja gredzens ir slīps, tad augstumu nosaka gredzena augstākajā punktā. Ja zemes virsmas un akas gredzena augstumu atšķirība lielāka par 10 cm, jāuzrāda zemes augstums pie akas. |
| 6203010900 | Kanalizācijas vada gala uzmava |  | Simbols | 47 | 94 | 0 | 0 | KNUZMA | KANALIZ_GALA_UZMAVA |  |  |  | Orientē perpendikulāri pret kanalizācijas vada galu. |
| 6203011000 | Kanalizācijas vada izvads (avārijas) |  | Simbols | 47 | 94 | 1 | 0 | KNIZVA | KANALIZ_IZVADS |  |  |  |  |
| 6203011100 | Kanalizācijas vada diametra maiņa |  | Simbols | 47 | 94 | 0 | 0 | KANDIAM | KANALIZ_DIAM_MAINA |  |  |  |  |
| 6203010500 | Kanalizācijas tecēšanas virziens |  | Simbols | 47 | 94 | 0 | 0 | KANTEC | KANAL_TEC_VIRZ |  |  |  | Norāda pēc speciāla pieprasījuma. |
| 6203010600 | Kanalizācijas apraksts |  | Teksts | 47 | 94 | 0 | 0 |  | KANAL_APRAKSTS | 1 | 0,7 | CB | Teknes vai kanāla dibena absolūtais augstums, cauruļvadu materiāls un iekšējais diametrs. Teknes aprakstu attēlo pēc iespējas tuvāk kanalizācijas akai, paralēli kanalizācijas cauruļvadam, uz kuru tas attiecas. Ja vienā akā ienāk vairākas caurules un trūkst vietas, lai tās aprakstītu, tad tās numurē pulksteņa rādītāja virzienā, veic iznesumu uz brīvu, pēc iespējas tuvāku vietu un tabulas veidā apraksta akas un cauruļu raksturojošos lielumus: 1) akas gredzena augstumu (a.v.); 2) cauruļu aprakstus atbilstoši numerācijai. |
| 6203010700 | Kanalizācijas palīglīnija (virszemes detalizācija) |  | Līnija | 38 | 94 | 0 | 0 |  | KANAL_PALIG_LIN |  |  |  | Kanalizācijas virszemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi). |
| 6203010601 | Kanalizācijas pazemes apraksta iznesums |  | Līnija | 47 | 94 | 0 | 0 |  | KANAL_IZNESUMS |  |  |  |  |
| 6203011200 | Kanalizācijas palīglīnija (pazemes detalizācija) |  | Līnija | 47 | 94 | 0 | 2 |  | KANAL_PALIG_LIN_PAZ |  |  |  | Kanalizācijas pazemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi). |
| 6203010800 | Rūpnieciskā kanalizācija |  | Līnija | 47 | 94 | 0 | 0 |  | RUPN_KANAL |  |  |  | Rūpnīcu, fabriku ražošanas šķidrumu aizvadīšana ar pašteci. |
| 6203020000 | Lietus kanalizācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6203020100 | Lietus kanalizācijas vads |  | Līnija | 11 | 118 | 0 | C |  | LIETUS_KANAL |  |  |  | Caurule lietusūdens novadīšanai ar pašteci. |
| 6203020900 | Lietus kanalizācijas spiedvads |  | Līnija | 11 | 118 | 0 | C |  | SPIED_KANAL |  |  |  | Vads lietus kanalizācijas ūdens novadīšanai zem spiediena. |
| 6203020200 | Lietus kanalizācijas vada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra |  | Līnija | 11 | 118 | 0 | 3 |  | LIETUS_KANAL_KONT |  |  |  | Cauruļvadus ar diametru 500 mm un vairāk zīmē mērogā, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju. |
| 6203020300 | Lietus kanalizācijas aka |  | Simbols | 48 | 118 | 1 | 0 | LKAKA | LIETUS_KANAL_AKA |  |  |  | Skataka, kas paredzēta lietus kanalizācijas tīklu apsaimniekošanai. Vāka diametrs ~65 cm. |
| 6203020301 | Lietus kanalizācijas aka |  | Simbols | 48 | 118 | 1 | 0 | LKAKAM | LIET_KAN_AKA_MAZA |  |  |  | Skataka, kas paredzēta lietus kanalizācijas tīklu apsaimniekošanai. Vāka diametrs ~50 cm un mazāk. |
| 6203020400 | Lietus kanalizācijas reste |  | Simbols | 48 | 118 | 1 | 0 | LRESTE | LIETUS_RESTE |  |  |  | Lietus un sniega kušanas ūdeņu uztveršanai un novadīšanai. |
| 6203021000 | Lietus kanalizācijas reste līnijveida |  | Līnija | 48 | 118 | 0 | C |  | LIETUS_RESTE |  |  |  | Lietus un sniega kušanas ūdeņu uztveršanai un novadīšanai (līnijveida). |
| 6203020401 | Lietus kanalizācijas reste apaļā |  | Simbols | 48 | 118 | 1 | 0 | LRESAP | LIETUS_RESTE_APALA |  |  |  | Lietus un sniega kušanas ūdeņu uztveršanai un novadīšanai. |
| 6203020402 | Lietus kanalizācijas reste mazā |  | Simbols | 48 | 118 | 0 | 0 | LRESTM | LIETUS_RESTE_MAZA |  |  |  | Lietus un sniega kušanas ūdeņu uztveršanai un novadīšanai no jumtiem, pie ēkām esošas (metāla, keramiska, plastmasas u.c. materiālu). |
| 6203020403 | Lietus kanalizācijas ievads no ēkas |  | Simbols | 48 | 118 | 1 | 0 | LK | LIETUS_IZVADS |  |  |  | Lietus un sniega kušanas ūdeņu uztveršanai un novadīšanai no jumtiem – ievads zemē. |
| 6203020500 | Lietus kanalizācijas akas vai restes augstums |  | Teksts | 48 | 118 | 0 | 0 |  | LIETUS_KANAL_AKA_H_TEXT | 1 | 0,7 | LT |  |
| 6203020600 | Lietus kanalizācijas tecēšanas virziens |  | Simbols | 11 | 118 | 0 | 0 | LIETEC | LIETUS_KANAL_TEC_VIRZ |  |  |  | Norāda pēc speciāla pieprasījuma. |
| 6203021100 | Lietus kanalizācijas vada gala uzmava |  | Simbols | 11 | 118 | 0 | 0 | LKUZMA | LIET_KAN_GALA_UZMAVA |  |  |  | Orientē perpendikulāri pret kanalizācijas vada galu. |
| 6203021200 | Lietus kanalizācijas vada izvads (avārijas) |  | Simbols | 11 | 118 | 1 | 0 | LKIZVA | LIET_KAN_IZVADS |  |  |  |  |
| 6203021300 | Lietus kanalizācijas vada diametra maiņa |  | Simbols | 11 | 118 | 0 | 0 | LKDIAM | LIETUS_DIAM_MAINA |  |  |  |  |
| 6203020700 | Lietus kanalizācijas apraksts |  | Teksts | 11 | 118 | 0 | 0 |  | LIETUS_KANAL_APRAKSTS | 1 | 0,7 | CB |  |
| 6203040800 | Lietus kanalizācijas palīglīnija (virszemes detalizācija) |  | Līnija | 48 | 118 | 0 | 0 |  | LIETUS_KANAL_PALIG_LIN |  |  |  | Lietus kanalizācijas virszemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi). |
| 6203020701 | Lietus kanalizācijas pazemes apraksta iznesums |  | Līnija | 11 | 118 | 0 | 0 |  | LIETUS_KANAL_IZNESUMS |  |  |  |  |
| 6203040801 | Lietus kanalizācijas palīglīnija (pazemes detalizācija) |  | Līnija | 11 | 118 | 0 | 2 |  | LIETUS_KANAL_PALIG_PAZ |  |  |  | Lietus kanalizācijas pazemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi). |
| 6203030000 | Spiedienkanalizācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6203030100 | Spiedienkanalizācijas vads |  | Līnija | 53 | 180 | 0 | C |  | SPIED_KANAL |  |  |  | Vads kanalizācijas ūdens novadīšanai zem spiediena. |
| 6203030101 | Spiedienkanalizācijas vada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra |  | Līnija | 53 | 180 | 0 | 3 |  | LIETUS_KANAL_KONT |  |  |  | Cauruļvadus ar diametru 500 mm un vairāk zīmē mērogā, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju. |
| 6203030200 | Spiedienkanalizācijas aka |  | Simbols | 24 | 180 | 1 | 0 | SKAKA | SPIED_KANAL_AKA |  |  |  |  |
| 6203030201 | Spiedienkanalizācijas ventilis |  | Simbols | 24 | 180 | 1 | 0 | SKVENT | SPIED_KANAL_VENT |  |  |  |  |
| 6203030300 | Spiedienkanalizācijas akas augstums |  | Teksts | 24 | 180 | 0 | 0 |  | SPIED_KANAL_AKAS_H_TEXT | 1 | 0,7 | LT |  |
| 6203030600 | Spiedienkanalizācijas tecēšanas virziens |  | Simbols | 53 | 180 | 0 | 0 | SPKTEC | SPIED_KANAL _TEC_VIRZ |  |  |  | Norāda pēc speciāla pieprasījuma. |
| 6203030700 | Spiedienkanalizācijas vada gala uzmava |  | Simbols | 53 | 180 | 0 | 0 | SPKUZMA | SPIED_KAN _GALA_UZMAVA |  |  |  | Orientē perpendikulāri pret kanalizācijas vada galu. |
| 6203030400 | Spiedienkanalizācijas apraksts |  | Teksts | 53 | 180 | 0 | 0 |  | SPIED_KANAL_APRAKSTS | 1 | 0,7 | CB |  |
| 6203030401 | Spiedienkanalizācijas pazemes apraksta iznesums |  | Līnija | 53 | 180 | 0 | 0 |  | SPIED_KANAL_IZNESUMS |  |  |  | Spiedienkanalizācijas pazemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi). |
| 6203030500 | Spiedienkanalizācijas palīglīnija(virszemes detalizācija) |  | Līnija | 24 | 180 | 0 | 0 |  | SPIED_KANAL_PALIG_LIN |  |  |  | Spiedienkanalizācijas virszemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi). |
| 6203030501 | Spiedienkanalizācijas palīglīnija (pazemes detalizācija) |  | Līnija | 53 | 180 | 0 | 2 |  | SPIED_KANAL_PALIG_PAZ |  |  |  | Spiedienkanalizācijas pazemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi). |
| 6204000000 | Ūdens tīkli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6204010000 | Ūdensvads |  | Līnija | 9 | 12 | 0 | C |  | UDENSVADS |  |  |  |  |
| 6204010100 | Virszemes ūdensvads |  | Līnija | 51 | 12 | 1 | C |  | UDENSVADS_VIRSZ |  |  |  |  |
| 6204010200 | Tehniskais ūdensvads |  | Līnija | 9 | 12 | 1 | C |  | UDENSVADS_TEHN |  |  |  |  |
| 6204020000 | Ūdensvada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra |  | Līnija | 9 | 12 | 0 | 3 |  | UDENSVADA_KONT |  |  |  | Cauruļvadus ar diametru 500 mm un vairāk zīmē mērogā, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju. |
| 6204030000 | Ventilis (aizbīdnis) |  | Simbols | 51 | 12 | 1 | 0 | UDVENT | UDENS_VENT |  |  |  |  |
| 6204040000 | Ūdens tīkla aka |  | Simbols | 51 | 12 | 1 | 0 | UDAKA | UDENS_AKA |  |  |  | Skataka, kas paredzēta ūdensvada tīklu apsaimniekošanai. Vāka diametrs ~65 cm. |
| 6204040100 | Ūdens tīkla aka mazā |  | Simbols | 51 | 12 | 1 | 0 | UDAKAM | UDENS_AKA_MAZA |  |  |  | Skataka, kas paredzēta ūdensvada tīklu apsaimniekošanai. Vāka diametrs ~50 cm. |
| 6204100000 | Ūdens tīkla lūka |  | Līnija | 51 | 12 | 0 | 0 |  | UDENS_TIKLA_PALIG_LIN |  |  |  | Ūdensvada virszemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi). |
| 6204050000 | Hidrants |  | Simbols | 51 | 12 | 1 | 0 | UDHIDR | UDENS_HIDRANTS |  |  |  | Ierīce ūdens ņemšanai no ūdensvadu tīkla ugunsdzēsības un laistīšanas vajadzībām. |
| 6204060000 | Ventiļa, ūdens tīkla akas, hidranta vāka augstums |  | Teksts | 51 | 12 | 0 | 0 |  | UDENS_AKAS_VENT_H_TEXT | 1 | 0,7 | CB |  |
| 6204070000 | Spiedūdens pumpis |  | Simbols | 51 | 12 | 0 | 0 | SPUMP | SPIED_UDENS_PUMPIS |  |  |  |  |
| 6204080000 | Ūdens krāns |  | Simbols | 51 | 12 | 0 | 0 | UDKRAN | UDENS_KRANS |  |  |  |  |
| 6204120000 | Ūdensvada tecēšanas virziens |  | Simbols | 9 | 12 | 0 | 0 | UDVTEC | UDENS_VADA _TEC_VIRZ |  |  |  | Norāda pēc speciāla pieprasījuma. |
| 6204130000 | Ūdensvada vada gala uzmava |  | Simbols | 9 | 12 | 0 | 0 | UDUZMA | UDENS_VADA _GALA_UZM |  |  |  | Orientē perpendikulāri pret kanalizācijas vada galu. |
| 6204140000 | Ūdensvada izvads (avārijas) |  | Simbols | 9 | 12 | 0 | 0 | UDIZVA | UDENS_VADA_IZVADS |  |  |  |  |
| 6204150000 | Ūdensvada diametra maiņa |  | Simbols | 9 | 12 | 0 | 0 | UDDIAM | UDENS_DIAM_MAINA |  |  |  |  |
| 6204090000 | Ūdens tīkla apraksts |  | Teksts | 9 | 12 | 0 | 0 |  | UDENS_TIKLA_APRAKSTS | 1 | 0,7 | CB |  |
| 6204090100 | Ūdens tīkla pazemes apraksta iznesums |  | Līnija | 9 | 12 | 0 | 0 |  | UDENS_TIKLA_IZNESUMS |  |  |  |  |
| 6204100000 | Ūdens tīkla palīglīnija (virszemes detalizācija) |  | Līnija | 51 | 12 | 0 | 0 |  | UDENS_TIKLA_PALIG_LIN |  |  |  | Ūdensvada virszemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi). |
| 6204100100 | Ūdens tīkla palīglīnija (pazemes detalizācija) |  | Līnija | 9 | 12 | 0 | 2 |  | UDENS_TIKLA_PAL_LIN_PAZ |  |  |  | Ūdensvada pazemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi). |
| 6204110000 | Ūdensvada aizsargcaurule |  | Līnija | 9 | 12 | 0 | C |  | UV_AIZSARGCAURULE |  |  |  |  |
| 6204160000 | Ūdensvada piesaistes svītra |  | Līnija | 33 | 12 | 0 | 0 |  | UDENSVADA_PIES_LIN |  |  |  | Piesaistes šķērslīnijas un pagarinājuma garums no krustojuma ar komunikāciju ir 0,375 m uz katru pusi. |
| 6204160100 | Ūdensvada piesaistes svītra (iznesums) |  | Līnija | 33 | 12 | 0 | 2 |  | UDENSVADA_PIES_LIN_IZN |  |  |  | Iznesuma, vēruma līnijas. Piesaistes šķērslīnija vietā ar komunikācijas krustojumu ir 0,75 m gara un atrodas 45o leņķī pret pamatlīniju. |
| 6204160200 | Ūdensvada piesaistes svītra |  | Līnija | 33 | 12 | 0 | C |  | PIESAISTE |  |  |  | Pielieto vienas piesaistes gadījumā. |
| 6204160300 | Ūdensvada piesaistes teksts |  | Teksts | 33 | 2 | 0 | 0 |  | UDENSVADA_PIES_TEXT |  |  |  | Norāda pēc speciāla pieprasījuma. |
| 6205000000 | Siltumtīkli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6205010000 | Pazemes siltumtrase |  | Līnija | 20 | 71 | 0 | C |  | SILTUMTRASE_PAZ |  |  |  |  |
| 6205020000 | Siltumtrases pazemes kanāls, kamera |  | Līnija | 20 | 71 | 0 | 2 |  | SILTUMTRASE_PAZ_KAMERA |  |  |  | Attēlo pazemes kameras, kanāla malu mērogā. Siltumtrases cauruļvadu diametru un kanālu platumu atbilstību skatīt 5.pielikumā. |
| 6205030000 | Siltumtrases virszemes kanāls, kamera (detalizācija) |  | Līnija | 60 | 71 | 0 | 0 |  | SILTUMTRASE_VIRSZ_KAMERA |  |  |  | Siltumtrases būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi, balsti mērogā). |
| 6205020100 | Siltumtrases bezkanālu vadu ārējā kontūra |  | Līnija | 20 | 71 | 0 | 3 |  | SILTUMTRASE_MALU_KONT |  |  |  | Bezkanālu pazemes vadus (diametrā 100 mm un vairāk) zīmē, attēlojot abas vadu asis un ārējo vadu malu kontūru. Siltumtrases bezkanālu vadu diametru un vadu ārējo malu platumu atbilstību skatīt 5.pielikumā. |
| 6205040000 | Virszemes siltumtrase |  | Līnija | 60 | 71 | 1 | C |  | SILTUMTRASE_VIRSZ |  |  |  |  |
| 6205050000 | Siltumtīkla aka |  | Simbols | 60 | 71 | 1 | 0 | STAKA | SILT_AKA |  |  |  |  |
| 6205050100 | Siltumtīkla ventilis |  | Simbols | 60 | 71 | 1 | 0 | STVENT | SILT_VENTILIS |  |  |  |  |
| 6205050200 | Siltumtīkla fermveida balsts |  | Simbols | 60 | 71 | 0 | 0 | STFERM | SILT_FERM_BALSTS |  |  |  |  |
| 6205050300 | Siltumtīkla metāla balsts |  | Simbols | 60 | 71 | 0 | 0 | STMST | SILT_METALA_BALSTS |  |  |  |  |
| 6205050400 | Siltumtīkla betona balsts (apaļš) |  | Simbols | 60 | 71 | 0 | 0 | STBST | SILT_BST_APALS |  |  |  |  |
| 6205050500 | Siltumtīkla betona balsts (kvadrātveida) |  | Simbols | 60 | 71 | 0 | 0 | STBST4 | SILT_BST_KVADR |  |  |  |  |
| 6205050600 | Siltumtīkla pazemes gala uzmava |  | Simbols | 20 | 71 | 0 | 0 | STUZMA | SILT_TIKLA_GALA_UZM |  |  |  |  |
| 6205050700 | Siltumtīkla diametru maiņa |  | Simbols | 20 | 71 | 0 | 0 | STDIAM | SILT_TIKLA_DIAM_MAINA |  |  |  |  |
| 6205060000 | Siltumtīkla akas augstums |  | Teksts | 60 | 71 | 0 | 0 |  | SILT_AKAS_H_TEXT | 1 | 0,7 | LT |  |
| 6205100000 | Siltumtīkla virszemes gala uzmava |  | Simbols | 60 | 71 | 0 | 0 | STVUZMA | SILT_VIRSZ_GALA_UZM |  |  |  |  |
| 6205100100 | Siltumtīkla virszemes izvads |  | Simbols | 60 | 71 | 0 | 0 | STIZVA | SILT_VIRSZ_IZVADS |  |  |  | Siltumtrases izvads no zemes (pāreja no pazemes uz virszemi un otrādi). |
| 6205070000 | Siltumtīklu apraksts |  | Teksts | 20 | 71 | 0 | 0 |  | SILT_APRAKSTS | 1 | 0,7 | CB |  |
| 6205070100 | Siltumtrases pazemes apraksta iznesums |  | Līnija | 20 | 71 | 0 | 0 |  | SILTUMTRASE_PAZ_IZNESUMS |  |  |  |  |
| 6205080000 | Siltumtīklu drenāžas komunikācijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6205080100 | Siltumtīklu drenāžkanalizācija |  | Līnija | 11 | 71 | 0 | C |  | SILT_DREN_KANAL |  |  |  |  |
| 6205080200 | Siltumtīklu drenāžkanalizācijas aka |  | Simbols | 48 | 71 | 1 | 0 | SDRAKA | SILT_DREN_AKA |  |  |  |  |
| 6205080300 | Siltumtīklu drenāžkanalizācijas pazemes palīglīnija |  | Līnija | 11 | 71 | 0 | 2 |  | SILT_DREN_KAN_PAZ_PAL |  |  |  |  |
| 6205080400 | Siltumtīklu drenāžkanalizācijas virszemes palīglīnija |  | Līnija | 48 | 71 | 0 | 0 |  | SILT_DREN_KAN_VIRSZ_PAL |  |  |  |  |
| 6205080500 | Siltumtīklu drenāžkanalizācijas apraksts |  | Teksts | 11 | 71 | 0 | 0 |  | SILT_DREN_APRAKSTS | 1 | 0,7 | CB | Siltumtrases cauruļvadu un kameras aprakstīšanai. Parametrus norāda pēc speciāla pieprasījuma. |
| 6205080501 | Siltumtīklu drenāžkanalizācijas pazemes apraksta iznesums |  | Līnija | 11 | 71 | 0 | 0 |  | SILT_DREN_KAN_PAZ_IZN |  |  |  |  |
| 6205080600 | Siltumtīkla drenāžkanalizācijas gala uzmava |  | Simbols | 11 | 71 | 0 | 0 | SDRUZMA | SILT_DREN_GALA_UZM |  |  |  | Orientē perpendikulāri pret kanalizācijas vada galu. |
| 6205080700 | Siltumtīklu drenāžkanalizācijas akas augstums |  | Teksts | 48 | 71 | 0 | 0 |  | SILT_DREN_AKAS_H_TEXT | 1 | 0,7 | LT |  |
| 6205090000 | Siltumsūkņu tīkli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6205090100 | Siltumsūkņa urbums |  | Simbols | 60 | 79 | 0 | 0 | STSKURB | SILT_SUKNA_URBUMS |  |  |  |  |
| 6205090200 | Siltumsūkņa vads |  | Līnija | 20 | 79 | 0 | C |  | SILTUMSUKNA_VADS |  |  |  |  |
| 6205090300 | Siltumsūkņa vadu teritorijas kontūra |  | Līnija | 20 | 79 | 1 | 1 |  | SILTUMSUKNA_KONTURA |  |  |  |  |
| 6205090400 | Siltumsūkņa virszemes apraksts |  | Teksts | 60 | 79 | 0 | 0 |  | SILT_SUKNA_VIRSZ_TEKSTS | 1 | 0,7 | LT |  |
| 6205090500 | Siltumsūkņa pazemes apraksts |  | Teksts | 20 | 79 | 0 | 0 |  | SILT_SUKNA_PAZ_TEKSTS | 1 | 0,7 | CB |  |
| 6206000000 | Gāze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6206010000 | Gāzes vadi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6206010100 | Pazemes zemspiediena gāzes vads |  | Līnija | 8 | 3 | 0 | C |  | GAZES_VADS_ZEMSP |  |  |  | Zemē ierakts gāzes vads, kurā spiediens ir līdz 0,05 bar. |
| 6206010200 | Virszemes zemspiediena gāzes vads |  | Līnija | 27 | 3 | 1 | C |  | GAZES_VADS_VIRSZ_ZEMSP |  |  |  | Virszemes gāzes vads, kurā spiediens ir līdz 0,05 bar. |
| 6206010300 | Pazemes vidēja spiediena gāzes vads |  | Līnija | 8 | 3 | 0 | C |  | GAZES_VADS_VIDSP |  |  |  | Zemē ierakts gāzes vads, kurā spiediens ir no 0,05 bar līdz 3 bar. |
| 6206010400 | Virszemes vidēja spiediena gāzes vads |  | Līnija | 27 | 3 | 1 | C |  | GAZES_VADS_VIRSZ_VIDSP |  |  |  | Virszemes gāzes vads, kurā spiediens ir no 0,05 bar līdz 3 bar. |
| 6206010500 | Pazemes augstspiediena gāzes vads |  | Līnija | 8 | 3 | 0 | C |  | GAZES_VADS_AUGSTSP |  |  |  | Zemē ierakts gāzes vads, kurā spiediens ir no 3 bar līdz 12 bar. |
| 6206010600 | Virszemes augstspiediena gāzes vads |  | Līnija | 27 | 3 | 1 | C |  | GAZES_VADS_VIRSZ_AUGSTSP |  |  |  | Virszemes gāzes vads, kurā spiediens ir no 3 bar līdz 12 bar. |
| 6206010700 | Maģistrālais gāzes vads |  | Līnija | 8 | 3 | 0 | C |  | GAZES_VADS_MAGISTR |  |  |  | Gāzes vads, kurš savieno gāzes krātuvi ar gāzes stacijām un kurā spiediens ir virs 12 bar. |
| 6206010800 | Maģistrālais gāzes vads (virszemes) |  | Līnija | 27 | 3 | 1 | C |  | GAZES_VADS_MAGISTR |  |  |  | Gāzes vads, kurš savieno gāzes krātuvi ar gāzes stacijām un kurā spiediens ir virs 12 bar. |
| 6206010900 | Gāzes vada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra |  | Līnija | 8 | 3 | 0 | 3 |  | GAZES_VADS_KONT |  |  |  | Cauruļvadus ar diametru 500 mm un vairāk zīmē mērogā, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju. |
| 6206011000 | Gāzes virszemes vada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra |  | Līnija | 27 | 3 | 0 | 3 |  | GAZES_VIRSZ_VADS_KONT |  |  |  | Cauruļvadus ar diametru 500 mm un vairāk zīmē mērogā, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju. |
| 6206020000 | Gāzes vada elementi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6206020100 | Gāzes skataka |  | Simbols | 27 | 3 | 1 | 1 | GZAKA | GAZES_AKA |  |  |  | Skataka paredzēta gāzes tīklu apsaimniekošanai. |
| 6206020101 | Gāzes skataka mazā |  | Simbols | 27 | 3 | 1 | 1 | GZAKAM | GAZES_AKA_MAZA |  |  |  | Skataka paredzēta gāzes tīklu apsaimniekošanai. |
| 6206020200 | Gāzes ventilis, hidroslēgs |  | Simbols | 27 | 3 | 1 | 0 | GZVENT | GAZES_VENT |  |  |  | Gāzes vadu armatūra – noslēgierīces, kontrolierīces, kondensātsavācēji. Parasti šīs ierīces atrodas tieši virs gāzes vada. |
| 6206020400 | Gāzes skatakas, ventiļa augstums |  | Teksts | 27 | 3 | 0 | 0 |  | GAZES_AKAS_VENT_H_TEXT | 1 | 0,7 | LT |  |
| 6206020500 | Gāzes skapis mazais |  | Simbols | 27 | 3 | 0 | 0 | GZSKAP | GAZES_SKAPIS |  |  |  | Metāla skapis, kurā ievietots gāzes regulēšanas punkts (ierīce, kura paredzēta spiediena samazināšanai) vai katodaizsardzības punkts. Ja tā platība ir lielāka par 2 m2, tad tā kontūras attēlo mērogā. |
| 6206020501 | Gāzes skapis lielais |  | Simbols | 27 | 3 | 0 | 0 | GZSKAPL | GAZES_SKAPIS_LIELAIS |  |  |  |  |
| 6206020600 | Gāzes vada ievads ēkā |  | Simbols | 27 | 3 | 0 | 0 | GZIEVA | GAZES_IEVADS |  |  |  | Gāzes vada redzamās daļas ievads ēkā. |
| 6206020700 | Pazemes gāzes vada gala uzmava |  | Simbols | 8 | 3 | 0 | 0 | GZUZMA | GAZES_GALA_UZMAVA |  |  |  | Orientē perpendikulāri pret gāzes vada galu. |
| 6206020900 | Pazemes gāzes vada diametra maiņa |  | Simbols | 8 | 3 | 0 | 0 | GZDIAM | GAZES_DIAM_MAINA |  |  |  |  |
| 6206021000 | Virszemes gāzes vada gala uzmava |  | Simbols | 27 | 3 | 0 | 0 | GZUZMV | GAZES_GALA_UZM_VIRSZ |  |  |  | Orientē perpendikulāri pret gāzes vada galu. |
| 6206021100 | Virszemes gāzes vada diametra maiņa |  | Simbols | 27 | 3 | 0 | 0 | GZDIAV | GAZES_DIAM_MAINA_VIRSZ |  |  |  |  |
| 6206021200 | Gāzes plūsmas virziens (pazeme) |  | Simbols | 8 | 3 | 0 | 0 | GZPLUSMA | GAZES_PLUSMAS_VIRZIENS |  |  |  |  |
| 6206021201 | Gāzes plūsmas virziens (virszeme) |  | Simbols | 27 | 3 | 0 | 0 | GZPLUSMAV | GAZES_PLUSMAS_VIRSZ_VIRZ |  |  |  |  |
| 6206021300 | Gāzes vada pazemes zemējuma punkts (metāla stienis) |  | Simbols | 8 | 3 | 0 | 0 | GZPZEMEJ | GAZES_PAZ_ZEM_PUNKTS |  |  |  |  |
| 6206021400 | Gāzes vada virszemes zemējuma punkts (kontakts pie sliedēm) |  | Simbols | 27 | 3 | 0 | 0 | GZVZEMEJ | GAZES_VIRSZ_ZEM_PUNKTS |  |  |  |  |
| 6206020800 | Gāzes tīkla palīglīnija (virszemes detalizācija) |  | Līnija | 27 | 3 | 0 | 0 |  | GAZES_PALIG_LIN |  |  |  | Gāzes virszemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi, ar simboliem neattēlojamas ierīces). |
| 6206020801 | Gāzes vada apraksts (virszemes) |  | Teksts | 27 | 3 | 0 | 0 |  | GAZES_APRAKSTS_VIRSZ | 1 | 0,7 | CB | Gāzes vada caurules materiāls, ārējais (nosacītais) diametrs. |
| 6206020802 | Gāzes tīkla palīglīnija (pazemes detalizācija) |  | Līnija | 8 | 3 | 0 | 2 |  | GAZES_PALIG_PAZ |  |  |  | Gāzes pazemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi, ar simboliem neattēlojamas ierīces). |
| 6206030000 | Gāzes vada apraksts (pazemes) |  | Teksts | 8 | 3 | 0 | 0 |  | GAZES_APRAKSTS_PAZ | 1 | 0,7 | CB | Gāzes vada caurules materiāls, ārējais (nosacītais) diametrs, caurules ieguldīšanas dziļums. |
| 6206030001 | Gāzes tīkla pazemes apraksta iznesums |  | Līnija | 8 | 3 | 0 | 0 |  | GAZES_PAZ_IZNESUMS |  |  |  |  |
| 6206030100 | Gāzes vada piesaistes līnija |  | Līnija | 33 | 3 | 0 | 0 |  | GAZES_PIESAIST_LIN |  |  |  | Tai skaitā elektroaizsardzības kabeļa un zemējuma kontūra piesaistei. Piesaistes šķērslīnijas un pagarinājuma garums no krustojuma ar komunikāciju ir 0,375 m uz katru pusi. Norāda pēc speciāla pieprasījuma. |
| 6206030101 | Gāzes vada piesaistes līnija (iznesums) |  | Līnija | 33 | 3 | 0 | 2 |  | GAZES_PIESAIST_IZNES |  |  |  | Tai skaitā elektroaizsardzības kabeļa un zemējuma kontūra piesaistei. Iznesuma, vēruma līnijas. Piesaistes šķērslīnija vietā ar komunikācijas krustojumu ir 0,75 m gara un atrodas 45o leņķī pret pamatlīniju. Norāda pēc speciāla pieprasījuma. |
| 6206030102 | Gāzes vada piesaistes svītra |  | Līnija | 33 | 3 | 0 | C |  | PIESAISTE |  |  |  | Pielieto vienas piesaistes gadījumā. Norāda pēc speciāla pieprasījuma. |
| 6206030200 | Gāzes vada piesaistes teksts |  | Teksts | 33 | 3 | 0 | 0 |  | GAZES_PIESAIST_TEXT | 1 | 0,7 | CB |  |
| 6206021200 | Gāzes vada elektroaizsardzības kabelis |  | Līnija | 8 | 3 | 0 | C |  | GAZE_KABELIS |  |  |  |  |
| 6206021201 | Gāzes vada elektroaizsardzības kabeļa savienojošā uzmava |  | Simbols | 8 | 3 | 0 | 0 | GZKABSUZM | GAZES_EL_SAV_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6206021202 | Gāzes vada elektroaizsardzības kabeļa gala uzmava |  | Simbols | 8 | 3 | 0 | 0 | GZKABGUZM | GAZES_EL_GALA_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6206021203 | Gāzes vada elektroaizsardzības kabeļa nozarojuma uzmava |  | Simbols | 8 | 3 | 0 | 0 | GZKABNUZM | GAZES_EL_NOZAR_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6206021204 | Gāzes vada zemējuma kontūrs |  | Līnija | 8 | 3 | 0 | C |  | GAZE_ZEMEJUMS |  |  |  |  |
| 6206050000 | Gāzes vada sakaru (signāla) kabelis |  | Līnija | 17 | 3 | 0 | C |  | GAZE_SAKARU |  |  |  |  |
| 6206050100 | Gāzes vada sakaru kabeļa aizsargcaurule |  | Līnija | 17 | 3 | 0 | C |  | GAZE_AIZSARGCAURULE |  |  |  | Caurule pazemes gāzes vadu un elektrokabeļu aizsargāšanai. |
| 6206050200 | Gāzes vada sakaru kabeļa savienojošā uzmava |  | Simbols | 17 | 3 | 0 | 0 | GZSAKSUZM | GAZES_SAK_SAV_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6206050300 | Gāzes vada sakaru kabeļa gala uzmava |  | Simbols | 17 | 3 | 0 | 0 | GZSAKGUZM | GAZES_SAK_GALA_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6206050400 | Gāzes vada sakaru kabeļa nozarojuma uzmava |  | Simbols | 17 | 3 | 0 | 0 | GZSAKNUZM | GAZES_SAK_NOZAR_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6206050500 | Gāzes vada sakaru kabeļa apraksts |  | Teksts | 17 | 3 | 0 | 0 |  | GAZES_SAK_APRAKSTS | 1 | 0,7 | CB |  |
| 6206021300 | Gāzes vada aizsargcaurule |  | Līnija | 8 | 3 | 0 | C |  | GAZE_AIZSARGCAURULE |  |  |  | Caurule pazemes gāzes vadu un elektrokabeļu aizsargāšanai. |
| 6206030000 | Šķidrā gāze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6206040100 | Šķidrās gāzes balons |  | Simbols | 27 | 3 | 0 | 0 | GZBALO | GAZES_BALONS |  |  |  | Tvertne sašķidrinātās gāzes glabāšanai. |
| 6206040200 | Šķidrās gāzes cisterna |  | Simbols | 27 | 3 | 0 | 0 | GZCIST | GAZES_CISTERNA |  |  |  | Attēlo neatkarīgi no reālā lieluma un izvieto atbilstoši situācijai dabā, ja tā nav speciāla būve. |
| 6206040201 | Šķidrās gāzes pazemes cisterna |  | Simbols | 8 | 3 | 0 | 2 | GZPCIST | GAZES_CISTERNA |  |  |  |  |
| 6207000000 | Naftas vadi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6207010000 | Naftas vads |  | Līnija | 57 | 77 | 0 | C |  | NAFTAS_VADS_PAZ |  |  |  |  |
| 6207040000 | Naftas vads (virszeme) |  | Līnija | 12 | 77 | 1 | C |  | NAFTAS_VADS |  |  |  |  |
| 6207010100 | Naftas vada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra |  | Līnija | 12 | 77 | 0 | 3 |  | NAFTAS_VADS_KONT |  |  |  | Cauruļvadus ar diametru 500 mm un vairāk zīmē mērogā, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju. |
| 6207040100 | Naftas virszemes vada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra |  | Līnija | 57 | 77 | 0 | 3 |  | NAFTAS_VIRSZ_VADS_KONT |  |  |  | Cauruļvadus ar diametru 500 mm un vairāk zīmē mērogā, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju. |
| 6207020000 | Naftas vada aizbīdnis |  | Simbols | 12 | 77 | 1 | 0 | NAVENT | NAFTAS_AIZBIDN |  |  |  |  |
| 6207020100 | Naftas pazemes vada gala uzmava |  | Simbols | 57 | 77 | 0 | 0 | NAUZMA | NAFTAS_PAZ_GALA_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6207020200 | Naftas virszemes vada gala uzmava |  | Simbols | 12 | 77 | 0 | 0 | NAVUZMA | NAFTAS_GALA_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6207030000 | Naftas vada palīglīnija – līnija (virszemes detalizācija) |  | Līnija | 12 | 77 | 0 | 0 |  | NAFTAS_PALIG_LIN |  |  |  | Naftas vada virszemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi, ar simboliem neattēlojamas ierīces). |
| 6207030100 | Naftas vada palīglīnija – līnija (pazemes detalizācija) |  | Līnija | 57 | 77 | 0 | 2 |  | NAFTAS_PALIG_LIN_PAZ |  |  |  | Naftas vada pazemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi, ar simboliem neattēlojamas ierīces). |
| 6207050000 | Naftas vada pazemes apraksts |  | Teksts | 57 | 77 | 0 | 0 |  | NAFTAS_PAZ_APRAKSTS | 1 | 0,7 | CB |  |
| 6207050100 | Naftas vada pazemes apraksta iznesums |  | Līnija | 57 | 77 | 0 | 0 |  | NAFTAS_PAZ_IZNESUMS |  |  |  |  |
| 6207050200 | Naftas vada apraksts |  | Teksts | 12 | 77 | 0 | 0 |  | NAFTAS_APRAKSTS | 1 | 0,7 | CB |  |
| 6208000000 | Elektroapgāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6208010000 | Gaisvadu elektrolīnija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elektrolīnija – vadu, izolatoru un nesošo konstrukciju kopums elektroenerģijas pārvadei no viena elektriskā tīkla punkta uz otru. Gaisvadu līnija – elektrolīnija, kuras vadi nostiprināti balstos uz izolatoriem noteiktā augstumā virs zemes. |
| 6208010100 | Augstsprieguma un vidēja sprieguma elektrolīnija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6208010101 | 110–330 kV augstsprieguma elektrolīnija |  | Līnija | 18 | 6 | 0 | C |  | EL_LIN_AUGSPR_110_330 |  |  |  | Gaisvadu līnijas, kuru spriegums ir 110 kV un 330 kV. |
| 6208010103 | Augstsprieguma elektrolīnijas vadu zona |  | Līnija | 18 | 6 | 0 | 2 |  | EL_LIN_VADU_ZONA |  |  |  | 110 kV un 330 kV augstsprieguma gaisvadu līniju malējo vadu projekcija uz zemes. |
| 6208010102 | 6–20 kV vidēja sprieguma elektrolīnija |  | Līnija | 18 | 6 | 0 | C |  | EL_LIN_AUGSPR_6_20 |  |  |  | Gaisvadu līnijas, kuru spriegums ir 6-10 kV un 20 kV. |
| 6208010104 | 110-330 kV augstsprieguma elektropārvades apzīmējums |  | Simbols | 18 | 6 | 0 | 0 | ELAGVADI | EL_AUGSTSPR_GAISAVADS |  |  |  |  |
| 6208010105 | 6–20 kV vidēja sprieguma elektropārvades apzīmējums |  | Simbols | 18 | 6 | 0 | 0 | ELVGVADI | EL_VIDEJASPR_GAISAVADS |  |  |  |  |
| 6208010200 | Zemsprieguma elektrolīnija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6208010200 | Zemsprieguma elektrolīnija |  | Līnija | 18 | 6 | 0 | C |  | EL_LIN_ZEMSPR |  |  |  | Gaisvadu līnija, kuras spriegums ir 0,4 kV. |
| 6208020202 | Piekarkabelis |  | Līnija | 18 | 6 | 0 | C |  | EL_PIEKARKABELIS |  |  |  |  |
| 6208020203 | Zemsprieguma elektropārvades apzīmējums |  | Simbols | 18 | 6 | 0 | 0 | ELGVADI | EL_ZEM_GAISAVADS |  |  |  |  |
| 6208020204 | Zemsprieguma elektropārvades apzīmējums abos virzienos |  | Simbols | 18 | 6 | 0 | 0 | ELGVADI2 | EL_ZEM_GAISAVADI_2 |  |  |  |  |
| 6208020205 | Zemsprieguma piekarkabeļa apzīmējums uz labo pusi |  | Simbols | 18 | 6 | 0 | 0 | ELGKABL | EL_ZEM_GAISAKAB_LAB |  |  |  |  |
| 6208020206 | Zemsprieguma piekarkabeļa apzīmējums uz kreiso pusi |  | Simbols | 18 | 6 | 0 | 0 | ELGKABK | EL_ZEM_GAISAKAB_KR |  |  |  |  |
| 6208010300 | Elektrolīniju stabi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6208010301 | Elektrolīnijas koka balsts |  | Simbols | 18 | 6 | 1 | 0 | ELKST | EL_KOKA_STABS |  |  |  |  |
| 6208010302 | Elektrolīnijas betona balsts |  | Simbols | 18 | 6 | 1 | 0 | ELBST | EL_BET_STABS |  |  |  |  |
| 6208010303 | Elektrolīnijas metāla balsts |  | Simbols | 18 | 6 | 1 | 0 | ELMST | EL_MET_STAB |  |  |  |  |
| 6208010304 | Betona balsts augstsprieguma elektrolīnijām |  | Simbols | 18 | 6 | 1 | 0 | ELABST | EL_AUG_BET_STABS |  |  |  |  |
| 6208010305 | Fermveida balsts augstsprieguma elektrolīnijām |  | Simbols | 18 | 6 | 0 | 0 | ELFERM | EL_FERMV_STABS |  |  |  |  |
| 6208010310 | Fermveida balsts elektrolīnijām |  | Simbols | 18 | 6 | 0 | 0 | ELFERMZ | EL_FERMV_STABS_MAZAIS |  |  |  |  |
| 6208010306 | „A”, „V”, trīskāju, četrkāju tipa balstu savienojuma līnija |  | Līnija | 18 | 6 | 0 | 2 |  | EL_STAB_LIN |  |  |  | Savieno savstarpēji saistītus stabus, kuri veido balsta konstrukciju. |
| 6208010311 | Elektrolīnijas balstu pamatu līnija |  | Līnija | 18 | 6 | 0 | 0 |  | EL_STAB_PAM_LIN |  |  |  | Savieno savstarpēji saistītus stabus, kuri veido balsta konstrukciju. |
| 6208010307 | Elektrolīnijas stutes stabs |  | Līnija | 18 | 6 | 0 | C |  | EL_STUT_STAB_LIN |  |  |  | Noteiktas formas balstkonstrukcija no koka, dzelzsbetona vai metāla, kas kompensē galvenajam balstam pielikto radiālo slodzi, ko rada elektrolīnijas vadi. |
| 6208010308 | Elektrolīnijas balsta atsaite |  | Līnija | 18 | 6 | 0 | C |  | EL_ATSAITE |  |  |  |  |
| 6208010309 | Elektrolīnijas vadu skaits, augstums |  | Teksts | 18 | 6 | 0 | 0 |  | EL_VADU_AUGST_TEXT | 1 | 0,7 | CB | Vadu skaitu un spriegumu norāda obligāti. |
| 6208010310 | Elektrolīnijas balsta atsaites līnija |  | Līnija | 18 | 6 | 0 | 0 |  | EL_ATSAITES_LINIJA |  |  |  |  |
| 6208010311 | Elektrolīnijas balsta atsaites enkurs |  | Simbols | 18 | 6 | 0 | 0 | ELENKURS |  |  |  |  |  |
| 6208010312 | Elektrolīnijas balsta stutes stabs |  | Simbols | 18 | 6 | 0 | 0 | ELSTUTE |  |  |  |  |  |
| 6208020000 | Elektrolīnijas kabeļi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6208020100 | Augstsprieguma elektrokabeļi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6208020101 | 110–330 kV augstsprieguma elektrokabelis |  | Līnija | 61 | 11 | 0 | C |  | EL_KAB_AUGSPR_110_330 |  |  |  |  |
| 6208020102 | 6–20 kV vidēja sprieguma elektrokabelis |  | Līnija | 61 | 11 | 0 | C |  | EL_KAB_AUGSPR_6_20 |  |  |  |  |
| 6208020103 | Augstsprieguma un vidēja sprieguma elektrokabeļa apraksts |  | Teksts | 61 | 11 | 0 | 0 |  | EL_KAB_AUGSTSPR_TEXT | 1 | 0,7 | CB | Kabeļu augstums, spriegums, piederība. |
| 6208020412 | Augstsprieguma un vidēja sprieguma kabeļa apraksta iznesums |  | Līnija | 61 | 11 | 0 | 0 |  | EL_AUGSPR_IZNESUMS |  |  |  |  |
| 6208020200 | Zemsprieguma elektrokabelis |  | Līnija | 7 | 132 | 0 | C |  | EL_KAB_ZEMSPR |  |  |  |  |
| 6208020409 | Zemsprieguma elektrokabeļa apraksts |  | Teksts | 7 | 132 | 0 | 0 |  | EL_KAB_ZEMSPR_TEXT | 1 | 0,7 | CB | Kabeļu augstums, spriegums, piederība. |
| 6208020413 | Zemsprieguma kabeļa apraksta iznesums |  | Līnija | 7 | 132 | 0 | 0 |  | EL_ZEMSPR_IZNESUMS |  |  |  |  |
| 6208020400 | Kabeļu papildelementi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6208020401 | Zemsprieguma elektrokabeļa savienojošā uzmava |  | Simbols | 7 | 132 | 0 | 0 | ELSUZM | ELEKT_SAVIEN_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6208020414 | Zemsprieguma elektrokabeļa gala uzmava |  | Simbols | 7 | 132 | 0 | 0 | ELGUZM | ELEKT_GALA_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6208020415 | Zemsprieguma elektrokabeļa nozarojuma uzmava |  | Simbols | 7 | 132 | 0 | 0 | ELNUZM | ELEKT_NOZAROJ_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6208020416 | Augstsprieguma un vidēja sprieguma elektrokabeļa savienojošā uzmava |  | Simbols | 61 | 11 | 0 | 0 | ELASUZM | ELEKT_AUGSPR_SAVIEN_UZM |  |  |  |  |
| 6208020417 | Augstsprieguma un vidēja sprieguma elektrokabeļa gala uzmava |  | Simbols | 61 | 11 | 0 | 0 | ELAGUZM | ELEKT_AUGSPR_GALA_UZM |  |  |  |  |
| 6208020405 | Zemsprieguma elektrokabeļa aizsargcaurule |  | Līnija | 7 | 132 | 0 | C |  | EL_AIZSARGCAURULE |  |  |  | Caurule pazemes elektrokabeļu aizsargāšanai un to izvadīšanai zem inženierbūvēm. |
| 6208020418 | Augstsprieguma un vidēja sprieguma elektrokabeļa aizsargcaurule |  | Līnija | 61 | 11 | 0 | C |  | EL_AUGSPR_AIZSARGC |  |  |  | Caurule pazemes elektrokabeļu aizsargāšanai un to izvadīšanai zem inženierbūvēm. |
| 6208020419 | Elektrokabeļa zemējuma kontūrs |  | Līnija | 7 | 132 | 0 | C |  | ZEMEJUMS |  |  |  |  |
| 6208020420 | Elektrokabeļu pazemes zemējuma punkts (metāla stienis) |  | Simbols | 7 | 132 | 0 | 0 | ELPZEMEJ | EL_PAZ_ZEM_PUNKTS |  |  |  |  |
| 6208020421 | Elektrokabeļu virszemes zemējuma punkts (kontakts pie sliedēm) |  | Simbols | 18 | 132 | 0 | 0 | ELVZEMEJ | EL_VIRSZ_ZEM_PUNKTS |  |  |  |  |
| 6208020406 | Elektrokabeļa skataka |  | Simbols | 18 | 132 | 1 | 0 | ELAKA | ELEKT_AKA |  |  |  |  |
| 6208020407 | Elektrokabeļa skatakas augstums |  | Teksts | 18 | 132 | 0 | 0 |  | EL_KAB_AKAS_H_TEXT | 1 | 0,7 | LT |  |
| 6208020408 | Zemsprieguma elektrokabeļa ievada redzamā daļa |  | Simbols | 18 | 132 | 0 | 0 | ELEKTR | ELEKTR_IEVADS |  |  |  |  |
| 6208020422 | Augstsprieguma un vidēja sprieguma elektrokabeļa ievada redzamā daļa |  | Simbols | 18 | 11 | 0 | 0 | ELASPR | ELEKTR_AUGSPR_IEVADS |  |  |  |  |
| 6208020410 | Zemsprieguma elektrokabeļa piesaistes teksts |  | Teksts | 33 | 132 | 0 | 0 |  | EL_KAB_PIES_TEXT | 1 | 0,7 | CB |  |
| 6208020411 | Zemsprieguma elektrokabeļa piesaistes svītra |  | Līnija | 33 | 132 | 0 | 0 |  | KAB_PIE_LIN |  |  |  | Piesaistes šķērslīnijas un pagarinājuma garums no krustojuma ar komunikāciju ir 0,375 m uz katru pusi. |
| 6208020423 | Zemsprieguma elektrokabeļa piesaistes svītra (iznesums) |  | Līnija | 33 | 132 | 0 | 2 |  | KAB_PIE_LIN_IZN |  |  |  | Iznesuma, vēruma līnijas. Piesaistes šķērslīnija vietā ar komunikācijas krustojumu ir 0,75 m gara un atrodas 45o leņķī pret pamatlīniju. |
| 6208020424 | Zemsprieguma elektrokabeļa piesaistes svītra |  | Līnija | 33 | 132 | 0 | C |  | PIESAISTE |  |  |  | Pielieto vienas piesaistes gadījumā. |
| 6208020425 | Augstsprieguma un vidēja sprieguma elektrokabeļa piesaistes teksts |  | Teksts | 33 | 11 | 0 | 0 |  | EL_AUGSPR_KAB_PIES_TEXT | 1 | 0,7 | CB |  |
| 6208020426 | Augstsprieguma un vidēja sprieguma elektrokabeļa piesaistes svītra |  | Līnija | 33 | 11 | 0 | 0 |  | KAB_PIE_LIN |  |  |  | Piesaistes šķērslīnijas un pagarinājuma garums no krustojuma ar komunikāciju ir 0,375 m uz katru pusi. |
| 6208020427 | Augstsprieguma un vidēja sprieguma elektrokabeļa piesaistes svītra (iznesums) |  | Līnija | 33 | 11 | 0 | 2 |  | KAB_PIE_LIN_IZN |  |  |  | Iznesuma, vēruma līnijas. Piesaistes šķērslīnija vietā ar komunikācijas krustojumu ir 0,75 m gara un atrodas 45o leņķī pret pamatlīniju. |
| 6208020428 | Augstsprieguma un vidēja sprieguma elektrokabeļa piesaistes svītra |  | Līnija | 33 | 11 | 0 | C |  | PIESAISTE |  |  |  | Pielieto vienas piesaistes gadījumā. |
| 6208030000 | Zemsprieguma elektropalīglīnijas (virszemes detalizācijai) |  | Līnija | 18 | 132 | 0 | 0 |  | EL_PALIG_LIN |  |  |  | Zemsprieguma elektrobūvju virszemes detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi, ar simboliem neattēlojamas ierīces). |
| 6208030100 | Zemsprieguma elektropalīglīnijas (pazemes detalizācijai) |  | Līnija | 7 | 132 | 0 | 2 |  | EL_PALIG_PAZ |  |  |  | Zemsprieguma elektrobūvju pazemes detalizētai attēlošanai mērogā. |
| 6208030200 | Augstsprieguma un vidēja sprieguma elektropalīglīnijas (virszemes detalizācijai) |  | Līnija | 18 | 11 | 0 | 0 |  | EL_AUGSPR_PALIG_LIN |  |  |  | Augstsprieguma un vidēja sprieguma elektrobūvju virszemes detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi, ar simboliem neattēlojamas ierīces). |
| 6208030300 | Augstsprieguma un vidēja sprieguma elektropalīglīnijas (pazemes detalizācijai) |  | Līnija | 61 | 11 | 0 | 2 |  | EL_AUGSPR _PALIG_PAZ |  |  |  | Augstsprieguma un vidēja sprieguma elektrobūvju pazemes detalizētai attēlošanai mērogā. |
| 6208040000 | Elektrosadales punkti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6208040101 | Transformatora apakšstacija, transformatora punkts (TA, TP) |  | Līnija | 18 | 132 | 1 | 0 |  | EL_TRANSF_LIN |  |  |  | Konteinerveida transformatori mērogā. Orientē atbilstoši situācijai dabā. |
| 6208040200 | Sadales skapji, cilpkastes |  | Simbols | 18 | 132 | 0 | 0 | ELSKAP | ELEKTR_SKAPIS |  |  |  | Orientē atbilstoši situācijai dabā. |
| 6208040300 | Ievads ēkā (uzskaites sadales skapis) |  | Simbols | 18 | 132 | 0 | 0 | ELSKAM | ELEKTR_SKAPIS_MAZAIS |  |  |  |  |
| 6208040400 | Elektrosadales skapju (TP, TA) nosaukumi, Nr. |  | Teksts | 18 | 132 | 0 | 0 |  | EL_SAD_TP_NOS_NR | 1 | 1 | CB |  |
| 6208050000 | Elektroapgādes sakaru tīkli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6208050100 | Augstsprieguma elektrotīkla optiskais sakaru kabelis |  | Līnija | 17 | 11 | 0 | C |  | TEL_KAB_OPT |  |  |  |  |
| 6208050200 | Vidēja sprieguma elektrotīkla sakaru kabelis |  | Līnija | 17 | 11 | 0 | C |  | TEL_KAB |  |  |  |  |
| 6208050300 | Elektrotīklu telefona kanalizācija |  | Līnija | 43 | 11 | 0 | C |  | TEL_KAN |  |  |  | Kanāls vai kanālu apvienojums, kurš paredzēts sakaru kabeļu izvietošanai. Jāattēlo kā viena līnija neatkarīgi no kanālu skaita. |
| 6208050400 | Elektrotīkla sakaru kabeļu apraksts |  | Teksts | 17 | 11 | 0 | 0 |  | EL_SAK_KAB_TEKSTS | 1 | 0,7 | CB |  |
| 6208050501 | Elektrotīklu sakaru apraksta iznesums |  | Līnija | 49 | 11 | 0 | 0 |  | EL_SAK_VIRSZ_IZNES |  |  |  |  |
| 6208050500 | Elektrotīklu telefona kanalizācijas palīglīnija |  | Līnija | 43 | 11 | 0 | 0 |  | EL_SAK_KAN_PAL_LIN |  |  |  |  |
| 6208050600 | Elektrotīkla sakaru kanalizācijas apraksts |  | Teksts | 43 | 11 | 0 | 0 |  | EL__SAK_KAN_TEKSTS | 1 | 0,7 | CB |  |
| 6208050700 | Elektrotīkla sakaru kanalizācijas gala uzmava |  | Simbols | 43 | 11 | 0 | 0 | ELKGUZM | EL_SAK_KAN_GALA_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6208050701 | Elektrotīkla sakaru kanalizācijas nozarojuma uzmava |  | Simbols | 43 | 11 | 0 | 0 | ELKNUZM | EL_SAK_KAN_NOZAR_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6208050800 | Elektrotīkla sakaru kanalizācijas aka |  | Simbols | 49 | 11 | 1 | 0 | ELSKAKA | EL_SAK_KAN_AKA |  |  |  |  |
| 6208050801 | Elektrotīkla sakaru kanalizācijas akas apraksts |  | Teksts | 49 | 11 | 0 | 0 |  | EL_SAK_KAN_AKAS_TEKSTS | 1 | 0,7 | LT |  |
| 6208050900 | Elektrotīkla sakaru kabeļa aizsargcaurule |  | Līnija | 17 | 11 | 0 | C |  | TEL_KAB_AIZSARGCAURULE |  |  |  |  |
| 6208051000 | Elektrotīkla sakaru kanalizācijas aizsargcaurule |  | Līnija | 43 | 11 | 0 | C |  | TEL_KAN_AIZSARGC |  |  |  |  |
| 6208051100 | Elektrotīkla sakaru kabeļu savienojošā uzmava |  | Simbols | 17 | 11 | 0 | 0 | ELSAKSUZM | EL_SAK_SAVIEN_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6208051101 | Elektrotīkla sakaru kabeļu gala uzmava |  | Simbols | 17 | 11 | 0 | 0 | ELSAKGUZM | EL_SAK_GALA_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6208051102 | Elektrotīkla sakaru kabeļu nozarojuma uzmava |  | Simbols | 17 | 11 | 0 | 0 | ELSAKNUZM | EL_SAK_NOZAROJ_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6208060000 | Luksoforu tīkli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6208060100 | Luksoforu kabelis |  | Līnija | 7 | 20 | 0 | C |  | EL_KAB_ZEMSPR |  |  |  |  |
| 6208060200 | Luksoforu kabeļu apraksts |  | Teksts | 7 | 20 | 0 | 0 |  | LUKS_KAB_TEXT | 1 | 0,7 | CB | Kabeļu augstums, spriegums, piederība. |
| 6208060300 | Luksoforu kabeļu savienojošā uzmava |  | Simbols | 7 | 20 | 0 | 0 | LUKSSUZM | LUKS_KAB_SAVIEN_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6208060301 | Luksoforu kabeļu gala uzmava |  | Simbols | 7 | 20 | 0 | 0 | LUKSGUZM | LUKS_KAB_GALA_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6208060302 | Luksoforu kabeļu nozarojuma uzmava |  | Simbols | 7 | 20 | 0 | 0 | LUKSNUZM | LUKS_KAB_NOZAR_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6208060303 | Luksoforu kabeļa piesaistes svītra |  | Līnija | 33 | 20 | 0 | 0 |  | LUKS_KAB_PIES_LIN |  |  |  | Piesaistes šķērslīnijas un pagarinājuma garums no krustojuma ar komunikāciju ir 0,375 m uz katru pusi. |
| 6208060304 | Luksoforu kabeļa piesaistes svītra (iznesums) |  | Līnija | 33 | 20 | 0 | 2 |  | LUKS_KAB_PIES_LIN_IZN |  |  |  | Iznesuma, vēruma līnijas. Piesaistes šķērslīnija vietā ar komunikācijas krustojumu ir 0,75 m gara un atrodas 45o leņķī pret pamatlīniju. |
| 6208060305 | Luksoforu kabeļa piesaistes svītra |  | Līnija | 33 | 20 | 0 | C |  | PIESAISTE |  |  |  | Pielieto vienas piesaistes gadījumā. |
| 6208060306 | Luksoforu kabeļa piesaistes teksts |  | Teksts | 33 | 20 | 0 | 0 |  | LUKS_KAB_PIES_TEXT | 1 | 0,7 | CB |  |
| 6209000000 | Apgaismojuma saimniecība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6209010000 | Apgaismes elektrolīnija |  | Līnija | 44 | 10 | 0 | C |  | APG_EL_LIN |  |  |  | Vadu skaitu un spriegumu norāda obligāti. |
| 6209220000 | Apgaismes piekarkabelis |  | Līnija | 44 | 10 | 0 | C |  | APG_PIEKARKAB |  |  |  |  |
| 6209230000 | Apgaismes elektrolīniju un citu elementu apraksts |  | Teksts | 44 | 10 | 0 | 0 |  | APGAISM_LIN_APRAKSTS | 1 | 0,7 | CB | Vadu skaitu un spriegumu norāda obligāti. |
| 6209240000 | Apgaismes gaisvadu līnijas apzīmējums |  | Simbols | 44 | 10 | 0 | 0 | APGVADI | APG_GAISAVADI |  |  |  |  |
| 6209240100 | Apgaismes gaisvadu līnijas apzīmējums divos virzienos |  | Simbols | 44 | 10 | 0 | 0 | APGVAD2 | APG_GAISAVADI_2 |  |  |  |  |
| 6209240200 | Apgaismes piekarkabeļa apzīmējums uz labo pusi |  | Simbols | 44 | 10 | 0 | 0 | APGKABL | APG_GAISAKAB_LAB |  |  |  |  |
| 6209240300 | Apgaismes piekarkabeļa apzīmējums uz kreiso pusi |  | Simbols | 44 | 10 | 0 | 0 | APGKABK | APG_GAISAKAB_KR |  |  |  |  |
| 6209180000 | Apgaismes tīkla palīglīnija (virszemes detalizācija) |  | Līnija | 44 | 10 | 0 | 0 |  | APGAISM_PALIG_LIN |  |  |  |  |
| 6209030000 | Apgaismes sadales skapis |  | Simbols | 44 | 10 | 0 | 0 | APSKAP | APGAISM_SKAPIS |  |  |  | Orientē atbilstoši situācijai dabā. |
| 6209040000 | Apgaismes sadales skapis (mazais) |  | Simbols | 44 | 10 | 0 | 0 | APGSKM | APGAISM_SKAPIS_MAZAIS |  |  |  |  |
| 6209050000 | Dekoratīvā lampa |  | Simbols | 44 | 10 | 0 | 0 | APDLAM | APGAISM_DEK_LAMPA |  |  |  | Attēlo apgaismojuma saimniecības pārziņā esošas laternas dārzos, skvēros un parkos. |
| 6209060000 | Apgaismes stabs ar lampu |  | Simbols | 44 | 10 | 0 | 0 | APLAMP | APGAISM_LAMPA |  |  |  | Attēlo apgaismojuma saimniecības pārziņā esošas laternas. Apzīmējums jāsavieto ar attiecīgā staba (koka, metāla, betona u.c.) apzīmējumu. Pie ēku sienām piekārtās laternas plānos neparāda. |
| 6209040300 | Apgaismes stabs ar vairākām lampām |  | Simbols | 44 | 10 | 0 | 0 | APLAM2 | APGAISM_LAMPA2 |  |  |  | Attēlo apgaismojuma saimniecības pārziņā esošas laternas. Apzīmējums jāsavieto ar attiecīgā staba (koka, metāla, betona u.c.) apzīmējumu |
| 6209040400 | Piekaru lampa |  | Simbols | 44 | 10 | 0 | 0 | APLAMPIE | APGAISM_PIEKARLAMP |  |  |  | Attēlo apgaismojuma saimniecības pārziņā esošas piekārtās laternas. |
| 6209040500 | Starmetis uz staba |  | Simbols | 44 | 10 | 0 | 0 | APSTAR | APGAISM_STARM_STABA |  |  |  |  |
| 6209040600 | Starmetis uz zemes |  | Simbols | 44 | 10 | 0 | 0 | APSTARZ | APGAISM_STAR_ZEME |  |  |  |  |
| 6209040700 | Apgaismes lampa seguma līmenī |  | Simbols | 44 | 10 | 0 | 0 | APLAMPZ | APGAISM_STAR_ZEME |  |  |  | Attēlo seguma vai zemes līmenī apgaismojuma saimniecības pārziņā esošas lampas. |
| 6209050100 | Apgaismes koka balsts |  | Simbols | 44 | 10 | 1 | 0 | APGKST | APG_KOKA_STABS |  |  |  |  |
| 6209050200 | Apgaismes betona balsts |  | Simbols | 44 | 10 | 1 | 0 | ABGBST | APG_BET_STABS |  |  |  |  |
| 6209050300 | Apgaismes metāla balsts |  | Simbols | 44 | 10 | 1 | 0 | APGMST | APG_MET_STABS |  |  |  |  |
| 6209050400 | Apgaismes fermveida balsts |  | Simbols | 44 | 10 | 0 | 0 | APGFERM | APG_KOKA_STABS |  |  |  |  |
| 6209250000 | Apgaismes kabeļa ievada redzamā daļa |  | Simbols | 44 | 10 | 0 | 0 | APIEVA | APG_KAB_IEVADS |  |  |  |  |
| 6209240100 | Apgaismes stutes stabs |  | Līnija | 44 | 10 | 0 | C |  | APG_STUT_STAB_LIN |  |  |  | Noteiktas formas balstkonstrukcija no koka, dzelzsbetona vai metāla, kas kompensē galvenajam balstam pielikto radiālo slodzi, ko rada apgaismes elektrolīnijas vadi. |
| 6209240200 | Apgaismes stabu atsaite |  | Līnija | 44 | 10 | 0 | C |  | APG_ATSAITE |  |  |  |  |
| 6209240201 | Apgaismes stabu atsaites līnija |  | Līnija | 44 | 10 | 0 | 0 |  | APG_ATSAITES_LINIJA |  |  |  |  |
| 6209240202 | Apgaismes stabu atsaites enkurs |  | Simbols | 44 | 10 | 0 | C | APGENKURS |  |  |  |  |  |
| 6209240101 | Apgaismes stutes stabs |  | Simbols | 44 | 10 | 0 | C | APGSTUTE |  |  |  |  |  |
| 6209020000 | Apgaismes kabelis |  | Līnija | 45 | 10 | 0 | C |  | APG_EL_KAB |  |  |  |  |
| 6209160000 | Apgaismes kabeļa savienojošā uzmava |  | Simbols | 45 | 10 | 0 | 0 | APSUZM | APG_SAVIEN_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6209160100 | Apgaismes kabeļa gala uzmava |  | Simbols | 45 | 10 | 0 | 0 | APGUZM | APG_GALA_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6209160200 | Apgaismes kabeļa nozarojuma uzmava |  | Simbols | 45 | 10 | 0 | 0 | APNUZM | APG_NOZAR_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6209020100 | Apgaismes kabeļa aizsargcaurule |  | Līnija | 45 | 10 | 0 | C |  | APG_KAB_AIZSARGCAURULE |  |  |  | Caurule pazemes apgaismes elektrokabeļu aizsargāšanai un to izvadīšanai zem inženierbūvēm. |
| 6209250000 | Apgaismes tīkla pazemes apraksts (iznesums) |  | Līnija | 45 | 10 | 0 | 0 |  | APGAISM_PAZ_IZNESUMS |  |  |  |  |
| 6209260000 | Apgaismes tīkla palīglīnija (pazemes detalizācija) |  | Līnija | 45 | 10 | 0 | 2 |  | APGAISM_PALIG_PAZ |  |  |  |  |
| 6209080000 | Apgaismes apraksts |  | Teksts | 45 | 10 | 0 | 0 |  | APGAISM_APRAKSTS | 1 | 0,7 | CB |  |
| 6209210000 | Apgaismes kabeļa piesaistes svītra |  | Līnija | 33 | 10 | 0 | 0 |  | APGAISM_KAB_PIES_LIN |  |  |  | Piesaistes šķērslīnijas un pagarinājuma garums no krustojuma ar komunikāciju ir 0,375 m uz katru pusi. |
| 6209210100 | Apgaismes kabeļa piesaistes svītra (iznesums) |  | Līnija | 33 | 10 | 0 | 2 |  | APGAISM_KAB_PIES_LIN_IZN |  |  |  | Iznesuma, vēruma līnijas. Piesaistes šķērslīnija vietā ar komunikācijas krustojumu ir 0,75 m gara un atrodas 45o leņķī pret pamatlīniju. |
| 6209210200 | Apgaismes kabeļa piesaistes svītra |  | Līnija | 33 | 10 | 0 | C |  | PIESAISTE |  |  |  | Pielieto vienas piesaistes gadījumā. |
| 6209020200 | Apgaismes kabeļa piesaistes teksts |  | Teksts | 33 | 10 | 0 | 0 |  | APGAISM_KAB_PIES_TEXT | 1 | 0,7 | CB |  |
| 6210000000 | Telekomunikācijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6210010000 | Telefona kabelis |  | Līnija | 17 | 1 | 0 | C |  | TEL_KAB |  |  |  | Izolētu vadu apkopojums dažādu veidu apvalkos. Paredzēts informācijas pārvadei un ieguldīts gruntī noteiktā dziļumā. |
| 6210020000 | Telefona kanalizācija |  | Līnija | 43 | 1 | 0 | C |  | TEL_KAN |  |  |  | Kanāls vai kanālu apvienojums, kurš paredzēts sakaru kabeļu izvietošanai. Jāattēlo kā viena līnija neatkarīgi no kanālu skaita. |
| 6210030000 | Gaisvadu telefona līnija (piekarkabelis) |  | Līnija | 49 | 82 | 0 | C |  | TEL_GAISV_LIN_KAB |  |  |  |  |
| 6210030100 | Gaisvadu telefona līnijas apzīmējums |  | Simbols | 49 | 82 | 0 | 0 | TELGKAB | TEL_GAISV_LIN |  |  |  |  |
| 6210050000 | Telekomunikāciju elementi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6210050901 | Telefona koka balsts |  | Simbols | 49 | 82 | 0 | 0 | TELKST | TEL_KOKA_STABS |  |  |  |  |
| 6210050902 | Telefona betona balsts |  | Simbols | 49 | 82 | 0 | 0 | TELBST | TEL_BET_STABS |  |  |  |  |
| 6210050903 | Telefona metāla balsts |  | Simbols | 49 | 82 | 0 | 0 | TELMST | TEL_MET_STABS |  |  |  |  |
| 6210050904 | Telefonlīnijas stutes staba līnija |  | Līnija | 49 | 82 | 0 | C |  | TEL_STUT_STAB_LIN |  |  |  |  |
| 6210050905 | Telefonlīnijas balsta atsaite |  | Līnija | 49 | 82 | 0 | C |  | TEL_ATSAITE |  |  |  | Metāla trose, kas paredzēta sakaru līnijas vadu radītās, balstam pieliktās radiālās slodzes kompensēšanai. |
| 6210050906 | Telefonlīnijas balstu savienojuma līnija |  | Līnija | 49 | 82 | 0 | 2 |  | TEL_STAB_LIN |  |  |  | Savieno savstarpēji saistītus stabus, kuri veido balsta konstrukciju. |
| 6210050907 | Telefonlīnijas gaisvadu apraksts |  | Teksts | 49 | 82 | 0 | 0 |  | TEL_GVADU_APRAKSTS | 1 | 0,7 | CB | Jāuzrāda vadu skaits. |
| 6210050908 | Telefonlīnijas apraksta iznesums |  | Līnija | 49 | 82 | 0 | 0 |  | TEL_TEKSTA_IZNESUMS |  |  |  |  |
| 6210050909 | Telefonlīnijas atsaites līnija |  | Līnija | 49 | 82 | 0 | 0 |  | TEL_STUT_STAB_LIN |  |  |  |  |
| 6210050910 | Telefonlīnijas atsaites enkurs |  | Simbols | 49 | 82 | 0 | 0 | TELENKUTS |  |  |  |  |  |
| 6210050911 | Telefonlīnijas stutes stabs |  | Simbols | 49 | 82 | 0 | 0 | TELSTUTE |  |  |  |  |  |
| 6210050100 | Taksofona kabīne |  | Simbols | 49 | 1 | 0 | 0 | TLBUD | TELEF_BUDA |  |  |  | Vieglas konstrukcijas celtne, norobežojums telefona sarunām. |
| 6210050200 | Taksofons |  | Simbols | 49 | 1 | 0 | 0 | TLTAKS | TELEF_TAKSOFONS |  |  |  | Pie sienas nostiprināta norobežota konstrukcija telefona sarunām. |
| 6210050300 | Telefona kanalizācijas aka |  | Simbols | 49 | 1 | 1 | 0 | TELAKA | TELEF_AKA |  |  |  |  |
| 6210050300 | Telefona kanalizācijas aka (kvadrātveida) |  | Simbols | 49 | 1 | 1 | 0 | TELAKAKV | TELEF_AKA_KVADR |  |  |  |  |
| 6210050301 | Telefona kanalizācijas akas augstuma teksts |  | Teksts | 49 | 1 | 0 | 0 |  | TEL_AKAS_H_TEXT | 1 | 0,7 | LT |  |
| 6210050400 | Telefona sadales kaste |  | Simbols | 49 | 1 | 0 | 0 | TLSKAM | TELEF_SKAPIS_MAZAIS |  |  |  |  |
| 6210050500 | Telefona sadales skapis |  | Simbols | 49 | 1 | 0 | 0 | TLSKAP | TELEF_SKAPIS |  |  |  | Orientē atbilstoši situācijai dabā. |
| 6210051000 | Telekomunikāciju kabeļa ievada redzamā daļa |  | Simbols | 49 | 1 | 0 | 0 | TLIEVA | TELEFONA_IEVADS |  |  |  |  |
| 6210010100 | Telefona kabeļa aizsargcaurule |  | Līnija | 17 | 1 | 0 | C |  | TEL_KAB_AIZSARGCAURULE |  |  |  | Caurule pazemes telefonkabeļu aizsargāšanai un to izvadīšanai zem inženierbūvēm. |
| 6210010101 | Sakaru kanalizācijas aizsargcaurule |  | Līnija | 43 | 1 | 0 | C |  | TEL_KAN_AIZSARGC |  |  |  | Kanāls vai kanālu apvienojums, kurš paredzēts optisko sakaru kabeļu izvietošanai. Jāattēlo kā viena līnija neatkarīgi no kanālu skaita. |
| 6210010102 | Sakaru tīkla palīglīnija (virszemes detalizācija) |  | Līnija | 49 | 1 | 0 | 0 |  | SAK_TIKLA_PALIGL |  |  |  | Sakaru tīkla virszemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi, ar simboliem neattēlojamas ierīces). |
| 6210010103 | Sakaru tīkla pazemes apraksta iznesums |  | Līnija | 17 | 1 | 0 | 0 |  | SAK_TIKLA_IZNESUMS |  |  |  |  |
| 6210010104 | Sakaru tīkla palīglīnija (pazemes detalizācija) |  | Līnija | 43 | 1 | 0 | 2 |  | SAK_TIKLA_PALIGL_PAZ |  |  |  | Sakaru tīkla pazemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi, ar simboliem neattēlojamas ierīces). |
| 6210010300 | Telefona kabeļa apraksts |  | Teksts | 17 | 1 | 0 | 0 |  | TEL_KAB_APRAKSTS | 1 | 0,7 | CB |  |
| 6210050600 | Telefona kanalizācijas apraksts |  | Teksts | 43 | 1 | 0 | 0 |  | TEL_KAN_APRAKSTS | 1 | 0,7 | CB | Jāuzrāda tikai augstākā kanāla augstums. |
| 6210050700 | Kanālu izvietojums telefona kanalizācijā |  | Teksts | 43 | 1 | 0 | 0 |  | TELEF_KANALU_IZVIET | 1 | 0,7 1,0 | LB | Kabeļu kanalizācijas profili jāuzrāda katram posmam. Ja viena posma robežās mainās profils, tad arī šīm izmaiņām ir jābūt parādītām. Tiek orientēts perpendikulāri pret kanālu izvietojuma līniju. Kanālu apzīmējumam izmanto burta „o” mazo literu. Lielam kanālam izmanto fonta izmēru 1.0. |
| 6210050702 | Kanālu izvietojums telefona kanalizācijā |  | Līnijas | 43 | 1 | 0 | 0 |  | TEL_KANAL_LIN |  |  |  | Nepieciešamības gadījumā kanālu apzīmējumam izmanto apļa līniju (aizpildītam kanālam – aizkrāsotu). Mērogā 1:500 parastiem kanāliem izmanto apli ar diametru 0,45 m, bet lieliem kanāliem – 0,65 m. |
| 6210050800 | Līnija kanāla izvietojuma norādīšanai telefona kanalizācijā |  | Līnijas | 43 | 1 | 0 | 0 |  | TEL_KANAL_LIN |  |  |  | Orientē perpendikulāri pret telefona kanalizāciju. |
| 6210050701 | Kanālu izvietojums telefona kabeļu aizsargcaurulēm |  | Teksts | 17 | 1 | 0 | 0 |  | TEL_KAB_KAN_IZV_TEKSTS | 1 | 0,7 | LB | Tiek orientēts perpendikulāri pret aizsargcaurules izvietojuma līniju. Kanālu apzīmējumam izmanto burta „o” mazo literu. |
| 6210050801 | Līnija kanāla izvietojuma norādīšanai telefona kabeļu aizsargcaurulēm |  | Līnijas | 17 | 1 | 0 | 0 |  | TEL_KAB__IZVIET_LIN |  |  |  | Orientē perpendikulāri pret telefona kabeļa aizsargcauruli. |
| 6210041100 | Sakaru kabeļa savienojošā uzmava |  | Simbols | 17 | 1 | 0 | 0 | TLSUZM | TEL_SAVIEN_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6210041101 | Sakaru kabeļa gala uzmava |  | Simbols | 17 | 1 | 0 | 0 | TLGUZM | TEL_GALA_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6210041102 | Sakaru kabeļa nozarojuma uzmava |  | Simbols | 17 | 1 | 0 | 0 | TLNUZM | TEL_NOZAR_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6210041103 | Telefona kanalizācijas gala uzmava |  | Simbols | 43 | 1 | 0 | 0 | TKGUZM | TEL_KANAL_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6210041104 | Telefona kanalizācijas nozarojuma uzmava |  | Simbols | 43 | 1 | 0 | 0 | TKNUZM | TEL_KANAL_NOZ_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6210041105 | Sakaru kabeļa pazemes zemējuma punkts (metāla stienis) |  | Simbols | 17 | 1 | 0 | 0 | TLPZEMEJ | TEL_PAZ_ZEM_PUNKTS |  |  |  |  |
| 6210041106 | Sakaru kabeļa virszemes zemējuma punkts (kontakts pie sliedēm) |  | Simbols | 49 | 1 | 0 | 0 | TLVZEMEJ | TL_VIRSZ_ZEM_PUNKTS |  |  |  |  |
| 6210041107 | Sakaru kabeļa zemējuma kontūrs |  | Līnija | 17 | 1 | 0 | C |  | ZEMEJUMS |  |  |  |  |
| 6210051000 | Telefona signāla atjaunotājs |  | Simbols | 49 | 1 | 0 | 0 | NRP | TEL_SIGN_ATJ |  |  |  | Ierīce, kas signālu no sakaru līnijas uztver, apstrādā un pārraida tālāk. |
| 6210010400 | Kabeļu piesaistes teksts |  | Teksts | 33 | 1 | 0 | 0 |  | TEL_KAB_PIES_TEXT | 1 | 0,7 | CB | Norāda pēc speciāla pieprasījuma. |
| 6210010500 | Kabeļu piesaistes svītra |  | Līnija | 33 | 1 | 0 | 0 |  | TEL_KAB_PIES_LIN |  |  |  | Piesaistes šķērslīnijas un pagarinājuma garums no krustojuma ar komunikāciju ir 0,375 m uz katru pusi. |
| 6210010501 | Kabeļu piesaistes svītra (iznesums) |  | Līnija | 33 | 1 | 0 | 2 |  | TEL_KAB_PIES_LIN_IZN |  |  |  | Iznesuma, vēruma līnijas. Piesaistes šķērslīnija vietā ar komunikācijas krustojumu ir 0,75 m gara un atrodas 45o leņķī pret pamatlīniju. |
| 6210010502 | Kabeļu piesaistes svītra |  | Līnija | 33 | 1 | 0 | C |  | PIESAISTE |  |  |  | Pielieto vienas piesaistes gadījumā. |
| 6210060000 | Optiskās telekomunikācijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6210060100 | Optiskais sakaru kabelis |  | Līnija | 17 | 23 | 0 | C |  | TEL_KAB_OPT |  |  |  | Izolētu optisko sakaru vadu apkopojums dažādu veidu apvalkos. |
| 6210060200 | Optiskā sakaru kanalizācija |  | Līnija | 43 | 23 | 0 | C |  | TEL_KAN_OPT |  |  |  | Kanāls vai kanālu apvienojums, kurš paredzēts optisko sakaru kabeļu izvietošanai. Jāattēlo kā viena līnija neatkarīgi no kanālu skaita. |
| 6210060101 | Optiskā sakaru kabeļa apraksts |  | Teksts | 17 | 23 | 0 | 0 |  | OPT_KAB_APRAKSTS | 1 | 0,7 | CB |  |
| 6210060102 | Kanālu izvietojums optisko kabeļu aizsargcaurulēm |  | Teksts Līnija | 17 | 23 | 0 | 0 |  | OPT_KAB_KAN_IZV_TEKSTS | 1 | 0,7 | LB | Tiek orientēts perpendikulāri pret aizsargcaurules izvietojuma līniju. Kanālu apzīmējumam izmanto burta „o” mazo literu. Nepieciešamības gadījumā kanālu apzīmējumam izmanto apļa līniju (aizpildītam kanālam – aizkrāsotu). Mērogā 1:500 parastiem kanāliem izmanto apli ar diametru 0,45 m, bet lieliem kanāliem 0,65 m. |
| 6210060201 | Optiskās sakaru kanalizācijas apraksts |  | Teksts | 43 | 23 | 0 | 0 |  | OPT_KAN_APRAKSTS | 1 | 0,7 | CB | Jāuzrāda tikai augstākā kanāla augstums. |
| 6210060202 | Optiskās sakaru kanalizācijas kanālu izvietojums telefona kanalizācijā |  | Teksts Līnija | 43 | 23 | 0 | 0 |  | OPT_KANALU_IZVIET | 1 | 0,7 1,0 | LB | Tiek orientēts perpendikulāri pret kanālu izvietojuma līniju. Kanālu apzīmējumam izmanto burta „o” mazo literu. Lieliem kanāliem izmanto fonta izmēru 1.0. Nepieciešamības gadījumā kanālu apzīmējumam izmanto apļa līniju (aizpildītam kanālam – aizkrāsotu). Mērogā 1:500 parastiem kanāliem izmanto apli ar diametru 0,45 m, bet lieliem kanāliem 0,65 m. |
| 6210060300 | Optiskās sakaru kanalizācijas aka |  | Simbols | 49 | 23 | 0 | 0 | OPTAKA | OPT_KAN_AKA |  |  |  |  |
| 6210060301 | Optiskās sakaru kanalizācijas akas apraksts | 2.61 | Teksts | 49 | 23 | 0 | 0 |  | OPT_KAN_AKAS_APRAKSTS | 1 | 0,7 | LT |  |
| 6210060400 | Optiskā sakaru kabeļa savienojošā uzmava |  | Simbols | 17 | 23 | 0 | 0 | OPTSUZM | OPT_SAVIEN_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6210060401 | Optiskā sakaru kabeļa gala uzmava |  | Simbols | 17 | 23 | 0 | 0 | OPTGUZM | OPT_GALA_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6210060402 | Optiskā sakaru kabeļa nozarojuma uzmava |  | Simbols | 17 | 23 | 0 | 0 | OPTNUZM | OPT_NOZAR_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6210060403 | Optiskā sakaru kabeļa cilpa |  | Simbols | 17 | 23 | 0 | 0 | OPTKABCILP | OPT_KABELA_CILPA |  |  |  |  |
| 6210060500 | Optiskās sakaru kanalizācijas gala uzmava |  | Simbols | 43 | 23 | 0 | 0 | OPTKGUZM | OPT_KANAL_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6210060501 | Optiskās sakaru kanalizācijas nozarojuma uzmava |  | Simbols | 43 | 23 | 0 | 0 | OPTKNUZM | OPT_KANAL_NOZAR_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6210060600 | Optisko sakaru ievada-izvada redzamā daļa |  | Simbols | 49 | 23 | 0 | 0 | OPTIEVA | OPT_SAK_IEVADS |  |  |  |  |
| 6210060700 | Optiskā sakaru kabeļa aizsargcaurule |  | Līnija | 17 | 23 | 0 | C |  | TEL_KAB_AIZSARGCAURULE |  |  |  | Kanāls vai kanālu apvienojums, kurš paredzēts optisko sakaru kabeļu izvietošanai. Jāattēlo kā viena līnija neatkarīgi no kanālu skaita. |
| 6210060800 | Optiskās sakaru kanalizācijas aizsargcaurule |  | Līnija | 43 | 23 | 0 | C |  | TEL_KAN_AIZSARGC |  |  |  | Kanāls vai kanālu apvienojums, kurš paredzēts optisko sakaru kabeļu izvietošanai. Jāattēlo kā viena līnija neatkarīgi no kanālu skaita. |
| 6210060900 | Līnija kanāla izvietojuma norādīšanai optiskajā sakaru kanalizācijā |  | Līnijas | 43 | 23 | 0 | 0 |  | OPT_KANAL_LIN |  |  |  | Orientē perpendikulāri pret telefona kanalizāciju. |
| 6210060901 | Līnija aizsargcauruļu izvietojuma norādīšanai optiskajiem sakaru kabeļiem |  | Līnijas | 17 | 23 | 0 | 0 |  | OPT_KAB_LIN |  |  |  | Orientē perpendikulāri pret aizsargcauruli. |
| 6210060902 | Optiskās sakaru kanalizācijas akas apraksta iznesums |  | Līnijas | 49 | 23 | 0 | 0 |  | OPT_KAN_IZNESUMS |  |  |  |  |
| 6211000000 | Vietējas nozīmes komunikācijas veidi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6211010000 | Gaisa caurule |  | Līnija | 12 | 15 | 0 | C |  | GAISA_LIN |  |  |  |  |
| 6211010100 | Pazemes gaisa caurule |  | Līnija | 57 | 15 | 0 | C |  | GAISA_LIN_PAZ |  |  |  |  |
| 6211020000 | Tvaika caurule |  | Līnija | 12 | 15 | 0 | C |  | TVAIKA_LIN |  |  |  |  |
| 6211020100 | Pazemes tvaika caurule |  | Līnija | 57 | 15 | 0 | C |  | TVAIKA_LIN_PAZ |  |  |  |  |
| 6211030000 | Pelnu caurule |  | Līnija | 12 | 15 | 0 | C |  | PELNU_LIN |  |  |  |  |
| 6211030100 | Pazemes pelnu caurule |  | Līnija | 57 | 15 | 0 | C |  | PELNU_LIN_PAZ |  |  |  |  |
| 6211050500 | Vietējas nozīmes komunikācijas virszemes apraksts |  | Teksts | 12 | 15 | 0 | 0 |  | VIET_KOM_APR_VIRSZ | 1 | 0,7 | CB |  |
| 6211050501 | Vietējas nozīmes komunikācijas pazemes apraksts |  | Teksts | 57 | 15 | 0 | 0 |  | VIET_KOM_APR_PAZ | 1 | 0,7 | CB |  |
| 6211050600 | Vietējas nozīmes komunikācijas palīglīnija (virszemes detalizācija) |  | Līnija | 12 | 15 | 0 | 0 |  | VIET_KOM_PALIG_LIN |  |  |  | Vietējas nozīmes komunikācijas virszemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi, ar simboliem neattēlojamas ierīces). |
| 6211050601 | Vietējas nozīmes komunikācijas palīglīnija (pazemes detalizācija) |  | Līnija | 57 | 15 | 0 | 2 |  | VIET_KOM_PALIG_LIN_PAZ |  |  |  | Vietējas nozīmes komunikācijas pazemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi, ar simboliem neattēlojamas ierīces). |
| 6211050602 | Vietējās nozīmes komunikācijas virszemes (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra |  | Līnija | 12 | 15 | 0 | 3 |  | VK_VIRS_AREJA_KONTURA |  |  |  | Cauruļvadus ar diametru 500 mm un vairāk zīmē mērogā, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju. |
| 6211050603 | Vietējas nozīmes komunikācijas (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra |  | Līnija | 57 | 15 | 0 | 3 |  | VK_AREJA_KONTURA |  |  |  | Cauruļvadus ar diametru 500 mm un vairāk zīmē mērogā, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju. |
| 6211030700 | Pazemes tehnoloģiskie cauruļvadi |  | Līnija | 57 | 15 | 0 | C |  | TEHNO_CAUR |  |  |  | Pazemes caurules dažādu tehnoloģisko šķidrumu (vielu, materiālu) pārvietošanai. Aprakstošajā tekstā norāda transportējamā šķidruma nosaukumu. |
| 6211030800 | Virszemes tehnoloģiskie cauruļvadi |  | Līnija | 12 | 15 | 0 | C |  | TEHNO_VIRSZ |  |  |  |  |
| 6211030900 | Vietējas nozīmes komunikācijas aizsargcaurule |  | Līnija | 57 | 15 | 0 | C |  | VK_AIZSARGCAURULE |  |  |  |  |
| 6211050700 | Ēku zibensnovedēju zemējuma kontūrs |  | Līnija | 57 | 15 | 0 | C |  | ZEMEJUMS |  |  |  |  |
| 6211010200 | Gaisa krāns |  | Simbols | 12 | 15 | 0 | 0 | GAISAKR | GAISA_KRANS |  |  |  |  |
| 6211010300 | Gaisa vadības un regulēšanas skapis |  | Simbols | 12 | 15 | 0 | 0 | GAISASKAP | GAISA_SKAPIS |  |  |  |  |
| 6211050700 | Vietējas nozīmes komunikācijas vada gala uzmava |  | Simbols | 57 | 15 | 0 | 0 | GUZMA | VIET_KOM_GALA_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6211050701 | Vietējas nozīmes komunikācijas virszemes vada gala uzmava |  | Simbols | 12 | 15 | 0 | 0 | GVUZMA | VIET_KOM_VIRSZ_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6211040000 | Degvielas apgāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6211040200 | Degvielas virszemes vads (benzīna, dīzeļdegvielas, mazuta) |  | Līnija | 12 | 141 | 0 | C |  | DEGV_LIN_VIRSZ |  |  |  |  |
| 6211040201 | Degvielas pazemes vads (benzīna, dīzeļdegvielas, mazuta) |  | Līnija | 57 | 141 | 0 | C |  | DEGV_LIN_PAZ |  |  |  |  |
| 6211040300 | Degvielas sadales krāns |  | Simbols | 12 | 141 | 0 | 0 | DEGKRA | DEGVIELAS_KRANS |  |  |  |  |
| 6211040400 | Degvielas sadales aka |  | Simbols | 12 | 141 | 0 | 0 | DEGAKA | DEGVIELAS_AKA |  |  |  |  |
| 6211040500 | Degvielas sadales ventilis |  | Simbols | 12 | 141 | 0 | 0 | DEGVENT | DEGVIELAS_VENTILIS |  |  |  |  |
| 6211040600 | Degvielas sadales virszemes apraksta teksts |  | Teksts | 12 | 141 | 0 | 0 |  | DEGV_VIRSZ_TEKSTS | 1 | 0,7 | LB |  |
| 6211040700 | Degvielas sadales pazemes apraksta teksts |  | Teksts | 57 | 141 | 0 | 0 |  | DEGV_PAZ_TEKSTS | 1 | 0,7 | LB |  |
| 6211040800 | Degvielas sadales pazemes vada gala uzmava |  | Simbols | 57 | 141 | 0 | 0 | DEGPUZMA | DEG_PAZ_GALA_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6211040801 | Degvielas sadales virszemes vada gala uzmava |  | Simbols | 12 | 141 | 0 | 0 | DEGVUZMA | DEG_VIRSZ_GALA_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6211040900 | Degvielas sadales pazemes apraksta iznesums |  | Līnija | 57 | 141 | 0 | 0 |  | DEG_PAZ_APRAK_IZNESUMS |  |  |  |  |
| 6211040901 | Degvielas sadales virszemes palīglīnija |  | Līnija | 12 | 141 | 0 | 0 |  | DEG_VIRSZ_PALIGLINIJA |  |  |  |  |
| 6211040902 | Degvielas sadales pazemes palīglīnija |  | Līnija | 57 | 141 | 0 | 2 |  | DEG_PAZ_PALIGLINIJA |  |  |  |  |
| 6211040903 | Degvielas sadales vada (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra |  | Līnija | 57 | 141 | 0 | 3 |  | DEG_AREJA_KONTURA |  |  |  | Cauruļvadus ar diametru 500 mm un vairāk zīmē mērogā, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju. |
| 6211050000 | Būvju nosusināšanas komunikācijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6211050100 | Drenāžkanalizācija |  | Līnija | 11 | 118 | 0 | C |  | DREN_KAN_LIN |  |  |  |  |
| 6211050101 | Drenāžkanalizācijas (0,5 m un vairāk) ārējā kontūra |  | Līnija | 11 | 118 | 0 | 3 |  | DREN_KAN_KONT |  |  |  | Cauruļvadus ar diametru 500 mm un vairāk zīmē mērogā, saglabājot pamatapzīmējumu. Apzīmējumu nelieto, ja tas traucē attēlot citas komunikācijas un virszemes situāciju. |
| 6211050200 | Drenāžkanalizācijas aka |  | Simbols | 48 | 118 | 1 | 0 | DRAKA | DRENAZAS_AKA |  |  |  |  |
| 6211050201 | Drenāžkanalizācijas pazemes aka |  | Simbols | 11 | 118 | 1 | 2 | DRAKAP | DRENAZAS_AKA_PAZEMES |  |  |  |  |
| 6211050300 | Drenāžkanalizācijas akas augstums |  | Teksts | 48 | 118 | 0 | 0 |  | DREN_KAN_H_TEXT | 1 | 0,7 | LT |  |
| 6211050600 | Drenāžkanalizācijas gala uzmava |  | Simbols | 11 | 118 | 0 | 0 | DRUZMA | DRENAZAS_GALA_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6211050700 | Drenāžkanalizācijas tecēšanas virziens |  | Simbols | 11 | 118 | 0 | 0 | DRTEC | DREN_KAN_TEC_VIRZ |  |  |  | Norāda pēc speciāla pieprasījuma. |
| 6211050400 | Drenāžkanalizācijas apraksts |  | Teksts | 11 | 118 | 0 | 0 |  | DREN_KAN_APRAKSTS | 1 | 0,7 | LB |  |
| 6211050500 | Drenāžkanalizācijas palīglīnija (virszemes detalizācija) |  | Līnija | 48 | 118 | 0 | 0 |  | DREN_KAN_PALIG_LIN |  |  |  | Drenāžkanalizācijas virszemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi, ar simboliem neattēlojamas ierīces). |
| 6211050501 | Drenāžkanalizācijas pazemes apraksta iznesums |  | Līnija | 11 | 118 | 0 | 0 |  | DREN_KAN_IZNESUMS |  |  |  | Drenāžkanalizācijas pazemes būvju detalizētai attēlošanai. |
| 6211050502 | Drenāžkanalizācijas palīglīnija (pazemes detalizācija) |  | Līnija | 11 | 118 | 0 | 2 |  | DREN_KAN_ PALIG_LIN_PAZ |  |  |  | Drenāžkanalizācijas pazemes būvju detalizētai attēlošanai mērogā (kameras, lūkas, grodi, ar simboliem neattēlojamas ierīces). |
| 6210060000 | Televīzija, signalizācija, internets un radiotranslācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6210060100 | Televīzijas, signalizācijas, interneta un radiotranslācijas kabelis |  | Līnija | 17 | 9 | 0 | C |  | TV_SIGN_IT_KAB |  |  |  |  |
| 6210060200 | Televīzijas, signalizācijas, interneta un radiotranslācijas piekarkabelis |  | Līnija | 49 | 9 | 0 | C |  | TV_SIGN_IT_PIEK_KAB |  |  |  |  |
| 6210060300 | Televīzijas, signalizācijas, interneta un radiotranslācijas gaisvadu apraksts |  | Teksts | 49 | 9 | 0 | 0 |  | TV_SIGN_IT_APRAKSTS |  |  |  |  |
| 6210060301 | Televīzijas, signalizācijas, interneta un radiotranslācijas kanalizācijas apraksts |  | Teksts | 43 | 9 | 0 | 0 |  | TV_SIGN_KAN_APRAKSTS |  |  |  |  |
| 6210060303 | Televīzijas, signalizācijas, interneta un radiotranslācijas kanalizācijas kanālu izvietojums telefona kanalizācijā |  | Teksts Līnija | 43 | 9 | 0 | 0 |  | TV_KANALU_IZVIET | 1 | 0,7 1,0 | LB | Tiek orientēts perpendikulāri pret kanālu izvietojuma līniju. Kanālu apzīmējumam izmanto burta „o” mazo literu. Lieliem kanāliem izmanto fonta izmēru 1.0. Nepieciešamības gadījumā kanālu apzīmējumam izmanto apļa līniju (aizpildītam kanālam – aizkrāsotu). Mērogā 1:500 parastiem kanāliem izmanto apli ar diametru 0,45 m, bet lieliem kanāliem – 0,65 m. |
| 6210060302 | Televīzijas, signalizācijas, interneta un radiotranslācijas kabeļu apraksts |  | Teksts | 17 | 9 | 0 | 0 |  | TV_SIGN_KAB_APRAKSTS |  |  |  |  |
| 6210060304 | Kanālu izvietojums televīzijas, signalizācijas, interneta un radiotranslācijas kabeļu aizsargcaurulēm |  | Teksts Līnija | 17 | 9 | 0 | 0 |  | TV_KAB_KAN_IZV_TEKSTS | 1 | 0,7 | LB | Tiek orientēts perpendikulāri pret aizsargcaurules izvietojuma līniju. Kanālu apzīmējumam izmanto burta „o” mazo literu. Nepieciešamības gadījumā kanālu apzīmējumam izmanto apļa līniju (aizpildītam kanālam – aizkrāsotu). Mērogā 1:500 parastiem kanāliem izmanto apli ar diametru 0,45 m, bet lieliem kanāliem 0,65 m. |
| 6210060600 | Televīzijas, signalizācijas, interneta un radiotranslācijas kanalizācija |  | Līnija | 43 | 9 | 0 | C |  | TV_SIGN_IT_KAN |  |  |  |  |
| 6210060601 | Televīzijas, signalizācijas, interneta un radiotranslācijas kanalizācijas aka |  | Simbols | 49 | 9 | 0 | C | INTKAKA | TV_SIGN_KAN_AKA |  |  |  |  |
| 6210060700 | Televīzijas, signalizācijas, interneta un radiotranslācijas gaisa kabeļa apzīmējums |  | Simbols | 49 | 9 | 0 | 0 | ITGKAB | INT_GAISA_KABELIS |  |  |  |  |
| 6210060800 | Televīzijas, signalizācijas, interneta un radiotranslācijas kabeļa savienojošā uzmava |  | Simbols | 17 | 9 | 0 | 0 | INTSUZM | INT_SAVIEN_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6210060801 | Televīzijas, signalizācijas, interneta un radiotranslācijas kabeļa gala uzmava |  | Simbols | 17 | 9 | 0 | 0 | INTGUZM | INT_GALA_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6210060802 | Televīzijas, signalizācijas, interneta un radiotranslācijas kabeļa nozarojuma uzmava |  | Simbols | 17 | 9 | 0 | 0 | INTNUZM | INT_NOZAR_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6210060803 | Televīzijas, signalizācijas, interneta un radiotranslācijas kanalizācijas gala uzmava |  | Simbols | 43 | 9 | 0 | 0 | INTKGUZM | INT_KAN_GALA_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6210060804 | Televīzijas, signalizācijas, interneta un radiotranslācijas kanalizācijas nozarojuma uzmava |  | Simbols | 43 | 9 | 0 | 0 | INTKNUZM | INT_KAN_NOZ_UZMAVA |  |  |  |  |
| 6210060900 | Televīzijas, signalizācijas, interneta un radiotranslācijas kanalizācijas palīglīnija |  | Līnija | 43 | 9 | 0 | 0 |  | INT_KAN_PALIGLIN |  |  |  |  |
| 6210060901 | Televīzijas, signalizācijas, interneta un radiotranslācijas kabeļu palīglīnija |  | Līnija | 17 | 9 | 0 | 0 |  | INT_KAB_PALIGLIN |  |  |  |  |
| 6210060902 | Televīzijas, signalizācijas, interneta un radiotranslācijas kanalizācijas teksta iznesums |  | Līnija | 49 | 9 | 0 | 0 |  | INT_KAN_IZNESUMS |  |  |  |  |
| 6210061000 | Televīzijas, signalizācijas, interneta un radiotranslācijas kabeļu aizsargcaurule |  | Līnija | 17 | 9 | 0 | C |  | TEL_KAB_AIZSARGCAURULE |  |  |  |  |
| 6210061100 | Televīzijas, signalizācijas, interneta un radiotranslācijas kanalizācijas aizsargcaurule |  | Līnija | 43 | 9 | 0 | C |  | TEL_KAN_AIZSARGC |  |  |  |  |
| 6210060400 | Televīzijas, signalizācijas, interneta un radiotranslācijas kabeļu piesaistes teksts |  | Teksts | 33 | 9 | 0 | 0 |  | TV_SIGN_IT_KAB_PIES_TEXT | 1 | 0,7 | CB |  |
| 6210060500 | Televīzijas, signalizācijas, interneta un radiotranslācijas kabeļu piesaistes svītra |  | Līnija | 33 | 9 | 0 | 0 |  | TV_SIGN_IT_KAB_PIES_LIN |  |  |  | Piesaistes šķērslīnijas un pagarinājuma garums no krustojuma ar komunikāciju ir 0,375 m uz katru pusi. |
| 6210060501 | Televīzijas, signalizācijas, interneta un radiotranslācijas kabeļu piesaistes svītra (iznesums) |  | Līnija | 33 | 9 | 0 | 2 |  | TV_SIGN_IT_KAB_PIES_IZN |  |  |  | Iznesuma, vēruma līnijas. Piesaistes šķērslīnija vietā ar komunikācijas krustojumu ir 0,75 m gara un atrodas 45o leņķī pret pamatlīniju. |
| 6210060502 | Televīzijas, signalizācijas, interneta un radiotranslācijas kabeļu piesaistes svītra |  | Līnija | 33 | 9 | 0 | C |  | PIESAISTE |  |  |  | Pielieto vienas piesaistes gadījumā. |
| 701000000 | Topogrāfiskā plāna papildu informācijas specifikācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7010100000 | Planšetes robeža |  | Līnija | 13 | 3 | 0 | 0 |  | PLANSETES_ROBEZA |  |  |  |  |
| 7010200000 | Topogrāfiskā uzmērījuma saskaņojuma robeža |  | Līnija | 25 | 101 | 2 | 1 |  |  |  |  |  | Apvelk teritoriju, par kuru veikti saskaņojumi un pilna topogrāfiskā uzmērīšana. Līniju uz izdrukas var neparādīt, ja situācija atbilst saskaņojuma robežai. |
| 7010201000 | Topogrāfiskā uzmērījuma saskaņojuma robežas teksts | Saskaņojuma robeža | Teksts | 25 | 101 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | LB |  |
| 7010300000 | Zemes vienības kadastra apzīmējums |  | Teksts | 29 | 7 | 0 | 0 |  |  | 71 | 1 | LB |  |
| 7010301000 | Uzmērīta robežlīnija |  | Līnija | 29 | 7 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7010302000 | Ierādīta robežlīnija (mēroga 1:10000 noteiktība) |  | Līnija | 29 | 7 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7010303000 | Plānotā, projektētā robežlīnija |  | Līnija | 29 | 7 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5208181000 | Kupica |  | Simbols | 10 | 0 | 0 | 0 | KUPICA | KUPICA |  |  |  | Tiek zīmētas, ja ir uzmērītas dabā. |
| 7010400000 | Sarkanā līnija |  | Līnija | 46 | 3 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7010401000 | Sarkanās līnijas pagrieziena punkts |  | Līnija | 46 | 3 | 1 | 0 | SLPKT | SARKANAS_LINIJAS_PUNKTS |  |  |  | Sarkanās līnijas pagrieziena, sākuma vai beigu punkts. Mērogā 1:500, R=0,5 m. |
| 7010402000 | Sarkanās līnijas teksts |  | Teksts | 46 | 3 | 1 | 0 |  |  | 1 | 1,25 | LB | Lieto saīsinājumu „sark.līn.” vai „proj.sark.līn.”. |
| 7010403000 | Sarkanās līnijas palīglīnija (platums) |  | Līnija | 59 | 3 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7010404000 | Sarkanās līnijas palīglīnijas (platuma) teksts |  | Teksts | 59 | 3 | 1 | 0 |  |  | 1 | 1,25 | LB | Lieto tikai skaitļus ar divām zīmēm aiz komata (piem., 23,00). |
| 7010405000 | Projektētā sarkanā līnija |  | Līnija | 46 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7010406000 | Perspektīvā sarkanā līnija |  | Līnija | 46 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7010500000 | Rīgas pilsētas robeža |  | Līnija | 50 | 0 | 1 | C |  | RIGAS_ROBEZA |  |  |  |  |
| 7010501000 | Dzelzceļa nodalījuma robeža |  | Līnija | 50 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7010502000 | Rīgas pilsētas un dzelzceļa nodalījuma robežas teksts |  | Teksts | 50 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 1,25 | LB |  |
| 7010503000 | Rīgas pilsētas robežas pagrieziena punkts |  | Simbols | 50 | 0 | 1 | 0 | RROBPKT |  |  |  |  | Mērogā 1:500, R=0,5 m. |
| 7010504000 | Dzelzceļa nodalījuma robežas pagrieziena punkts |  | Simbols | 50 | 0 | 1 | 0 | DZNPKT |  |  |  |  | Mērogā 1:500, R=0,5 m. |
| 7010600000 | Krasta līnija |  | Līnija | 50 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7010601000 | Krasta līnijas pagrieziena punkts |  | Simbols | 50 | 0 | 1 | 0 | KRPKT |  |  |  |  |  |
| 7010602000 | Krasta līnijas teksts |  | Teksts | 50 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 1,25 | LB |  |
| 7010700000 | Komunikāciju koridors |  | Līnija | 46 | 6 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7010701000 | Komunikāciju koridora teksts |  | Teksts | 46 | 6 | 1 | 0 |  |  | 1 | 1,25 | LB |  |
| 7010702000 | Komunikāciju koridora līnijas pagrieziena punkts |  | Simbols | 46 | 6 | 1 | 0 | KKPKT |  |  |  |  |  |
| 7010800000 | Aizsargjoslas |  | Līnija | 46 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7010801000 | Aizsargjoslas apraksts |  | Teksts | 46 | 3 | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 | LB |  |

Piezīme. Kodi atbilst Valsts zemes dienesta 2003.gada 24.martā apstiprinātajai instrukcijai "Digitālās topogrāfiskās uzmērīšanas tehniskā instrukcija". Papildus pievienotajiem objektiem kodi piešķirti pēc analoģijas.